建设项目环境影响报告表

- （试行）

项目名称：环保板式家具生产项目

建设单位：济南市莱芜区艺特佳厨卫经营部

编制日期：2019年10月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项时批复的名称，不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 环保板式家具生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 济南市莱芜区艺特佳厨卫经营部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 苏灿勇 |  |  |  |  | 联系人 |  | 苏灿勇 |  |  |
| 通讯地址 | 山东省济南市莱芜区汶阳东大街 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18963445999 |  | 传真 | 0634-6678678 |  |  |  | 邮政编码 | 271100 |  |
| 建设地点 | 济南市莱芜区任花园工业园（东经117°41'27.58"，北纬36°13'45.05"） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 济南市莱芜区发展和改革局 |  |  |  | 批准文号 |  | 2019-371202-21-03-062023 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C2110木制家具制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 854 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 300 | 其中：环保投资 (万元) |  |  | 10 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 3.33% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  |  | 2019年12月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 项目概况 济南市莱芜区艺特佳厨卫经营部拟投资300万元建设环保板式家具生产项目，项目位于济南市莱芜区任花园工业园，租赁厂房建筑面积854平方米，建设2条板式家具生产线，年产板式家具5000套/a。项目预计2019年12月投产。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及其它法律法规的规定，根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）以及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号）的规定，本项目属“十 家具制造业”中“27 家具制造”中“其他”类，应编制环境影响报告表。济南市莱芜区艺特佳厨卫经营部委托我单位对该项目进行环境影响评价。接受委托后我单位派出工程技术人员到现场进行调查和资料收集，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成该项目环境影响报告表。 二、产业政策及选址合理性分析 （1）产业政策符合性 该项目为家具制造项目，检索《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订版），本项目不属于国家鼓励类、限制类和淘汰类，是国家鼓励发展的项目，项目设备型号不在《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正版）限制、淘汰类之列。 济南市莱芜区发展和改革局已为本项目备案，项目代码：2019-371202-21-03-062023。因此本项目符合国家产业政策。 （2）选址合理性分析 项目位于济南市莱芜区任花园工业园内，租赁现有车间进行生产，现已签订租赁合同。根据原莱芜市人民政府《关于鹏泉街道办事处八个村办理土地使用手续的批复》（莱政字[2003]312号）、《建设用地规划许可证》（编号：2003莱规地字第52号）、《建设用地规划许可证》（编号：2006莱开规地字第125号）可知，项目所在地土地性质为工业用地，本项目为工业类项目，符合相关土地利用规划和城市总体规划，因此本项目选址基本合理。 （3）“三线一单”符合性分析 ①生态保护红线 根据《山东省生态保护红线规划（2016—2020年）》，生态保护红线是指依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界。生态保护红线区分属生物多样性维护、水源涵养、土壤保持、防风固沙4种生态功能类型。项目建设地点为济南市莱芜区任花园工业园内，距离最近生态保护红线区为鹏山水源涵养生态红线区（代码SD-12-B1-010），位于项目东南约6.8km，本项目不在《山东省生态保护红线规划（2016—2020年）》划定的生态红线区内，具体见附图3。 ②资源利用上线 本项目运营过程中消耗少量电力、水资源，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 ③环境质量底线 根据收集资料可知，区域环境空气中NO2、PM10、O3、PM2.5存在超标现象，为此济南市政府发布了《济南市人民政府关于印发济南市打赢蓝天保卫战三年行动方案暨大气污染防治行动计划（三期）的通知》（济政发[2018]26号），按照上述方案落实污染防控措施，同时随着该方案的持续落实，预计环境空气将有较大改善。本项目新建活性炭吸附装置、粉尘收集装置，确保废气达标排放，且根据大气环境预测结果，拟建工程排放污染物对环境敏感目标影响较小。拟建项目产生的废水经厂区化粪池，不外排，对地表水环境影响较小。根据预测，本项目厂界噪声能够达标。拟建项目固废均能得到妥善处置。因此在区域环境治理达到目标后，本项目对区域环境质量影响较小。 ④负面清单 本项目位于济南市莱芜区任花园工业园，莱芜区未制定环境负面清单。 表1-1 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析; 备注. 生态保护红线; 本项目位于济南市莱芜区任花园工业园，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。; 距离厂区最近的生态保护红线区为鹏山水源涵养生态红线区（代码SD-12-B1-010）。距离本项目所在地约6.8km，不在其生态保护红线区内。. 资源利用上线; 本项目运营过程中消耗少量电力、水资源，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。. 环境质量底线; 根据收集资料可知，区域环境空气中NO2、PM10、O3、PM2.5存在超标现象，为此济南市政府发布了《济南市人民政府关于印发济南市打赢蓝天保卫战三年行动方案暨大气污染防治行动计划（三期）的通知》（济政发[2018]26号），按照上述方案落实污染防控措施，同时随着该方案的持续落实，预计环境空气将有较大改善。本项目新建活性炭吸附装置、粉尘收集装置，确保废气达标排放，且根据大气环境预测结果，拟建工程排放污染物对环境敏感目标影响较小。拟建项目产生的废水经厂区化粪池，不外排，对地表水环境影响较小。根据预测，本项目厂界噪声能够达标。拟建项目固废均能得到妥善处置。因此在区域环境治理达到目标后，本项目对区域环境质量影响较小。. 负面清单; 本项目位于济南市莱芜区任花园工业园，莱芜区目前未制定环境负面清单。. （4）《山东省大气污染防治条例》相关要求符合性分析 表1-2 与《山东省大气污染防治条例》符合性分析 《山东省大气污染防治条例》要求; 企业情况; 符合性分析. 企业事业单位和其他生产经营者排放的大气污染物，不得超过国家和省规定的排放标准，不得超过核定的重点大气污染物总量控制指标。; 本项目排放的大气污染物主要为挥发性有机物及粉尘，采取相应措施后，经过核算，污染物排放浓度符合相关标准，同时满足总量控制指标要求。; 符合. 在集中供热管网覆盖区域内，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的分散燃煤供热锅炉应当在县级以上人民政府环境保护主管部门规定的期限内停止使用。; 本项目不设燃煤锅炉。; 符合. 对不经过排气筒集中排放的大气污染物，排污单位应当采取密闭、封闭、集中收集、吸附、分解等处理措施，严格控制生产过程以及内部物料堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。; 拟建项目车间地面硬化，车间密闭，同时加强车间内洒水抑尘等措施，降低无组织排放。; 符合. （5）与《山东省环境保护条例》有关要求符合性分析 - 表1-3 与《山东省环境保护条例》符合性分析 - 《山东省环境保护条例》要求; - 企业情况; - 符合性分析. - 第四十四条 各级人民政府及其有关部门、园区管理机构应当做好环境基础设施规划，配套建设污水处理设施及配套管网、固体废物的收集处置设施、危险废物集中处置设施以及其他环境基础设施，建立环境基础设施的运行、维护制度，并保障其正常运行。 - 县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。; - 本项目位于济南市莱芜区任花园工业园内，周边均为工业企业，位于工业集聚区。; - 符合. - （6）与《关于印发山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013—2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018—2020年）的通知》（鲁政发〔2018〕17号）符合性 表1-4 与鲁政发〔2018〕17号符合性分析 鲁政发〔2018〕17号要求; 企业情况; 符合性分析. 持续实施“散乱污”企业整治。巩固全省“散乱污”企业整治工作成果，坚决杜绝“散乱污”企业项目和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。; 本项目不属于散乱污企业。; 符合. 严格控制“两高”行业新增产能。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。; 本项目不属于“两高”行业。; 符合. 强力推进燃煤锅炉综合整治。全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。县级及以上城市建成区基本淘汰茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，不再新建35蒸吨/小时以下的燃煤锅炉。; 本项目不涉及燃煤锅炉的建设。; 符合. 强化工业企业无组织排放控制管理。对钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉开展无组织排放排查，建立管理台账，制定无组织排放改造规范方案。; 本项目生产车间定时洒水，地面及时清扫，减少粉尘污染。; 符合. 严格落实国家制定的石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治方案，执行泄漏检测与修复（LDAR）标准、VOCs治理技术指南要求。; 本项目不属于VOCs排放重点行业。; 符合. 加大VOCs排放源治理效果的监管和信息公开力度。（省环保厅牵头）严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品VOCs含量限值强制性国家标准。7个传输通道城市禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; 本项目使用的热熔胶不属于溶剂型胶粘剂。; 符合. - （7）与《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020年）》符合性 表1-5 与《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020年）》符合性分析 规划要求; 企业情况; 符合性分析. 一、调整产业结构. （一）减少落后和过剩产能. 属于国务院经济综合宏观调控部门会同国务院有关部门发布的产业政策目录中明令淘汰或者立即淘汰的落后生产工艺装备、落后产品的，不予核发排污许可证; 本项目符合国家产业政策; 符合. 严格执行环境保护法律法规，对超过大气和水等污染物排放标准排污、违反固体废物管理法律法规，以及超过重点污染物总量控制指标排污的企业，责令采取限制生产、停产整治等措施；情节严重的，责令停业、关闭; 本项目不涉及污水排放，对于产生的粉尘、VOCS等废气采取严格的污染防治措施，固废废物妥善处置; 符合. 遵循产业发展和市场经济运行规律，把钢铁、地炼、电解铝、焦化、轮胎、化肥、氯碱等高耗能行业转型升级作为加快新旧动能转换的重要举措和突破口，着力破除瓶颈制约，努力实现高耗能行业布局优化、质量提升，推动绿色发展、高质量发展。; 本项目不属于所列行业; 符合. 加大已淘汰落后产能和化解过剩产能监管力度，采取“两断三清”等措施，严防已淘汰和化解的落后和过剩产能异地复产。清理整顿中央环保督察发现的各类违规产能和替代产能。; 本项目不属于中央环保督查发现的违规产能; 符合. 严禁钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝、焦化、铸造等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。2018年年底前，原则上不再审批新建煤矿项目、新增产能的技术改造项目和产能核增项目，确需新建、技改提能和核增产能的，一律实行减量置换。; 本项目不属于所列行业; 符合. （二）增加新的增长动能. 采取“产能总量和污染物总量双平衡法”，优化整合钢铁、电解铝、地炼、焦化、轮胎、造纸、化肥、氯碱等行业产能布局。产能总量采取全省（或全市）平衡，优化整合过程中相关产能总量不能增加；污染物总量采取新产能落地市（或县）区域内平衡，通过减量或等量替代，优化整合过程中不能增加新产能落地区域的污染物排放总量。; 本项目不属于所列行业; 符合. 二、调整能源结构. 按照控增量、减存量、提效率的系统治理思路，进一步加大煤炭消费减量替代工作力度，增加清洁能源使用; 本项目不涉及煤炭使用; 符合. 三、调整运输结构. 压缩公路货物运输量，提升公路运输效率，实施公路运输绿色化改造，加大多式联运货物运输量，提升铁路货运能力，着力控制移动源污染。; 本项目积极配合实施; 符合. 四、调整农业投入结构. 充分发挥重大示范工程的带动作用，减少化肥农药使用量，提高化肥农药利用率，增加有机肥使用量和生产能力，推进农业投入结构优化调整，同时确保化肥农药减量与农业产品产量质量不下降相统一。; 本项目不涉及化肥、农药使用; 符合. （8）与《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（鲁环发[2017]331号）的符合性 表1-6 与鲁环发[2017]331号文的符合性 鲁环发[2017]331号文; 拟建项目建设情况; 符合性. （一）重点行业。各市要开展VOCs排放调查工作，重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，确定本地VOCs控制重点行业。各市应基于自身产业结构特征，结合筛查的重点排放行业，实施一批重点工程。; 项目不属于重点行业。; 符合. （二）重点污染物。针对芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等活性强的VOCs，根据国家组织开展的O3和PM2.5源解析情况，确定VOCs重点控制因子。对于O3控制，重点控制的污染物主要为间/对-二甲苯、乙烯、丙烯、甲醛、甲苯、乙醛、1,3-丁二烯、1,2,4-三甲基苯、邻-二甲苯、苯乙烯等；对于PM2.5控制，重点控制的污染物主要为甲苯、正十二烷、间/对-二甲苯、苯乙烯、正十一烷、正癸烷、乙苯、邻-二甲苯、1,3-丁二烯、甲基环己烷、正壬烷等。同时，要强化苯乙烯、甲硫醇、甲硫醚等恶臭类VOCs的排放控制。; 项目VOCs经密闭收集后，由活性炭吸附装置处理后，达标排放。; 符合. （三）各市要严格落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”，逐步提高石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目的环保准入门槛，实行严格的控制措施。未列入国家批准的相关规划的新建炼油及扩建一次炼油项目、新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）项目，禁止建设。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。; 本项目不属于新建炼油及扩建一次炼油项目、新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）项目。项目位于济南市莱芜区任花园工业园内。项目废气经密闭收集，通过活性炭吸附装置处理净化后达标排放。; 符合. 根据表1-6，本项目建设符合《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（鲁环发[2017]331号）的相关要求。 三、项目工程概况 3.1项目名称和建设单位 项目名称：环保板式家具生产项目 建设单位：济南市莱芜区艺特佳厨卫经营部 3.2建设性质 新建。 3.3建设地点 项目位于济南市莱芜区任花园工业园，地理坐标为东经117°41'27.58"，北纬36°13'45.05"。项目东面、南面、北面为其他项目厂房，西面为生产路，项目具体位置详见附图1。 3.4生产规模 项目建设2条板式家具生产线，主要生产工序有雕刻、下料、立铣、冷压、封边、打孔开槽、侧孔、覆膜、组装、包装成品等，建成后年产板式家具5000套/a。 3.5场地规模及投资 项目建筑面积854平方米。项目总投资300万元，其中环保投资10万元。 表1-7 主要建设内容表 序号; 建筑物名称; 面积（m2）; 结构类型. 1; 生产车间; 854; 钢结构. 合计; 854. 3.6工作制度 本项目职工总定员8人，全年工作355天，每天工作12小时工作制。 3.7建设内容 3.7.1项目组成 本项目主要生产板式家具，项目工程组成见下表。 表1-8 项目工程组成一览表 名 称; 建设内容. 主体 工程; 生产车间; 占地面积854m2，内部设置2条板式家具生产线，主要生产设备有木工锯、切铝锯、封边机、侧孔机、自动开料机、空气压缩机、螺杆压缩机、异形封边机、雕刻机、吸塑机、砂光机等，生产工序包括雕刻、下料、立铣、冷压、封边、打孔开槽、侧孔、覆膜、组装、包装成品等，年生产板式家具5000套/a。. 储运 工程; 原料存放区; 位于生产车间中间东侧，用于存放板材原料。. 成品暂存区; 位于生产车间中间西侧，用于成品暂时存放。. 公用 工程; 新鲜水; 项目新鲜用水量为142m3/a，由当地自来水管网提供。. 供电; 项目年用电量5万kwh，由当地供电系统提供。. 环保 工程; 废水处理; 项目雨污分流；生产过程不产生生产废水；生活污水排入化粪池，委托环卫部门清运。. 废气处理; 项目废气包括有组织废气和无组织废气： （1）有组织废气 冷压、封边、覆膜工序产生的VOCs，经集气罩收集后，通过活性炭吸附装置处理后由1根15米排气筒排放； （2）无组织废气 ①雕刻、下料、立铣、打孔开槽工序产生的粉尘经双筒式收尘袋收集净化后在密闭生产车间内无组织排放。项目生产车间定时洒水，地面及时清扫，减少粉尘产生； ②冷压、封边、覆膜工序集气罩未收集的VOCs，在密闭生产车间内无组织排放。. 固废处理; 项目固废包括除尘器收集粉尘、边角料、废包装袋、废活性炭和职工生活垃圾。除尘器收集的粉尘与边角料，收集后外售；废包装袋收集后外售；废活性炭收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位回收处置；职工生活垃圾委托环卫部门清运。. 噪声处理; 项目生产设备置于封闭车间内，选用低噪声设备，合理布局，对高噪声设备采用消声、隔声和减振措施。. 3.7.2设备清单 表1-9 主要生产设备 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 雕刻机; 台; 2; 配备双筒式收尘袋. 2; 自动开料机; 台; 2. 3; 木工锯; 台; 2. 4; 切铝锯; 台; 2. 5; 砂光机; 台; 1. 6; 封边机; 台; 2; /. 7; 异形封边机; 台; 1; /. 8; 侧孔机; 台; 2; 配备双筒式收尘袋. 9; 门板吸塑机; 台; 1; /. 10; 空气压缩机; 台; 2; 提供压缩空气. 11; 螺杆压缩机; 台; 1. 合计; 台; 18; /. 注：拟选用设备型号不在《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正版）限制和淘汰类之列。 3.7.3原辅材料消耗情况 项目所用原辅材料消耗情况见表1-10。 表1-10 主要原辅料用量 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 1; 成品板材; t/a; 30. 2; 铝材; t/a; 10. 3; 热熔胶; t/a; 1; 固态袋装，25kg/袋. 4; 封边条; t/a; 3. 5; 三合一连接件; 件/a; 50万; 组装配件. 6; PVC膜; t/a; 2; 用于板材覆膜. 热熔胶：热熔胶是一种不需溶剂、不含水分100%的固体可熔性聚合物;它在常温下为固体，加热熔融到一定温度变为能流动，且有一定粘性的液体。熔融后的EVA热熔胶，呈浅棕色或白色。EVA热熔胶由基本树脂、增粘剂、粘度调节剂和抗氧剂等成分组成。热熔胶的基本树脂是乙烯和醋酸乙烯在高温高压下共聚而成的，即EVA树脂。这种树脂是制作热熔胶的主要成分，基本树脂的比例、质量决定了热熔胶的基本性能。 3.7.4产品方案 项目产品方案见表1-11。 表1-11 产品方案表 产品名称; 年产量; 备注. 板式家具; 5000套/a. 3.7.5公用工程 3.7.5.1供热工程 本项目不建设燃煤（油气）锅炉，职工饮水采用电加热器，项目不设食堂和宿舍。项目生产过程中加热采用电加热。 3.7.5.2给排水 （1）给水 项目用水由当地自来水管网提供，本项目用水主要为职工生活用水。 项目职工定员8人，生活用水定额为50L/d·人，则年生活用水量为142m3/a。 则项目年用水量为142 m3/a。 （2）排水 项目排水采用雨污分流制，厂区雨水经排水沟直接排出厂区外。 项目生活污水按生活用水量的80 %计，则年生活污水产生量约为114m3/a。生活污水排入化粪池后，委托环卫部门定期清理，不外排。 图1-1 水平衡图（单位：m3/a） （3）供电 项目年用电量为5万kwh，由当地供电系统供给。 - 3.8平面布置合理性分析 本项目总平面布置以“符合设计规范、保障安全生产、工艺流程合理、节约工程建设投资、方便检修和考虑发展、注重环境质量”为原则。总平面布置符合《建设项目环境保护设计规定》的规定，主体设备符合国家及行业相关的防火、安全、卫生、交通运输和环保设计规范、规定和规程的要求。 3.9环保设施及投资 本项目总投资300万元，其中环保投资10万元，占总投资额3.33%。环保设施投资情况见表1-12： 表1-12 环保设施及投资一览表 设施名称; 用途; 投资（万元）; 备注. 化粪池; 收集生活污水; 1; 防渗漏. 双筒式收尘袋; 粉尘废气处理; 5; /. 活性炭吸附装置; 有机废气处理; 2; /. 一般固废存放处; 收集、暂存一般固废; 0.5; 防渗漏. 危废暂存间; 暂存废胶桶、废活性炭; 0.5; 防晒防雨淋防渗漏. 隔声门窗、设备减振垫等; 隔声降噪、基础减震; 1; /. 合计; 10. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不涉及原有污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1地理位置 莱芜区位于山东省中部，泰山东麓，地理位置为东经117032’～117041’，北纬36015’～36024’。北邻济南，东邻淄博，西、南邻泰安，与淄博、泰安两市共同构成鲁中城市群。 本项目位于济南市莱芜区任花园工业园，项目东面、北面、南面为其他项目厂房，西面为生产路。项目所在地理位置优越、交通发达，为本项目在此建设提供便利条件。项目具体位置详见附图1。 2地形地貌 莱芜区地处鲁中山区中部，北、东、南三面环山，呈南缓北陡、向北突出的半圆形盆地。中部是低缓起伏的平原，西部为开阔的河谷平原。整个地势由东向西倾斜，北、东、南三面高，向盆地中部。北部山区为泰山余脉，近东西走向，自西向东有三平山、香山等；南部山区有徂徕山脉，走向与北部泰山余脉大体平行，自西向两山脉诸山皆为山势陡峻、切割强烈的中低山。东部的蟠龙山、鹏山、邱山呈西北东南带状分布，为低山缓丘。全市山地、丘陵面积占总面积的80 %以上。两侧发育有宽度不等的冲洪积平原，一般分布在一、二级阶地上。平原和山地之间为大面积的丘陵地带，主要为近山阶地、缓阶地和缓岗地，海拔一般在200～300米之间。 3气候状况 莱芜区属于温带大陆性半湿润季风气候区。四季分明，平均年光照时数2629.2小时，日照率59.9 %。全年平均气温12.7 ℃，平均风速2.3 m/s，年无霜期196天。年降雨量760.9 mm，主导风向为SE，最大冻土深度44 cm，最大积雪厚度30 cm。气候特点是气温偏高，降水偏少，主要自然灾害是旱、涝、雹、风、霜五种。 4水文地质 莱芜区境内水系发育，主要河流为牟汶河，各支流呈树枝状分布于其两侧，南部支流较短，比降大，为季节性河流，丰水期水位暴涨，枯水期流量很小；北部支流较大，比降小，多为长年河流。牟汶河发源于莱芜松崮山南麓沙子崖村，自东向西，横贯莱芜盆地，于东平县马口村注入东平湖，流域面积9090平方公里。历年最大流量为2920立方米小时，最小流量为0.04立方米小时，多年平均流量8.29立方米小时。方下河、嘶马河、孝义河等支流修有多处水库。 项目所在地地处鲁中低山丘陵区的莱芜盆地内，地下水分为第四系松散岩类空隙水、碎屑岩裂隙水、基岩裂隙水和碳酸盐岩类裂隙岩溶水四种类型。地下水的补给来源为大气降水、地表水渗漏等。地下水径流、排泄受构造、岩性、地性等因素的控制，总的运动方向与地表水流向基本一致，即沿方下河一线向南径流排泄出境。 5植被生物多样性 莱芜区植被原属暖温带落叶阔叶林带。自然植被率很小，且具有明显的次生性质，除个别山地丘陵和沟谷中可见零星次生落叶、阔叶杂林外，主要是抗旱耐瘠的针叶树种。大面积的是人工植被。 生物资源野生动物有野兔、黄鼬、狐狸、獾等；鸟类有啄木鸟、灰喜鹊等；有益昆虫有3纲9目26科118种；野生中药材有汶香附、柏子仁、酸枣仁、丹参、远志、黄芩、柴胡、全蝎等450多种，年采集近200种；野生鱼类有鲶鱼、马口鱼等；水生植物有苇、蒲、荻等。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 一、综合 经济运行全面向好。初步核算，2017年实现地区生产总值（GDP）为362.12亿元，按可比价计算，同比增长9.2%，比上年提高2.2个百分点。分产业看，第一产业增加值28.92亿元，增长4.7 %；第二产业增加值179.53亿元，增长8.6%；第三产业增加值153.67亿元，增长9.5%。三次产业比为8：49.6：42.4，三产占比同比下降3.2个百分点。人均生产总值61564.09元。城镇化水平继续提升。全区年末常住人口58.82万人。城镇人口38.61万人，城镇化率达到65.64%，比上年提高1.86百分点。 就业形势保持稳定。全年新增城镇就业3561人，其中下岗失业人员再就业1780人。 二、农业 农业产品产量稳定增长。粮食生产稳中有增，全年粮食播种面积33.05万亩，比上年增长0.7%，总产达到15.86万吨，增长2.0%，平均亩产479.8公斤，增长1.4%。蔬菜播种面积17.82万亩，总产量44.41万吨，比上年减少1.3%。肉蛋奶产量稳步增长，肉类总产量3.77万吨，增长10%。禽蛋产量1.72万吨，增长8.8%；牛奶产量0.15万吨，增长72.1%。 三、工业和建筑业 工业生产稳中向好。206家规上工业实现工业总产值750.1亿元亿元，同比增长27.9%，其中，轻工业52.2亿元，同比增长28.6%；重工业697.9亿元，同比增长27.8%。规工业实现增加值121.84亿元，同比增长11.72%，比上年同期提高2.8百分点，增速全市排第一位。建筑企业平稳发展。全年完成建筑业总产值33.32亿元，同比增长5.63%。年末具有资质等级的建筑企业达50家，比上年增加16家。 四、固定资产投资 固定资产投资稳步增长。年末全区固定资产投资项目377个，比上年增长36.6%。完成规模以上固定资产投资204.4亿元，同比增速6.2%，5000万元以上大项目全年新纳入53个，完成投资额43.55亿元。房地产业快速发展。全年房地产开发投资12.15亿元，增长29.92%，其中，住宅投资9.37亿元，增长35.9%。房屋施工面积136.4万平方米，增长48%。 五、国内贸易与对外经济 消费市场健康发展。社会消费品零售总额184.1亿元，同比增长9.2%，增速比上年提高0.8个百分点。现代服务业繁荣发展。2017年，莱城区被评选为山东省重点服务业城区。 六、交通、旅游 交通运输稳步发展。年末全区公路通车里程1516.98公里（含区、乡及村道），其中，一级公路46.75公里，二级公路128.52公里。公路密度达到公里180.95百平方公里（含县、乡及村道）。全域旅游加快发展。2017年，南部旅游区开发搭起框架，总体规划编制完成，旅游大道全线通车，成功创建莲花山省级森林公园。 七、财政、金融 财政收入较快增长。全年公共财政预算收入18.63亿元，同比增长11.46%。其中，税收占比为85.94%。公共财政支出25.17亿元，同比增长0.07%，其中用与核算GDP的八项支出20.1亿元，同比增长4.11%。金融存贷款规模继续扩大。年末金融机构人民币币存款余额549.74亿元，比年初增长额16.08亿元，余额同比增长2.9%；人民币贷款余额387.55亿元，比年初增长额32.16亿元，余额同比增长10.1%。挂牌上市企业增长。 八、教育、文化、卫生和体育 教育事业加快发展。2017年，全区共有各级各类学校219所；各级各类学校在校中小学生人数为5.88万人。城镇中小学“大班额”销控基本完成，5所学校投入使用，4所学校正在扫尾，新建园所8处。文化事业繁荣发展。建设笼式足球场4片、新型农村社区健身工程1处、镇（村、社区）示范提升工程3处、村级健身工程40处，更新村级健身工程28处，完成11个省定贫困村健身设施配建。 九、城乡建设 城乡基础设施建设加快。主城区品质稳步提升，累计投入2.7亿元，完成城市核心区拆迁62.3万平方米。 十、生态环境 生态文明建设持续加强。整治矿山企业29家，关停“散乱污”企业78家，淘汰燃煤锅炉352台，完成散煤替代3万户，关闭搬迁禁养区内养殖场（户）292家，全区PM2.5、PM10分别同比改善10.1%、19.2%，蓝繁天数增加26天。水系环境持续好转，建立了覆盖区镇村的三级河长制组织体系，大冶水库增容工程全面完成，沟里水库增容工程加快推进，大汶河、瀛汶河水质治理保护力度显著加强，出境断面水质均优于省定目标。圆满完成“国家森林城市”创建任务，新增造林绿化面积7415亩，新建绿道50公里。 十一、人口、人民生活和社会保障 精准扶贫卓有成效。落实扶持资金3436万元，11个省定贫困村“摘帽”，年内3695人实现脱贫。人口平稳增长。全年出生人口6348人，出生率11.5‰；死亡人口3312人，死亡率6‰；自然增长率5.5‰。 人民生活持续提高。2017年，全体居民人均可支配收入为25263元，同比增长9.2%。其中，城镇居民人均可支配收入32690元，增长7.9%；农村居民人均可支配收入15711元，增长8.6%。就业形势保持稳定。全年新增城镇就业3561人，其中下岗失业人员再就业1780人。年末城镇登记失业率为2.8%。社会保障日益完善。2017年，全区企业职工基本养老保险参保人数达到6.57万人；全区城乡居民基本养老保险参保人数达到21.16万人；全区医疗、失业、工伤、生育保险参保人数分别达到5.11万人、2.1万人、5.66万人和3.38万人；新型农村合作医疗参合率达到100%。 评价区范围内无重要保护文物。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 一、环境功能区划 根据当地环境规划，该区域属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准适用区；项目所在区域主要地表水为莲河，莲河汇入嘶马河，根据《莱芜市环境质量报告书简本》（2017年度）中嘶马河高家洼断面水质目标类别为Ⅳ类，水质应执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准；地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准。 二、项目所在区域达标判断 本次环境质量现状引用环境空气质量模型技术支持服务系统提供判定数据、《莱芜市环境质量报告书简本》（2017年度）相关数据。 （一）环境空气质量 1、区域环境空气现状： 根据环境空气质量模型技术支持服务系统提供的达标区判定数据：项目所在原莱芜，2017年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为31ug/m3、43ug/m3、121ug/m3、66ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为2.2mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为178ug/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为NO2、PM10、O3、PM2.5。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（ug/m3）; 标准值/（ug/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 31; 60; 51.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 43; 40; 107.50; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 121; 70; 172.86; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 66; 35; 188.57; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 2.2; 4; 55.00; 达标. O3; 最大8小时平均第90百分位数; 178; 160; 111.25; 不达标. 《莱芜市环境质量报告书简本》（2017年度）中莱芜区（原莱城区）各项污染物年均值见表3-2。 表3-2 2017年莱芜区（原莱城区）四项污染物均值 地区; SO2; NO2; PM10; PM2.5. μg/m3; μg/m3; μg/m3; μg/m3. 莱芜区; 31; 43; 119; 63. 根据《莱芜市环境质量报告书简本》（2017年度），本项目所在莱芜区环境空气质量不能稳定达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，项目所在区域为不达标区。 2、超标原因分析 莱芜区城市环境空气以可吸入颗粒物和PM 2.5污染为主，主要污染物的污染负荷关系为PM 2.5>可吸入颗粒物>二氧化氮>二氧化硫，其变化规律呈季节性变化，冬季污染最重，其它季节污染较轻。莱芜区能源结构以煤炭为主，大气污染呈典型的煤烟型污染。 产生上述空气环境质量问题的主要原因包括如下几个方面： （1）能源结构不合理是影响莱芜空气质量的关键因素。莱芜区属重工业城市，钢铁、煤炭、电力、建材等行业比例较高，结构性污染比较突出，另外冬季供暖负荷大，周围农村仍普遍采用燃煤取暖。近年来，虽然燃煤在全市能源结构中的比例有所降低， 但消耗量在能源消耗总量中的比例仍然很高，燃煤过程中产生的二氧化硫和可吸入颗粒物依然是污染的重要来源，造成了莱芜区煤烟型空气污染。 （2）莱芜区特定的地理和气象条件是影响空气质量的重要因素。莱芜区地处内陆，属大陆性季风气候，特定的地理气候特征，使莱芜区春季干旱、多风、尘多，造成春季可吸入颗粒物浓度较高；冬季寒冷少雨雪，采暖期长，静风频率较高，根据莱芜区气象局统计资料，莱芜区冬季大气稳定度出现 D 类（中性）、E 类（较稳定）、F 类（稳定）的比例达 74.4%，不利于污染物的扩散，导致污染物浓度升高，易出现环境空气强污染过程。 （3）自然生态环境破坏的趋势没有得到根本遏制，生态环境的保障功能脆弱。市区周边地区山体裸露、水土流失比较严重，环境绿化尚未发挥应有的防尘固沙的保障作用，环境自净能力较差。 3、改善城市环境空气质量的对策与建议 （1）以污染物减排为抓手，加大二氧化硫等污染物控制力度。以钢铁、电力、建材、粉末冶金、耐火材料等行业为重点，重点抓好烧结机脱硫工程建设，已建成治污设施的要保证正常运转，确保污染物稳定达标排放，不能稳定达标的企业实施限期治理，到期完不成任务的报请政府实施停产或关停。 （2）扎实开展“蓝天行动”，狠抓城市环境空气综合整治。落实高污染料禁烧区规定，对城区内的生活锅炉进行全面改造，改用清洁能源，加强对道路扬尘、建筑扬尘、运输扬尘的控制，减少地面扬尘对空气环境的影响。 （3）进一步控制机动车尾气污染。落实机动车环保合格标志分类管理制度，规范机动车尾气检测单位检测运营，加强机动车尾气年检工作，加快油气回收和黄标车淘汰工作进度，减轻机动车尾气污染。 （4）要继续抓好土（小）企业的整顿治理，巩固土（小）企业关停整治成果，防止死灰复燃。 （5）进一步提高城市绿化率，加强城市周边地区生态建设力度，提高防尘固沙的保障作用和环境自净能力。 （6）建立大气污染防治巡查督办机制、定期磋商机制和考核奖惩机制，确保各项大气污染防治措施落到实处。 （二）地表水 本项目附近地表水体为莲河，莲河现有排入嘶马河，项目距离嘶马河高家洼断面较近，经查询《莱芜市环境质量报告书简本》（2017年度），嘶马河高家洼断面为Ⅳ类水质。根据《莱芜市环境质量报告书简本》（2017年度），对嘶马河高家洼断面监测频率为每月一次，水质监测项目包括《地面水环境质量标准》（GB3838—2002）中的表1基本项目24项，同时测定电导率，根据监测结果可知2017年高家洼断面监测水质类别可达到II类，可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类。 （三）地下水 根据《莱芜市环境质量报告书简本》（2017年度），2017年原莱芜环境保护监测站对3个污染河流沿岸井、1个工业园区污染监控井、1个工业园区饮用水源地进行了例行监测。全年分别于5月份和9月份各监测1次。监测项目包括《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的pH、总硬度、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发酚、阴离子合成洗涤剂、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氟化物、氰化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、总大肠菌群等23项。 2017年，莱芜地下水质量单项组分评价情况见表3-3。 表3-3 地下水质量单项组分评价情况表 地下水类型; 监测井点; 水质类别; 主要污染指标（类别）. 污染河流（牟汶河）沿岸井; 山东鼎力化工集团; Ⅳ类; 总大肠菌群（Ⅳ）. 市纸板厂; Ⅴ类; 总硬度（Ⅴ）、亚硝酸盐氮（Ⅴ）、氨氮（Ⅴ）、硫酸盐（Ⅳ）、总大肠菌群（Ⅳ）. 山东百伦纸业有限公司; Ⅴ类; 总硬度（Ⅴ）、亚硝酸盐氮（Ⅴ）、硝酸盐氮（Ⅳ）、硫酸盐（Ⅳ）、总大肠菌群（Ⅳ）. 莱城工业园区污染监控井; 下水河浅水井; Ⅴ类; 硫酸盐（Ⅴ）、亚硝酸盐氮（Ⅴ）、总硬度（Ⅳ）、硝酸盐氮（Ⅳ）、总大肠菌群（Ⅳ）. 莱城工业园区饮用水源地; 上水河水源地; Ⅲ类; 总大肠菌群（Ⅳ）. 从上表可以看出：莱芜污染河流（牟汶河）沿岸井和莱城工业园区污染监控井水质类别不能符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅳ类和Ⅴ类标准，说明这两类地下水水质已经受到不同程度的污染，主要污染指标为亚硝酸盐氮、总硬度、硫酸盐、硝酸盐氮、氨氮和总大肠菌群；莱城工业园区饮用水源地水质，除总大肠菌群外，其余指标符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，满足地下水饮用水水质要求。各井点总大肠菌群指标类别均为Ⅳ类，说明监测各井点均已受到面源污染的影响。本项目位于任花园工业园并靠近城区，类比《莱芜市环境质量报告书简本》（2017年度）水源地水质，本项目周边区域地下水总大肠菌群超标，其余因子可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 （四）声环境 本项目厂址周围为企业和道路，噪声主要为生产生活噪声和交通噪声，经类比分析相同类似区域附近的噪声监测资料，本项目厂界的噪声环境质量现状能够达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 （五）生态环境 经实地踏勘，建设项目区域内物种种类很少，树木主要为人工种植的杨树、槐树、松树等绿化乔木，除此基本无其他天然生乔木植物，未发现珍稀动植物物种。项目所在无珍稀动物栖息或迁徙通过，生态环境一般。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目位于项目济南市莱芜区任花园工业园，项目东面、南面、北面为其他项目厂房，西面为生产路。距离本项目最近的敏感目标是西面300米处的福龙小区。在评价范围内没有旅游景点、自然保护区及文物保护区。项目主要环境保护目标见表3-4，项目周围敏感目标分布见附图4。 表3-4 主要环境保护目标表 类别; 保护目标; 方位; 位置; 经度; 纬度; 保护目的和级别. 环境空气; 福龙小区; W; 300米; 117°41'36.59"; 36°13'39.79"; 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准要求。. 莱芜区规划局; W; 320米; 117°41'33.25"; 36°13'38.48". 明馨园; SW; 340米; 117°41'43.20"; 36°13'34.57". 荣军医院; SW; 380米; 117°41'46.20"; 36°13'32.51". 永馨园小区; NW; 390米; 117°41'30.33"; 36°13'48.23". 任花园社区; SW; 450米; 117°41'38.36"; 36°13'32.25". 裕园小区; S; 510米; 117°41'47.93"; 36°13'28.07". 嬴牟家园; S; 690米; 117°41'29.92"; 36°13'21.25". 碧贵园; SW; 700米; 117°41'43.66"; 36°13'22.27". 地表水; 莲河; N; 1800米; 117°42'25.61"; 36°10'07.12"; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水域区功能。. 地下水; 周围地下水; ——; 项目区周边; ——; ——; 执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。. 声环境; 周围200米; ——; ——; ——; ——; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 一、环境空气 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，具体标准限值如表4-1所示。 表4-1 环境空气质量标准（摘录） 污染物名称; SO2; NO2; TSP; PM10; PM2.5; CO; O3. 1小时平均（μg/m3）; 500; 200; －; －; －; 10; 200. 日平均（μg/m3）; 150; 80; 300; 150; 75; 4; 160（8小时平均值）. 年平均（μg/m3）; 60; 40; 200; 70; 35; －; －. 二、地表水 地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅳ类标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量评价标准（单位：mg/L pH值除外） 序号; 污染物; 单位; 评价标准值; 评价标准. 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类. 1; pH值; 无量纲; 6~9. 2; CODcr; mg/L; ≤30. 3; BOD5; mg/L; ≤6. 4; 氨氮; mg/L; ≤1.5. 5; 溶解氧; mg/L; ≥3. 6; 高锰酸盐指数; mg/L; ≤10. 7; 总磷; mg/L; ≤0.3（湖、库≤0.2）. 8; 总氮; mg/L; ≤1.5. 9; 挥发酚; mg/L; ≤0.01. 10; 氰化物; mg/L; ≤0.2. 11; 砷; mg/L; ≤0.1. 12; 汞; mg/L; ≤0.001. 13; 铬（六价铬）; mg/L; ≤0.05. 14; 氯化物; mg/L; ≤250. 15; 硫化物; mg/L; ≤0.5. 16; 阴离子表面活性剂; mg/L; ≤0.3. 17; 石油类; mg/L; ≤0.5. 18; 粪大肠菌群; 个/L; ≤20000. 19; 铜; mg/L; ≤1.0. 20; 锌; mg/L; ≤2.0. 21; 硒; mg/L; ≤0.02. 22; 镉; mg/L; ≤0.005. 23; 铅; mg/L; ≤0.05. 三、地下水 项目所在区域地下水质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，具体标准限值见表4-3。 表4-3 地下水质量标准（摘录）单位：mg/L 序号; 项目; 单位; 评价标准值; 执行标准. 1; pH; mg/L; 6.5～8.5; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017） Ⅲ类标准. 2; 氨氮; mg/L; ≤0.5. 3; 铬(六价); mg/L; ≤0.05. 4; 氰化物; mg/L; ≤0.05. 5; 亚硝酸盐; mg/L; ≤1.00. 6; 挥发性酚类（以苯酚计）; mg/L; ≤0.002. 7; 溶解性总固体; mg/L; ≤1000. 8; 总硬度; mg/L; ≤450. 9; 氟化物; mg/L; ≤1.0. 10; 硝酸盐; mg/L; ≤20.0. 11; 氯化物; mg/L; ≤250. 12; 硫酸盐; mg/L; ≤250. 13; 镉; mg/L; ≤0.005. 14; 铅; mg/L; ≤0.01. 15; 汞; mg/L; ≤0.001. 16; 砷; mg/L; ≤0.01. 17; 锰; mg/L; ≤0.1. 18; 铁; mg/L; ≤0.3. 19; 高锰酸盐指数; mg/L; ≤3.0. 20; 总大肠菌群; MPN/100ml; ≤3.0. 21; 菌落总数; CFU/ml; ≤100. 四、声环境 项目所在地声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，具体标准限值见表4-4。 表4-4 声环境质量标准（摘录） 类别; 标准限值（dB（A））. 昼间; 夜间. 2; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 1、项目VOCs排放执行《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表1中第II时段排放限值，VOCs无组织排放执行《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表2中厂界监控点浓度限值；颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准要求。 表4-5 大气污染物排放标准（mg/m3） 污染物名称; 有组织VOCs; 无组织VOCs; 无组织颗粒物. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放浓度（mg/m3）. DB37/2801.3-2017; 40; 2.4; 2.0; /. GB16297-1996; /; /; /; 1.0. 2、项目运营期厂界噪声标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表4-6 环境噪声标准限值（摘录）单位：dB(A) 标准; 类别; 昼间; 夜间. GB12348-2008; 2; 60; 50. - 3、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)及其修改单要求、危险废弃物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 本项目营运期无二氧化硫、氮氧化物排放，颗粒物排放量为0.0013t/a，VOCS排放量为0.0019t/a；生活污水产生量114m3/a，排入厂区内化粪池，委托环卫部门清理不外排。根据《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发〔2019〕132号），本项目需申请总量颗粒物0.0013t/a，VOCS0.0019t/a。 |

- 五、建设项目工程分析

- 工艺流程简述(图示)： （一）施工期 建设单位租赁现有车间进行生产，施工期主要为设备安装和调试，不涉及土石方施工。 - （二）营运期 - 项目板式家具包括一般板式家具和覆膜板式家具，覆膜板式家具在一般板式家具生产工艺基础上增加覆膜工序，其他工艺相同，具体加工工艺如下： - 图5-1 项目生产工艺流程图 - 生产工艺简介： ①雕刻 外购成品板材首先经雕刻机雕刻成型，加工过程中产生木屑及粉尘。 ②下料、立铣 下料就是根据使用的图纸尺寸，把厂家生产的统一规格的大板材切开分割成符合实际使用尺寸的过程。立铣即对开料后的板材进行切削加工，主要是开榫、镂眼、修边为主。在此过程中将产生粉尘及边角料，铝材切割过程中，产生铝屑，因铝屑为金属颗粒，粒径较大，质量大，因此铝材下料过程中不会产生粉尘废气。 ③冷压、封边 冷压是压合家具板件等各种板材，以及家具的整平、定型，可以使板材间粘合更加牢固、压力强劲、不回力。封边是指实木家具板材边廓的粘贴和装饰，粘贴木质封边条的胶合剂为水溶性胶合剂或强力胶合剂，粘贴时要求板材边廓平整。项目冷压、封边工序使用白乳胶，粘接过程中产生VOCS有机废气。 ④打孔开槽 处理好的板材要经过钻具打孔开槽，产生粉尘和边角料。 - ⑤侧孔 - 再使用侧孔机打侧孔。 - ⑥覆膜 - 需要覆膜的家具，利用吸塑机将PVC膜固定于家具板材表面，覆膜过程中加热温度为80℃左右，加热时长约1分钟。加热过程中产生少量VOCS废气。 - ⑦组装、包装 - 加工好的板式家具材料用三合一连接件、铰链进行组装，组装好的产品包装后运至成品区待售。 - 项目噪声主要来自生产设备运转噪声。 - 主要污染工序： （一）施工期 施工期主要污染为设备安装调试时的噪声污染。主要是冲击钻等器械的操作声，多为瞬间噪声，建设单位应加以注意，禁止夜间进行设备安装工作，尽量避开居民休息时段，减少扰民的现象产生。为了尽量减少因拟建项目设备安装而给周围人们生活等活动带来的不利影响，评价建议采取以下控制措施： （1）建设单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制设备安装时场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值。 （2）重视施工时间的控制，合理安排施工顺序，设备运输及安装均需在昼间进行，运输车辆在厂内禁止鸣笛，尽量避免临近的几个高噪声安装过程同时进行，尽可能减轻声源叠加影响。 综上所述，施工期环境影响是局部的、短暂的，设备安装结束后影响消失，拟建项目采取以上有效的防治措施后对周围环境影响较小。 （二）运营期 1. 废气 项目产生的废气包括有组织废气和无组织废气。有组织废气主要是冷压、封边、覆膜工序产生的VOCS，无组织废气为雕刻、下料、立铣、打孔开槽、侧孔工序经未收集的粉尘及集气罩未收集的VOCS。 （1）有组织废气 项目冷压、封边工序需使用热熔胶粘接，热熔胶挥发产生少量VOCS废气。参考《化学工程师》中《粘胶剂中总有机挥发物含量的测定》中的数据，热熔胶总挥发物含量约为0.79%，本项目热熔胶用量为1t/a，则VOCS产生量约为0.008t/a。 项目覆膜工序加热过程中PVC膜将挥发处少量VOCS废气，类比同类项目产生量约为原料用量的0.1%，则本项目覆膜工序VOCS产生量为0.002t/a。 项目在冷压机、封边机、吸塑机上方设置集气罩密闭收集，VOCS经集气罩引至1台活性炭吸附装置进行处理，由1根15米排气筒排放。集气罩收集效率不低于90%，活性炭去除效率不低于90%，则有组织VOCs排放量约为0.0009t/a、排放速率为0.0013kg/h、排放浓度为13mg/m3。 表5-1 冷压、封边、覆膜工序排气筒大气环境影响污染物有组织排放源参数表 排气筒编号; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气 流速/（m/s）; 烟气出口温度/℃; 年排放时间/h; 排放工况; 污染物排放速率/（g/s）. X; Y; VOCs. 1#; E117°41'27.58"; N36°13'45.05"; 15; 0.3; 0.4; 同实际; 710; 正常; 0.00036. （2）无组织废气 ①项目雕刻、下料、立铣、打孔开槽、侧孔工序产生木渣粉尘，根据《第一次污染源普查工业污染源产排污系数手册》2011锯材加工业产排污系数表中数据，锯材加工粉尘产污系数为0.321kg/m³-原料。本项目使用板材为30t/a，约为40m³/a，因此项目木渣粉尘产生量为0.0128t/a。本项目雕刻、下料、立铣、打孔开槽、侧孔工序均配备设置双筒式收尘袋，处理效率不低于90%，则无组织粉尘排放量为0.0013t/a。 ②项目冷压、封边、覆膜工序设置集气罩的收集效率不低于90%，未被集气罩收集的VOCs量为0.001t/a。 将项目生产车间作为一个面源。 表5-2 矩形面源参数表 名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/。; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; 颗粒物; VOCs. 生产车间; E117°41'27.58"; N36°13'45.05"; 205; 50; 20; 75; 10; 1420; 正常; 0.00025; 0.0002. 2. 废水 （1）项目生产过程不用水，不产生生产废水。 （2）项目生活污水产生量为114m3/a，主要污染物：COD0.04t/a（350mg/L），氨氮0.004t/a（35mg/L），悬浮物0.023t/a（200mg/L），生活污水排入厂区化粪池，委托环卫部门清理，不外排。 3. 固体废物 - 项目运营期固体废物主要包括一般固废、危险废物和生活垃圾。 - （1）一般固废 - 项目雕刻、下料、立铣、打孔开槽、侧孔工序粉尘废气经配备的双筒式收尘袋处理后排放，除尘器收集粉尘量为0.0115t/a，收集后外售；项目木板加工过程中产生边角料，边角料产生量为0.3t/a，收集后外售；项目使用热熔胶常温下为固态，使用后产生废包装袋，收集后外售，产生量为0.01t/a。 （2）危险废物 项目活性炭吸附装置定期产生废活性炭，危险废物类别为HW49，废物代码为900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。参考广东工业大学工程研究，活性炭吸附效率为250g/kg活性炭，则本项目废活性炭产生量为0.0324t/a。活性炭吸附装置中填充活性炭约20kg，则活性炭吸附装置内活性炭吸附能力约为20×250g=5000g=5kg，每年需更换6.5次，平均55天更换一次。废活性炭暂存于危废暂存间内，委托资质的单位回收处置。 - （3）生活垃圾 - 本项目定员8人，人均生活垃圾产生量按0.5 kg/人·天计，则生活垃圾产生量为1.42 t/a，集中收集后由环卫部门定期清运。 4.噪声 拟建项目生产过程主要噪声源为开料机、木工锯、雕刻机、封边机等设备运行过程中产生的噪声。 表5-3 污染物产生量汇总表 类别; 污染物; 产生量t/a; 消减量t/a; 排放量t/a. 废气 （有组织）; VOCs; 0.009; 0.0081; 0.0009. 废气 （无组织）; VOCs; 0.001; 0; 0.001. 颗粒物; 0.0128; 0.0115; 0.0013. 一般固体废物; 0.3215; -; 0. 危险废物; 0.0324; -; 0. 生活垃圾; 1.42; -; 0.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染 | 冷压、封边、覆膜工序 | 有组织VOCs | 130mg/m3，0.009t/a | 13mg/m3，0.0009t/a |
|  | 冷压、封边、覆膜工序集气罩未收集 | 无组织VOCs | ——，0.001t/a | ≦0.0001693mg/m3，0.001t/a |
|  | 雕刻、下料、立铣、打孔开槽、侧孔工序 | 无组织粉尘 | ——，0.0013t/a | ≦0.0002116mg/m3，0.0013t/a |
| 水污染物 | 生活污水 | CODCr | 350 mg/L、0.04 t/a | 0 |
|  |  | SS | 200 mg/L、0.023t/a | 0 |
|  |  | 氨氮 | 35 mg/L、0.004 t/a | 0 |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.42 t/a | 0 |
|  | 生产过程 | 除尘器收集粉尘 | 0.0115t/a | 0 |
|  |  | 边角料 | 0.3 t/a | 0 |
|  |  | 废包装袋 | 0.01 t/a | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 0.0324 t/a | 0 |
| 噪声 | 拟建项目生产过程主要噪声源为开料机、木工锯、雕刻机、封边机等设备运行过程中产生的噪声，噪声级一般在70-90 dB(A)。噪声在采取合理的噪声防治措施后，经车间屏蔽和车间距厂界距离的衰减，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响： 拟建项目投产后，“三废”均能达标排放，且生产车间已建成，不进行施工建设，因此该项目对周围生态环境影响基本无影响。项目的建设将按照规定的要求进行绿化，确保植被增加，种类组成优化，生态环境将得到一定程度的改善。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析： 建设项目施工期将进行场设备安装等工作。施工期各项活动对周围环境的影响方面主要为噪声。 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工的不同阶段的要求，严禁施工机械夜间施工。参考同类施工机械噪声影响预测结论，昼间施工机械影响范围约为60m，夜间影响范围约为180m。项目厂界200米范围内无居民区等环境敏感目标，厂界噪声对周边环境影响较小。 为了避免项目建设施工噪声扰民现象，建议采取以下相应措施： （1）建设单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制设备安装时场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值。 （2）重视施工时间的控制，合理安排施工顺序，设备运输及安装均需在昼间进行，运输车辆在厂内禁止鸣笛，尽量避免临近的几个高噪声安装过程同时进行，尽可能减轻声源叠加影响。 采取上述措施后可有效降低施工噪声对周围环境的影响。 二、营运期环境影响分析： 1、环境空气影响分析 1.1环境影响预测 项目产生的废气包括有组织废气和无组织废气。有组织废气主要是冷压、封边、覆膜工序热熔胶挥发产生的VOCs，无组织废气为雕刻、下料、立铣、打孔开槽、侧孔工序经未收集的粉尘及集气罩未收集的VOCs。 （1）有组织废气 项目冷压、封边工序需使用热熔胶粘接，挥发产生少量VOCs废气，覆膜工序PVC膜加热产生少量VOCs废气。VOCs产生量为0.01t/a。项目在冷压机、封边机、吸塑机上方设置集气罩，VOCs经集气罩引至1台活性炭吸附装置进行处理，由1根15米排气筒排放。则有组织VOCs排放量约为0.0009t/a、排放速率为0.0013kg/h。 （2）无组织废气 项目雕刻、下料、立铣、打孔开槽、侧孔工序产生木渣粉尘，产生量为0.0128t/a。本项目雕刻、下料、立铣、打孔开槽、侧孔工序设备均配备双筒式收尘袋，处理效率不低于90%，则无组织粉尘排放量为0.0013t/a；项目冷压、封边、覆膜工序设置集气罩的收集效率不低于90%，未被集气罩收集的VOCs量为0.001t/a。 根据污染源强计算，本评价采用《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的AERSCREEN估算模式进行项目无组织废气影响预测，评价因子污染源强及预测结果详见下表。 表7-1 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; -. 最高环境温度/℃; 39.9. 最低环境温度/℃; -15.6. 土地利用类型; -. 区域湿度条件; -. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; -. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; -. 岸线方向/°; -. 表7-2 有组织VOCs估算模型计算结果表 下风向距离/m; VOCs. 预测质量浓度（µg/m3）; 占标率/%. 1; 0.0000; 0.00. 25; 0.0084; 0.00. 50; 0.1248; 0.01. 75; 0.1419; 0.01. 100; 0.1206; 0.01. 125; 0.0989; 0.00. 150; 0.0866; 0.00. 175; 0.0886; 0.00. 200; 0.0884; 0.00. 225; 0.0860; 0.00. 250; 0.0841; 0.00. 275; 0.0816; 0.00. 300; 0.0808; 0.00. 325; 0.0789; 0.00. 350; 0.0769; 0.00. 375; 0.0749; 0.00. 400; 0.0725; 0.00. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 0.01. 表7-3 无组织废气估算模型计算结果表 下风向距离/m; 颗粒物; VOCs. 预测质量浓度（µg/m3）; 占标率/%; 预测质量浓度（µg/m3）; 占标率/%. 1; 0.0938; 0.01; 0.0751; 0.00. 25; 0.1951; 0.02; 0.1561; 0.01. 45; 0.2116; 0.02; 0.1693; 0.01. 50; 0.2103; 0.02; 0.1682; 0.01. 75; 0.1837; 0.02; 0.1470; 0.01. 100; 0.1765; 0.02; 0.1412; 0.01. 125; 0.1701; 0.02; 0.1361; 0.01. 150; 0.1599; 0.02; 0.1279; 0.01. 175; 0.1478; 0.02; 0.1182; 0.01. 200; 0.1376; 0.02; 0.1101; 0.01. 225; 0.1281; 0.01; 0.1025; 0.01. 250; 0.1190; 0.01; 0.0952; 0.00. 275; 0.1123; 0.01; 0.0898; 0.00. 300; 0.1072; 0.01; 0.0858; 0.00. 325; 0.1025; 0.01; 0.0820; 0.00. 350; 0.0979; 0.01; 0.0783; 0.00. 375; 0.0936; 0.01; 0.0749; 0.00. 400; 0.0896; 0.01; 0.0717; 0.00. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 0.02; 0.01. 可知，本项目运营期厂界废气最大落地浓度为0.0002116mg/m3，最大占标率为0.02%，Pmax<1%，评价等级为三级，不需要进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。大气评价工作分级依据见下表。 表7-4 大气评价工作分级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%＜Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 1.2环境影响分析 （1）有组织废气 项目冷压、封边工序需使用热熔胶粘接，挥发产生少量VOCs废气，覆膜工序PVC膜加热产生少量VOCs废气。VOCs产生量为0.01t/a。项目在冷压机、封边机、吸塑机上方设置集气罩，VOCs经集气罩引至1台活性炭吸附装置进行处理，由1根15米排气筒排放。则有组织VOCs排放量约为0.0009t/a、排放速率为0.0013kg/h、排放浓度为13mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表1中第II时段排放限值。 （2）无组织废气 项目雕刻、下料、立铣、打孔开槽、侧孔工序产生木渣粉尘。在雕刻、下料、立铣、打孔开槽、侧孔工序设备均配备双筒式收尘袋，产生的粉尘经双筒式收尘袋收尘净化后无组织排放，则无组织粉尘排放量为0.0013t/a，项目冷压、封边、覆膜工序未被集气罩收集的VOCs量为0.001t/a，经估算厂界颗粒物最大落地浓度为0.0002116mg/m3，VOCs最大落地浓度为0.0001693mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准、《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表2中厂界监控点浓度限值要求。 综上，在采取各项环保措施后，对周围空气环境影响较小。 1.3大气污染物排放量核算 项目有组织排放量核算详见表7-5。 表7-5 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 污染物; 核算排放浓度/（μg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/ （t/a）. 1; 1#; VOCs; 13000; 0.0013; 0.0009. 一般排放口合计; VOCs; 0.0009. 有组织排放总计. 有组织排放总计; VOCs; 0.0009. 项目无组织废气排放量核算详见表7-6 表7-6 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/(t/a). 标准名称; 浓度限值/（µg/m3）. 1; 雕刻、下料、立铣、打孔开槽、侧孔工序; 颗粒物; 设置双筒式收尘袋收集粉尘废气；车间定时洒水，地面及时清扫; GB16297-1996; 1000; 0.0013. 2; 冷压、封边、覆膜工序; VOCs; /; GB16297-1996; 4000; 0.001. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.0013t/a. VOCs; 0.001t/a. 大气污染物年排放量核算见下表。 表7-7 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; VOCs; 0.0019. 2; 颗粒物; 0.0013. 2、水环境影响分析 - 2.1地表水 - （1）评价等级确定 项目生产过程不产生生产废水；生活污水进入化粪池内，不外排，因此根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，本项目废水不排放，因此确定评价等级为三级B。 （2）环境影响分析 项目生活污水产生量为114m3/a，主要污染物：COD0.04t/a（350mg/L），氨氮0.004t/a（35mg/L），悬浮物0.023t/a（200mg/L），生活污水排入厂区化粪池，委托环卫部门清理，不外排。不对周围水体造成影响。 2.2地下水 （1）评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）的规定，本项目属于“N轻工”中“109锯材、木片加工、家具制造”中“其他”类，地下水环境影响评价IV类项目。根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）一般性原则：“根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，详见附录 A。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价”，因此本项目不开展地下水评价。 （2）地下水环境影响分析 本项目所厂区内的化粪池、危废间、生活垃圾收集箱等采取防渗措施，不会对地下水环境造成影响。 3、声环境影响分析 3.1声环境评价等级确定 项目所在区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区，项目建设前后噪声的增加值较小，受影响人口变化不大，按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中相关要求，确定本项目噪声评价为三级。 3.2声环境影响预测与评价 （1）噪声源与声级 拟建项目生产过程主要噪声源为开料机、木工锯、雕刻机、封边机等设备运行过程中产生的噪声，噪声级一般在70-90 dB(A)。项目合理布置噪声源位置，并针对噪声源位置和噪声的特点分别采用密闭厂房隔声、设备基础减震等措施，可降解噪声20 dB(A)以上，设备噪声治理情况见表7-8。 表7-8 项目运营期主要设备噪声源强与降噪措施 序号; 设备名称; 数量（台）; 声源强度dB(A); 降噪措施; 降噪效果dB(A). 1; 雕刻机; 2; 85; 基础减震，厂房隔声等; 65. 2; 自动开料机; 2; 85; 基础减震，厂房隔声等; 70. 3; 木工锯; 2; 85; 基础减震，厂房隔声等; 65. 4; 切铝锯; 3; 90; 基础减震，厂房隔声等; 60. 5; 砂光机; 1; 70; 基础减震，厂房隔声等; 50. 6; 封边机; 2; 70; 基础减震，厂房隔声等; 50. 7; 异形封边机; 1; 75; 基础减震，厂房隔声等; 55. 8; 侧孔机; 2; 75; 基础减震，厂房隔声等; 55. 9; 吸塑机; 1; 70; 基础减震，厂房隔声等; 50. 10; 空气压缩机; 2; 85; 厂房隔声; 65. 11; 螺杆压缩机; 1; 80; 厂房隔声; 60. （2）预测模式 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中噪声预测计算模式。本次评价选用点源的噪声预测模式，距离衰减模式为： L（r）=L（r0）−20lg（rr0） 声源源强叠加模式： L总=10lg（i=1n10Li10） （3）预测结果及评价 经过计算，在考虑减振及车间隔声效果的情况下，本项目设备噪声在不同距离情况下的影响预测结果见表7-9。 表7-9 厂界预测结果表 单位：dB(A) 预测车间; 受声点位置; 贡献值dB（A）; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 生产车间; 东厂界; 49.39; 60; 50; 达标; 达标. 西厂界; 49.17; 达标; 达标. 南厂界; 48.55; 达标; 达标. 北厂界; 49.79; 达标; 达标. 由预测结果可知，拟建项目噪声源在采取了一系列的隔声、消声和减振等噪声防治措施后，设备噪声源厂界噪声贡献值在48.55-49.79 dB(A)之间，厂界噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、固体废物影响分析 - 项目运营期固体废物主要包括一般固废、危险废物和生活垃圾。 - （1）一般固废 - 项目雕刻、下料、立铣、打孔开槽、侧孔工序粉尘废气经配备的双筒式收尘袋处理后排放，除尘器收集粉尘量为0.0115t/a，收集后外售；项目木板加工过程中产生边角料，边角料产生量为0.3t/a，收集后外售；项目热熔胶使用后产生废包装袋，产生量为0.01t/a，收集后外售。 （2）危险废物 项目活性炭吸附装置定期产生废活性炭，危险废物类别为HW49，废物代码为900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。参考广东工业大学工程研究，活性炭吸附效率为250g/kg活性炭，则本项目废活性炭产生量为0.0324t/a。活性炭吸附装置中填充活性炭约20kg，则活性炭吸附装置内活性炭吸附能力约为20×250g=5000g=5kg，每年需更换6.5次，平均55天更换一次。废活性炭暂存于危废暂存间内，委托资质的单位回收处置。 对于危险废物，应设置危险废物暂存间进行暂存，危险废物暂存间要防风、防雨、防晒，在厂区内应避开高压输电线路防护区域，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层，并设置危险废物标识。危废集中收集后，暂存企业自建危险废物暂存间，不同种类的危险废物应分类贮存，定期交由危险废物处理资质的单位统一收集处理。 表7-10 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.0324t/a; 活性炭吸附装置; 固态; 碳; VOCs; 0.5a; T/In; 资质单位收集. 表7-11 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 车间西南侧; 5m2; 密闭桶装; 1t; 1a. 固体废物处置要求： ⑴一般工业固废：拟建项目产生的边角料、除尘器粉尘、废包装袋等应集中收集，优先进行综合利用后再废弃。 ⑵危险废物处置要求： 拟建项目产生的废活性炭属于危险废物，危险废物暂时存放在专门的危险废物暂存间内，并设置危险废物标志；危险废物需单独存放，不得与一般固体废物混合存放，危险废物的存放需要按照以下措施执行： ①建立岗位责任制和危险废物管理档案，由专人负责危险废物收集和管理工作； ②建立专门的危险废物暂存库，危险废物暂存库必须建设于地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内；设施底部必须高于地下水最高水位；并按国家规定设置统一识别标志； ③采用专用车辆和专用容器运输贮存危险废物，禁止将危险废物混入生活垃圾或其他废物； ④在收集、运输、贮存危险废物过程中，发生污染事故或其他突发性污染事件时，必须立即采取措施(如液体使用棉纱收集，收集使用棉纱也作为危险废物收集)，消除或减轻污染危害，及时通知可能受到危害的单位和居民，并应于24小时内向所在区、市环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理； ⑤收集、运输、贮存危险废物过程中按危险废物特性进行分类包装。包装容器的外面必须有表示废物形态、性质的明显标志，并向危险废物处置公司提供安全保护要求的文字说明； ⑥危险废物的贮存设施必须符合国家标准和有关规定，有防渗漏、防雨淋、防流失措施，并必须设置识别危险废物的明显标志； ⑦收集、贮存、运输危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物或其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，并经环境保护监测部门监测，达到无害化标准，未达标准的严禁转作他用； ⑧运输过程由危险废物处置公司负责安全防范，此项责任在合同中应明确； ⑨危险废物的贮存应配备符合储存需要的管理人员和技术人员；在储存和使用场所设置通讯、报警装置，并保证在任何情况下处于正常使用状态；危险废物出入库，必须进行核查登记，并定期检查；贮存仓库应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志，对储存设备和安全设施应当定期检测。 - （3）生活垃圾 本项目生活垃圾产生量为1.42t/a，集中收集后由环卫部门定期清运。 经采取上述措施后，项目固体废弃物的处理和处置措施符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及修改单的要求，对周围环境影响很小。 5、土壤环境影响分析 5.1评级等级判定 1、项目类别 本项目为家具制造项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中属于C制造业中C2110木制家具制造。根据《环境影响评价技术导则－土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造中的“其他”，属于类项目。 2、项目占地规模 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。 拟建项目占地为854m2，属于小型。 3、周边土壤敏感程度 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018），建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表7-12。 表7-12 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判定依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医 院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 本项目位于莱芜区任花园工业园内，周围为工业用地，故项目周围土壤敏感程度确定为不敏感。 3、等级划分 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分工作等级，土壤环境影响评价工作等级划分为一级、二级、三级。拟建项目土壤境影响评价项目类别为III类，土壤敏感程度为不敏感，占地规模属于小型，故可不开展土壤环境影响评价。详见表7-13。 表7-13 污染影响型评价工作等级划分表 5.2土壤环境影响 根据导则可不开展土壤环境影响评价。建设单位按照“源头控制、污染防控”的原则，在加强固废妥善处置，做好厂区内防渗处理后，对周围土壤影响较小。 6、防护距离 （1）大气环境防护距离 本次对项目废气进行了无组织排放预测。采用《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的AERSCREEN估算模式，最大占标率为0.02%，Pmax<1%，评价等级为三级，根据标准规定，项目不需设大气环境防护距离，对周围环境空气质量影响较小。 （2）卫生防护距离 根据（GB/T13201－91）《制定地方大气污染排放标准的技术方法》，企业卫生防护距离的确定：凡不通过排气筒或通过15m高度以下排气筒的有害气体排放，均属无组织排放，无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。 卫生防护距离按下式计算： QCCm=1A×B×LC+0.25×r20.50×LD 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3。 L——工业企业所需防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，按当地年平均风速<2m/s取值； QC——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平； A、卫生防护距离计参数 表7-14 污染因子无组织源强和计算参数 污染源; 污染因子; 无组织排放量; 计算参数. A; B; C; D. 生产车间; 颗粒物; 0.0013t/a; 700; 0.021; 1.85; 0.84. 生产车间; VOCs; 0.0010t/a; 700; 0.021; 1.85; 0.84. B、项目废气卫生防护距离计算结果见表7-15。 表7-15 卫生防护距离计算结果 污染源; 污染物名称; 计算结果（m）; 取值（m）; 防护距离（m）. 生产车间; 颗粒物; 0.002; 50; 50. 生产车间; VOCs; 0.001; 50; 50. 按照《建设项目环评中卫生防护距离确定方法》规定，卫生防护距离在100m之内时，级差为50m，超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m。无组织排放多种有害气体的工业企业，按照Qc/Cm值计算所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算得卫生防护距离在同一级别时。通过公式计算，因此本项目卫生防护距离为100m。 （3）噪声卫生防护距离 根据工业企业噪声卫生防护距离标准规定，木器厂（中型）卫生防护距离为100米。 因此，本项目卫生防护距离为100m。 7、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目运营期间可能产生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。 7.1 风险调查 风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程中所涉及的物质风险识别。 （1）物质风险调查 项目为家具制造项目，项目运营过程中涉及的物质主要为成品板材、铝材、热熔胶、封边条等，经查询《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，项目不存在风险物质。 （2）生产设施风险调查 生产设施识别主要为环保设施故障造成污染物排放超标，会对周围大气环境造成影响。 7.2环境风险潜势初判 项目不存在风险物质，因此，项目厂区危险物质Q=0<1。 本项目Q<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，可直接判定本项目环境风险潜势为I。 7.3评价等级和评价范围 7.3.1评价等级 评价工作等级的划分依据见表7-16。 表7-16 环境风险评价等级划分依据一览表 环境风险潜势; IV、IV+; III; - II; I. - 评价工作等级; 一级; 二级; 三级; 简要分析. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，本项目Q<1，环境风险潜势为I，按照表7-16中等级划分的依据，本项目环境风险进行简要分析。 7.3.2评价范围 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定，评价等级为简要分析，不设置评价范围。 7.5 风险识别 风险识别范围包括生产过程所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。本次风险评估物质风险识别范围为主要原辅材料、产品及生产过程排放的“三废”污染物等；生产设施风险识别范围主要为生产装置、贮运系统、公用工程系统、环保设施及辅助生产设施等。 7.5.1 物质风险识别 本项目设计使用物料主要为成品板材、铝材、热熔胶、封边条等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）物质危险性标准，项目不涉及风险物质。 7.5.2 生产设施的风险识别 生产设施识别主要为成品板材发生火灾，会对周围大气环境及人身财产安全造成影响。 7.6风险事故环境影响分析 项目可能发生的风险是成品板材发生火灾，会对周围大气环境及人身财产安全造成影响，本项目潜在风险概率较小。 7.7 应急预案 本次评价以《建设项目环境风险评估技术导则》(HJ/T169-2018)为指导，结合《国家突发环境事件应急预案》和《环境污染事故应急预案编制技术指南》相关规定，制定出本项目环境风险应急预案，建设单位必须在此基础上制定更为详细的应急预案及演练计划，同时本项目的环境应急预案应与项目区的环境应急预案相衔接。该项目风险应急预案基本内容见下表。 表7-17 应急预案基本内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：危废间. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救 援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数 与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清 除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及 相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应 急剂量控制、撤离组织计 划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应 急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序 与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施； 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 7.8 风险防范措施 为减少项目风险事故对周边环境的影响，建议建设单位做好如下防范措施： ①完善相关消防设施，严格划分生产区和储存区。 ②操作人员必须经过专门培训，并且严格遵守操作规程。 ③按《建筑灭火器配置设计规范》配置手提式干粉灭火器和推车式干粉灭火器。 ④严禁烟火，车间内禁止吸烟，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度；厂内车间应在进口处等明显位置设有醒目的严禁烟火的标志。 ⑤保证安全生产，严格落实各项安全与环保措施，防止事故造成的环境污染。 ⑥注意检查和维修设备，防止机械零部件松脱。注意设备机械转动部位；经常检查轴承的温度，如发现轴承过热，应立即停车检修。 ⑦生产场所的电气设备要按规定选择相应的防爆型设备，整个电气线路应经常维护和检查。设备接地是最基本的防静电措施。 7.9 环境风险分析小结 本项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，在设计中严格执行有关规范中的安全卫生条款，厂区严格执行安全防火措施和消防措施，正常情况下能够保证安全生产和达到工业企业设计卫生标准的要求。一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止蔓延。因此，只要厂家严格遵守安全操作规程和制度，加强安全管理，项目生产是安全可靠的。 综上，项目环境风险简单分析内容见表7-18。 - 表7-18 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 济南市莱芜区艺特佳厨卫经营部环保板式家具生产项目. 建设地点; （山东）省; （济南）市; （莱芜区）; 任花园工业园. 地理坐标; 经度; 117°41'27.58"; 纬度; 36°13'45.05". 主要危险物质及分布; 无风险物质. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 项目可能发生的风险是成品板材发生火灾，会对周围大气环境及人身财产安全造成影响。. 风险防范措施要求; ①完善相关消防设施，严格划分生产区和储存区。 ②操作人员必须经过专门培训，并且严格遵守操作规程。 ③按《建筑灭火器配置设计规范》配置手提式干粉灭火器和推车式干粉灭火器。 ④严禁烟火，车间内禁止吸烟，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度；厂内车间应在进口处等明显位置设有醒目的严禁烟火的标志。 ⑤保证安全生产，严格落实各项安全与环保措施，防止事故造成的环境污染。 ⑥注意检查和维修设备，防止机械零部件松脱。注意设备机械转动部位；经常检查轴承的温度，如发现轴承过热，应立即停车检修。 ⑦生产场所的电气设备要按规定选择相应的防爆型设备，整个电气线路应经常维护和检查。设备接地是最基本的防静电措施. 填表说明： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018)附录C中的C.1.1，本项目危险物质的储存量与其临界量的比值Q=0＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。. 8、总量控制 本项目营运期无二氧化硫、氮氧化物排放，颗粒物排放量为0.0013t/a，VOCs排放量为0.0019t/a；生活污水产生量114m3/a，排入厂区内化粪池，委托环卫部门清理不外排。根据《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发〔2019〕132号），本项目需申请总量颗粒物0.0013t/a，VOCs0.0019t/a。 - 9、环境管理 - 9.1环境监测计划 企业应按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及当地环保部门的要求，应做好自行监测工作，具体监测内容可参考表7-19。 表7-19 项目污染源监测情况 项目; 监测点位; 监测内容; 监测频率. 废气; 有组织排放; VOCs; 每年至少监测一次. 无组织排放; 颗粒物、VOCs; 每年至少监测一次. 固废; 项目固废产生工段; 统计种类、产生量、处理方式、去向; 每半年统计一次. 噪声; 厂界外1米; Leq（A）; 正常生产时每季度至少监测一次. 为保证监测工作的顺利实施，必须根据国家规定对各污染源监测点进行规范化设计，以保证采样的方便、安全和准确，除以上监测内容外的监测指标应委托有资质的单位进行监测。并按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求进行信息公开。 - 9.2监测分析方法 监测方法和采用方法执行《环境监测技术规范》、《环境监测分析方法》、《污染源统一监测方法》以及《环境空气质量标准》的有关章节中的监测分析方法的有关规定。 - 9.3监测能力 厂区目前没有环境分析化验室，不具备环境监测能力，建设单位可根据监测计划委托有资质的单位进行例行环境监测。 - 9.4排污口规范化管理 排污口是污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口的管理是实现污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。本项目主要排污口为生产车间排气筒，在营运期应重点针对这些排放口进行规范化管理。 - 9.4.1排污口规范化管理的基本原则 （1）向环境排放污染物的排放口必须规范化； （2）根据工程特点和国家列入的总量控制指标，确定项目废气排气筒为管理重点； （3）排放口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。 - 9.4.2排污口的技术要求 （1）排污口的设置必须合理，进行规范化管理； （2）排气筒的设置应符合《污染源监测技术规范》相关要求，留设采样孔和采样平台。 - 9.4.3排污口立标管理 （1）污染物排放口，应按照国家《环境保护图形标志 排放口（源）》（GB1556.2-1995）、《环境保护图形标志 固体废物贮存(处置)场》（GB15562.2-1995）的规定，设置原国家环保总局统一制作的环境保护标志牌，排放口图像标志见表7-20。 表7-20 排放口环境保护标志 提示标志; 警告标志; 提示标志; 警告标志. 正方形; 三角形; 正方形; 三角形. 绿底白图; 黄底黑图; 绿底白图; 黄底黑图. 噪声排放源; 噪声排放源; 废气排放口; 废气排放口. 一般固体废物; 一般固体废物; 危险废物. （2）排放口的环境保护标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 （3）图形颜色及装置颜色 提示标志：底和立柱为绿色，图案、边框、支架和文字为白色； 警告标志：底和立柱为黄色，图案、边框、支架和文字为黑色。 - 9.4.4固定污染源废气监测点位设置要求 按照《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535—2019）的相关要求设置符合规范的采样孔、采样平台。根据《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535—2019），采样孔及采样平台设置要求： （1）监测断面应设置在规则的圆形或矩形烟道上，应便于测试人员开展工作，应避开对测试人员操作有危险的场所。 （2）对于输送高温或有毒有害气体的烟道，监测断面应设置在烟道的负压段。 （3）对于颗粒态污染物，监测断面优先设置在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍直径（或当量直径），和距上述部件上游方向不小于2倍直径（或当量直径）处。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/(A+B)，式中A、B为边长。采样断面的气流速度最好在5m/s以上。 对于气态污染物，监测断面可不受上述规定限制。如果同时测定排气流量，监测断面应按照上述规定执行。 （4）在选定的监测断面开设检测孔，监测孔的内径应≧90mm，监测孔在不使用时应用盖板或管帽封闭，使用时应易打开。 （5）监测平台：监测平台设置在监测孔的正下方1.2~1.3m处，应永久、安全、便于监测和采样；监测平台周围空间应保证测试人员正常方便操作监测设备和采样装置；监测平台可操作面应≧2m2，单边长度应≧1.2m，且不小于监测断面直径1/3；监测平台地板应采用≧4mm的花纹钢板或钢板网铺装，监测平台及通道的载荷应≧3KN/m2。 距离坠落高度基准面0.5m以上的监测平台及通道的所有敞开边缘应设置防护栏杆，高度应≧1.2m。监测平台的防护栏杆应设置踢脚板，踢脚板应采用不小于100mm*2mm的钢板制造，其顶部在平台面之上高度应≧100mm，底部距平台应≦10mm。

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 冷压、封边、覆膜工序 | 有组织VOCs | 项目在冷压机、封边机、吸塑机上方设置集气罩密闭收集，VOCs经集气罩引至1台活性炭吸附装置进行处理，由1根15米排气筒排放 | 满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表1中第II时段排放限值 |
|  | 冷压、封边、覆膜工序集气罩未收集 | 无组织VOCs | / | 满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表2中厂界监控点浓度限值要求 |
|  | 雕刻、下料、立铣、打孔开槽、侧孔工序 | 无组织粉尘 | 雕刻、下料、立铣、打孔开槽、侧孔设备均设置双筒式收尘袋收集粉尘废气；车间定时洒水，地面及时清扫 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准 |
| 水污染物 | 职工生活 | CODCr | 生活污水排入化粪池，委托环卫部门清理，不外排 | 环卫清理，不外排 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 | 环卫清运，不外排 |
|  | 生产过程 | 除尘器收集粉尘 | 收集外售 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及修改单的要求 |
|  |  | 边角料 | 收集外售 |  |
|  |  | 废包装袋 | 收集外售 |  |
|  |  | 废活性炭 | 暂存于危废暂存间，委托有资质单位回收处置 |  |
| 噪声 | 建设单位将生产设备全部置于生产车间内，在高噪音设备基底配隔板、减振垫，合理布置车间内的机械设备。噪声在采取合理的噪声防治措施后，经车间屏蔽和车间距厂界距离的衰减，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施： 拟建项目主要通过确保污染物达标排放、加强对周围绿化树木的保护和管理等途径来保护周围生态环境。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

| 1结论 1.1项目概况 济南市莱芜区艺特佳厨卫经营部拟投资300万元建设环保板式家具生产项目，项目位于济南市莱芜区任花园工业园，租赁厂房建筑面积854平方米，建设2条板式家具生产线，年产板式家具装饰材料5000套/a。项目预计2019年12月投产。 1.2产业政策符合性结论 该项目为家具制造项目，检索《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订版），本项目不属于国家鼓励类、限制类和淘汰类，是国家鼓励发展的项目，项目设备型号不在《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正版）限制、淘汰类之列。 济南市莱芜区发展和改革局已为本项目备案，项目代码：2019-371202-21-03-062023。 因此本项目符合国家产业政策。 1.3选址合理性分析结论 项目位于济南市莱芜区任花园工业园内，租赁现有车间进行生产，现已签订租赁合同。根据原莱芜市人民政府《关于鹏泉街道办事处八个村办理土地使用手续的批复》（莱政字[2003]312号）、《建设用地规划许可证》（编号：2003莱规地字第52号）、《建设用地规划许可证》（编号：2006莱开规地字第125号）可知，项目所在地土地性质为工业用地，本项目为工业类项目，符合相关土地利用规划和城市总体规划，因此本项目选址基本合理。 1.4“三线一单”符合性分析 本项目不在周边生态红线区内，符合所在环境功能区划“三线一单”要求。 - 1.5与山东省相关文件、行动规划符合性分析 本项目符合《山东省大气污染防治条例》、《山东省环境保护条例》、《关于印发山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013—2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018—2020年）的通知》（鲁政发〔2018〕17号）、《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020年）》、《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（鲁环发[2017]331号）等相关要求。 1.6环境质量现状结论 （1）环境空气：本项目区域环境空气质量不能稳定达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，空气质量已有所好转。 （2）地表水环境：本项目附近地表水体为莲河，莲河现有排入嘶马河，项目距离嘶马河高家洼断面较近，经查询《莱芜市环境质量报告书简本》（2017年度），嘶马河高家洼断面为Ⅳ类水质。根据《莱芜市环境质量报告书简本》（2017年度），对嘶马河高家洼断面监测频率为每月一次，水质监测项目包括《地面水环境质量标准》（GB3838—2002）中的表1基本项目24项，同时测定电导率，根据监测结果可知2017年高家洼断面监测水质类别可达到II类，可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类。 （3）地下水环境：本项目周边区域地下水总大肠菌群超标，其余因子可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 （4）声环境质量：该区域环境噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。 （5）生态环境：该区域内自然资源赋存很少，动、植物为我国华北地区农业生态系统的常见种类，无珍稀、濒危动、植物物种种类。境内除农作物外，其余均为人工植被，生态环境良好。 1.7营运期主要污染及环境影响结论 1.7.1废气 项目产生的废气包括有组织废气和无组织废气。有组织废气主要是冷压、封边、覆膜工序产生的VOCs，无组织废气为雕刻、下料、立铣、打孔开槽、侧孔工序经未收集的粉尘及集气罩未收集的VOCs。 （1）有组织废气 项目冷压、封边工序需使用热熔胶粘接，加热后挥发产生少量VOCs废气，PVC膜加热覆膜过程中产生VOCs废气。项目在冷压机、封边机、吸塑机上方设置集气罩，VOCs经集气罩引至1台活性炭吸附装置进行处理，由1根15米排气筒排放。则有组织VOCs排放量约为0.0009t/a、排放速率为0.0013kg/h、排放浓度为13mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表1中第II时段排放限值要求。 （2）无组织废气 项目雕刻、下料、立铣、打孔开槽、侧孔工序产生木渣粉尘。在雕刻、下料、立铣、打孔开槽、侧孔工序设备均配备双筒式收尘袋，产生的粉尘经双筒式收尘袋收尘净化后无组织排放，则无组织粉尘排放量为0.0013t/a，项目冷压、封边、覆膜工序未被集气罩收集的VOCs量为0.001t/a，经估算厂界颗粒物最大落地浓度为0.0002116mg/m3，VOCs最大落地浓度为0.0001693mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准、《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表2中厂界监控点浓度限值要求，对周围空气环境影响较小。 1.7.2废水 项目生产过程不产生生产废水；项目生活污水产生量为114m3/a，生活污水排入厂区化粪池，委托环卫部门定期清理，不外排；项目建设的化粪池采取防渗措施，避免污染地下水，因此项目对周围水环境影响较小。 1.7.3固体废物 - 项目运营期固体废物主要包括一般固废、危险废物和生活垃圾。 - 项目除尘器收集粉尘量为0.0115t/a，收集后外售；边角料产生量为0.3t/a，收集后外售；项目废包装袋产生量为0.01t/a，收集后外售；废活性炭产生量为0.0324t/a，收集后暂存于危废暂存间内，委托资质的单位回收处置；生活垃圾产生量为1.42 t/a，集中收集后由环卫部门定期清运。 经采取上述措施后，项目固体废弃物的处理和处置措施符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及修改单的要求，对周围环境影响很小。 1.7.4噪声 拟建项目生产过程主要噪声源为开料机、木工锯、切铝锯、雕刻机、封边机等设备运行过程中产生的噪声，在采取合理的噪声防治措施后，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围声环境造成的影响较小。 1.7.5土壤 建设单位按照“源头控制、污染防控”的原则，在加强固废妥善处置，做好厂区内防渗处理后，对周围土壤影响较小。 1.7.6防护距离 本项目设置卫生防护距离100m，本项目卫生防护距离内无长期居住人群，选址满足卫生防护距离要求。 1.7环境风险分析 在项目建设过程中认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率。项目设计中应对风险事故规定严格的对策措施。项目运行过程中需要加强风险防范工作，根据风险事故环境影响预测，项目环保设施出现故障造成污染物排放超标，会对周围大气环境造成影响，企业应加强环保设备管理，杜绝风险事故。并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施，可使风险事故对环境的危害得到有效控制。 1.8总量控制分析 本项目营运期无二氧化硫、氮氧化物排放，颗粒物排放量为0.0013t/a，VOCs排放量为0.0019t/a；生活污水产生量114m3/a，排入厂区内化粪池，委托环卫部门清理不外排。根据《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发〔2019〕132号），本项目需申请总量颗粒物0.0013t/a，VOCs0.0019t/a。 1.9建设项目综合评价结论 综上所述，该项目符合国家产业政策，项目选址和平面布置基本合理，在落实各项污染防治措施的条件下，污染物能够实现达标排放，对周围环境空气、地表水、声环境影响较小。项目工艺属清洁生产工艺，项目建设与运营对周围生态环境影响较小。从环境保护角度分析，该项目是可行的。 - 1.10环保措施及“三同时”验收清单 - 表9-1 项目运营期环保措施及“三同时”验收清单 阶段; 分类; 排放源; 污染物名称; 防治措施; 预期治理效果. 运营期; 大气污染物; 冷压、封边、覆膜工序; 有组织VOCs; 项目在冷压机、封边机、吸塑机上方设置集气罩密闭收集，VOCs经集气罩引至1台活性炭吸附装置进行处理，由1根15米排气筒排放; 满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表1中第II时段排放限值. 冷压、封边、覆膜工序集气罩未收集; 无组织VOCs; /; 满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表2中厂界监控点浓度限值要求. 雕刻、下料、立铣、打孔开槽、侧孔工序; 无组织粉尘; 雕刻、下料、立铣、打孔开槽、侧孔设备均设置双筒式收尘袋收集粉尘废气；车间定时洒水，地面及时清扫; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准. 水污染物; 职工生活; CODCr; 生活污水排入化粪池，委托环卫清理，不外排; 环卫清理，不外排. SS. 氨氮. 固体废物; 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门清运; 环卫清运，不外排. 生产过程; 除尘器收集粉尘; 收集外售; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及修改单的要求. 边角料; 收集外售. 废包装袋; 收集外售. 废活性炭; 暂存于危废暂存间，委托有资质单位回收处置. 噪声; 运营期：车间设备噪声值为70-90 dB(A)，通过厂房隔声、减震措施；合理布局，距离衰减等作用后，预计厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。. 2 要求与措施 2.1 认真贯彻落实已制定的环保措施，严格执行建设项目“三同时”规定。 2.2 严格执行噪声防治措施方案，防止噪声扰民，严格执行后期监测计划。 2.3 严格按照环境影响评价文件要求进行建设，不准擅自变更建设项目的地点、性质、规模等。建设项目的地点、性质、规模及生产工艺等发生变化，建设单位应重新办理建设项目环境影响评价手续，并报有审批权的环保部门批准。 |
| --- |
| 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |  |

注 释 一、本报告表附件、附图： 附件1项目委托书 附件2其他与环评有关的行政管理文件 附图1项目地理位置图 附图2项目平面布置图 附图3项目生态红线图 附图4敏感目标分布图 附图5卫生防护距离包络线图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

山东省环境保护局翻印