建设项目环境影响报告表

（试行）

项目名称：   年产2万吨液体泡花碱项目

建设单位：   莱芜天成新型建材有限公司

编制日期：二零一九年五月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

| 项目名称 | 年产2万吨液体泡花碱项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 莱芜天成新型建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 谭新亭 |  |  |  | 联系人 |  | 谭新亭 |  |  |  |
| 通讯地址 | 莱芜区高庄街道办事处任家洼村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13002767711 |  | 传真 |  |  | / | 邮政编码 |  | 271100 |  |
| 建设地点 | 莱芜区高庄街道办事处任家洼村村东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 莱芜区发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  |  |  | 项目代码：2019-371202-30-03-018020 |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  | C261基础化学原料制造 |  |  |
| 占地面积（m2） | 1465 |  |  | 绿化面积（m2） |  |  |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中：环保投资（万元） |  | 5 |  |  |  | 环保投资比例 |  | 5% |
| 评价经费（万元） | / | 预计投产日期 |  |  |  |  |  | 2019年8月 |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目背景 泡花碱（商品名），俗称水玻璃，学名硅酸钠，分子式为：Na2SiO3。是一种无毒、无味、无公害的白色结晶体，通常泡花碱有固体、液体。固体泡花碱为无色，略带色的透明或半透明玻璃块状体；液体为无色，略带色的透明或半透明稠状液体。 泡花碱用途广泛，是不可缺少的化工基础类原料，用量也随着经济的发展一直在呈逐步增加、上升的趋势，其生产工艺、技术也在不断改进和提高。由于其特殊的性能而至今没有可替代它的产品。泡花碱的用途非常广泛，几乎遍及国民经济的各个部门。在化工系统被用来制造硅胶、白炭黑、沸石分子筛、偏硅酸钠、硅溶胶、层硅及速溶粉状无机硅材料、硅酸钾钠等各种硅酸盐类产品，是硅化合物的基本原料。在经济发达国家，以泡花碱为原料的深加工系列产品已发展到50余种，有些已应用于高、精、尖科技领域；在轻工业中是洗衣粉、肥皂等洗涤剂中不可缺少的原料，也是水质软化剂、助沉剂；在纺织工业中用于助染、漂白和浆纱；在机械行业中广泛用于铸造、砂轮制造和金属防腐剂等；在建筑行业中用于制造快干水泥、耐酸水泥防水油、土壤固化剂、耐火材料等；在农业方面可制造硅素肥料；另外无机硅材料在军工产品导弹外层涂料、防腐涂料、煤矿加固、陶瓷等领域具有广泛应用。本品无毒、无味、不燃烧，具有灭活、防火功能。总之由于泡花碱的广泛应用，使得这个行业在国民经济中占有很重要的地位，根据市场需要，莱芜天成新型建材有限公司拟投资100万元于莱芜区高庄街道办事处任家洼村村东建设年产2万吨液体泡花碱项目。项目建成投产后年加工液体泡花碱2万吨。为落实相关环保政策，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等相关法规，莱芜天成新型建材有限公司委托我公司对该项目进行环境影响评价工作。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（自2017年9月1日起施行）（2018修订），判定该项目属于名录中“十五、化学原料和化学制品制造业36、基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造（单纯混合或分装的）”类别，环评类别应为环境影响报告表。我单位在接到委托后，按项目特点与专业要求，进行现场踏勘、收集资料，针对本项目可能涉及的污染问题，从工程角度和环境角度进行了分析，并对工程中的污染等问题提出了相应的防治对策和管理措施，在此基础上，编制了《年产2万吨液体泡花碱项目环境影响报告表》。 二、项目编制依据 1、相关法律法规 - （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24发布，2015.1.1实施）； - （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第48号公布修订通过，2016年9月1日正式实施）； - （3）《中华人民共和国大气污染防治法》(2018.10.26修正)； - （4）《中华人民共和国水污染防治法》(2018.1.1)； - （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018.12.29修订)； - （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016.11.7修订)； - （7）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第[1998]253号令，根据2017年7月16日《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》修订，2017年10月1日起施行）； - （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第44号，2016年12月27日由环境保护部部务会议通过，自2017年9月1日起施行)（2018年修订）； - （9）《产业结构调整指导目录（（2011年本）》（2013修正版）； 2、技术规范 - （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； - （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； - （3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）； - （4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； - （5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； - （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； - （7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； - （8）《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）； - （9）《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）； 3、项目编制依据 （1）环评工作委托书； （2）莱芜天成新型建材有限公司营业执照； （3）济南市莱芜区发展和改革局关于年产2万吨液体泡花碱项目予以备案的通知； 三、产业政策符合性及厂址选择合理性分析 1、产业政策符合性分析 本项目为液体泡花碱制造项目，产品方案为液体泡花碱20000t/a,对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）分析，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”及“淘汰类”项目。根据国家《促进产业结构调整暂行规定》（国发【2005】40号）规定：“不属于限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。因此，项目建设符合国家产业政策要求。企业取得了济南市莱芜区发展和改革局备案，项目代码：2019-371202-30-03-018020。 2、土地利用总体规划的符合性分析 本项目位于莱芜区高庄街道办事处任家洼村村东，租赁莱芜天成新型建材有限公司的现有厂房（具体租赁协议见附件4）。用途为工业用地；原莱芜市规划局已于2006年7月26日出具《建设用地规划许可证》（2006莱规地字第160号），建设单位为莱芜天成新型建材有限公司，用地性质为工业用地；项目用地为工业用地，所属土地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中的限制用地、禁止用地，不属于基本农田和耕地；项目不处于饮用水水源保护区及自然保护区、风景名胜区等环境敏感地区。因此，项目用地符合国家及地方的用地规划。 3、与“三线一单”符合性分析 根据环境保护部环环评[2016]95号文《关于印发“十三五”环境影响评价改革实施方案的通知》中关于“三线一单”规定，本项目符合“十三五”环境影响评价改革实施方案要求，具体分析见表1。 表1 项目“三线一单”符合性分析一览表 文件相关规定; 项目符合情况. （1）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目位于莱芜区高庄街道办事处任家洼村村东，项目不在生态保护红线区内，选址符合山东省生态保护红线规划。项目厂址相对原莱芜市省级生态保护红线范围详见附图3。. （2）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；拟建项目对可能存在的废气、废水、固废污染、噪声因素采取了严格的污染防治措施，莱芜区实施区域削减计划，环境质量有所改善。. （3）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据; 本项目运营过程资源消耗量相对较少，原辅材料及能源消耗合理分配，不触及资源利用上线，符合资源利用上限要求。. （4）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 区域内无环境准入负面清单。. 由上表可见，本项目满足环境保护部环环评[2016]95号文《关于印发“十三五”环境影响评价改革实施方案的通知》中关于“三线一单”规定的要求。 综上所述，本项目符合国家产业政策、土地利用总体规划、环环评[2016]95号文的要求。 4、山东省生态保护红线规划符合性分析 根据《山东省生态保护红线规划》（2016-2020年），生态保护红线是指依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界。生态保护红线区分属生物多样性维护、水源涵养、土壤保持、防风固沙4种生态功能类型。拟建项目周围的生态保护红线区名称、编号及范围如下： ①大冶水库水源涵养生态保护红线区 （SD-12-B1-01）：位于桃花峪村、横山口村和西杓山村以南，花水泉村、李家泉村和石龙口村以北，崔家庄村和小冶村以东，南柳子村、桃花峪村兰子村以西区域； ②坡草洼水源涵养生态保护红线区（SD-12-B1-05）：取水口半径50m范围内； ③叶马槽水源涵养生态保护红线区（SD-12-B1-06）：取水口半径50m范围内； ④羊里水源涵养生态保护红线区（SD-12-B1-09）：取水口500m的保护半径范围； ⑤笔架山土壤保持生态保护红线区（SD-12-B2-04）：位于鹁鸽楼水库以东，吕家楼南岭和绿凡崖村以东，五龙山村南北两侧，大荒峪村以南； ⑥云台山土壤保持生态保护红线区（SD-12-B2-05）：位于鹁鸽楼水库以西，新张庄村和阎家洼以南，庞家庄村以西，范庄村以东，东王庄村以北，义和庄以南区域斑块； ⑦华山土壤保持生态保护红线区（SD-12-B2-07）：位于莱芜区西北部，雪野水库以西山体。 拟建项目厂址位于位于莱芜区高庄街道办事处任家洼村村东，租赁莱芜天成新型建材有限公司的现有厂房，不在上述生态保护红线区内，符合莱芜市（原）生态红线规划要求。 原莱芜市生态保护红线区分布图见图3。 四、建设项目概况 （1）项目名称：年产2万吨液体泡花碱项目； （2）建设单位：莱芜天成新型建材有限公司； （3）总投资：100万元； （4）建设地点：位于莱芜区高庄街道办事处任家洼村村东，具体坐标为经度117.681164°纬度36.160434°，项目占地面积1465m2，北面、东面、南面、均为其他企业的生产车间，西面为空地。（项目地理位置图见附图1，项目周边环境现状示意图见附图2）； （5）建设性质：新建； （6）建设规模：该项目租赁一座生产车间、1间办公室、成品区等1465平方米，购置设备5台（套），年加工液体泡花碱2万吨。 （7）劳动定员及工作制度：项目劳动定员6人，实行两班制，每班工作12h，全年生产天数300天，年工作小时数7200h。 五、项目组成及主要技术经济指标 项目组成详见表2，主要技术经济指标情况见表3。 表2 项目组成一览表 项目组成; 主要内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 项目租赁现有生产车间1座，占地面积1065m2，主要包括原料存放区、加工生产区。; 车间现有 设备新上. 辅助工程; 办公楼; 项目租赁现有办公室1座，占地面积200㎡。; 现有. 储运工程; 成品区; 项目租赁厂区占地面积200㎡的场地作为成品罐区。; 现有. 公用工程; 给水; 项目主要用水为生产用水和生活用水，生产用水量为10800m³，生活用水量为90m³/a，项目用水来自莱芜区供水管网。能够满足本项目生产需求。; 现有. 排水; 厂区内排水采用雨污分流制排水系统，项目生产工艺过程中无废水排放。废水主要为生活污水，生活污水量为72m³/a，生活污水经化粪池沉淀处理后，由环卫部门定期清运处理。; 新建. 供电; 年用电量为1.2万kW·h，由莱芜区供电系统供给供电系统依托厂区现有配电室，能够满足本项目生产需求。; 现有. 环保工程; 废气处理; 废气主要来自生产车间投料工序所产生的废气。生产车废气经集气罩收集后送脉冲式布袋除尘器处理，处理后废气通过高度15m、内径0.6m的排气筒排放。; 新建. 废水处理; 项目生产工艺过程中无废水排放。生活污水排入化粪池沉淀处理后，由环卫部门定期清运处理，不直接外排。; 新建. 噪声治理; 噪声主要来自车间加工机械，对产生噪声的设备均进行基础减振，噪声较大的设备、设施设置隔音间、基础减振等噪声处理设施。; 新建. 固废治理; 废包装袋，由厂家定期回收，综合利用；废气处理设施收集的粉尘，回收作为原料综合利用；生活垃圾统一收集，由环卫部门定期进行清理。; 新建. 化粪池; 1座，容积50m³。; 新建. 表3 主要经济技术指标一览表 序号; 类别; 指标名称; 单位; 数量. 1; 产品方案; 液体泡花碱; t/a; 20000. 2; 用地情况; 占地面积; m2; 1465. 3; 劳动定员 及工作制度; 劳动定员人数; 人; 6. 年工作天数; d; 300. 班制; —; 两班制，每班12h. 年工作小时数; h; 7200. 4; 投资情况; 总投资; 万元; 100. 六、主要生产设备及原辅材料、能源消耗 本项目主要设备情况见表4，各类原辅材料及能源消耗指标见表5。 表4 主要设备一览表 序号; 型号; 名称; 数量（台）; 备注. 1; -----; 静压釜; 5; 注：拟选用设备型号不在《产业结构调整指导目录(2011 年本)》（2013修正版）限制和淘汰类之列。. 2; 30m³; 成品罐; 3. 3; 100m³; 成品罐; 3. 4; -----; 电动葫芦; 2. 5; -----; 叉车; 2. 6; 50m³; 水箱; 2. 表5 主要原辅材料及能源消耗一览表 类别; 名称; 单位; 年耗量; 备注. 原辅材料; 固态泡花碱; t/a; 8000. 能源; 水; m3/a; 300; 来自莱芜区供水管网. 电; 万kWh/a; 1.2; 由莱芜区供电系统供给. 蒸汽; 蒸t/a; 1200; 利用原有莱芜天成新型建材有限公司蒸汽锅炉蒸汽. 七、公用工程 （1）供电 本项目年耗电量为1.2万kW·h，由莱芜区供电系统供给。供电系统依托厂区现有。 （2）给水 厂区给水以自来水为水源，给水管由莱芜区供水管网接入。 主要用水为生产用水和职工生活用水。 ①生活用水 生活用水：本项目劳动定员6人，年工作天数为300天，生活用水系数参照《建筑给排水设计规范》（GB50015-2010）中关于工业企业人员的生活用水定额为（30～50）L/人·班，本次评价按50L/人·班计算，厂内不设食堂，生活用水每人每天50L计，生活用水量为0.3m3/d，合计90m3/a。 ②生产用水 生产用水量为10800m³/a，全部产品带走。 - 供汽 项目在生产过程中需要使用蒸汽，蒸汽使用量为1200t/a，利用原有莱芜天成新型建材有限公司蒸汽锅炉蒸汽。 （4）排水 项目无生产废水。生产用水，全部被产品带走，项目排水采用雨污分流制。雨水经汇集后，由雨水管外排；生活污水产污系数按80%计算，项目劳动定员6人，年生产天数为300天，则生活污水排放量为0.24m3/d，合计72m3/a。 生活污水排入化粪池处理后，由环卫部门定期清运处理。项目新建化粪池一处，容积为50m³。项目水平衡详见图1。 图1 项目水平衡图 八、总平面布置合理性分析 本项目租赁莱芜天成新型建材有限公司的现有生产车间和办公室等，总占地面积为1465m2，厂区平面布置简单，项目运输量较小，设置1个出入口。厂区平面布置图见附图4、生产车间平面布置图见附图5。 本项目位于莱芜区高庄街道办事处任家洼村村东，租赁莱芜天成新型建材有限公司的现有厂房，项目总占地面积1465㎡，（具体租赁协议见附件）其中办公区占地面积200㎡，位于生产车间的北侧；生产车间位于厂区中部，占地面积 1065㎡，车间内布置主要为原料区、加工生产区，加工生产区主要布置有静压釜5个、水箱等设备；成品罐区位于生产车间的西侧，占地面积200㎡；车间按照工艺流程布置原料区与加工生产区，各工序布置紧凑合理。 综上分析，本项目平面布置充分考虑了工艺流程顺畅，生产线布置短捷；有利于生产运输、节能降耗及清洁生产。综上，本项目的总平面布置从保护环境方面来看是较合理的。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目位于莱芜区高庄街道办事处任家洼村村东。本项目为新建项目，无现有工程，故不存在与本项目有关的原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 莱芜区位于山东省中部，泰山东麓，地理位置为东经117032’～117041’，北纬36015’～36024’。北邻济南，东邻淄博，西、南邻泰安，与淄博、泰安两市共同构成鲁中城市群。 本项目位于莱芜区高庄街道办事处任家洼村。项目东面、南面、北面均为其他项目厂房，西面为空地。项目所在地理位置优越、交通发达，为本项目在此建设提供便利条件。项目具体位置详见附图1。 2、地形地貌 - 莱芜地处鲁中山区中部，北、东、南三面环山，呈南缓北陡、向北突出的半圆形盆地。中部是低缓起伏的平原，西部为开阔的河谷平原。整个地势由东向西倾斜，北、东、南三面高，向盆地中部。北部山区为泰山余脉，近东西走向，自西向东有三平山、香山等；南部山区有徂徕山脉，走向与北部泰山余脉大体平行，自西向东有莲花山、大堡顶山等。两山脉诸山皆为山势陡峻、切割强烈的中低山。东部的蟠龙山、鹏山、邱山呈西北东南带状分布，为低山缓丘。全市山地、丘陵面积占总面积的80 %以上。两侧发育有宽度不等的冲洪积平原，一般分布在一、二级阶地上。平原和山地之间为大面积的丘陵地带，主要为近山阶地、缓阶地和缓岗地，海拔一般在200～300米之间。 3、地质构造 - 莱芜区地处鲁中泰沂山区，地质构造受鲁中纬向构造及鲁西旋卷构造控制。纬向构造体系中，东西断裂和鲁西旋卷构造控制莱芜盆地的形成。构造形迹以断裂为主，褶皱次之，至今保留完善。主要有五个构造体系：西北向构造体系、东西向构造体系、旋卷构造体系、新华夏构造体系、南北向构造体系。区内岩浆活动剧烈，分布主要受构造控制。中生代晚期活动最强烈，第三纪以来也有活动，多以断裂形式出现，并形成矿山、铁铜沟、金牛山等岩体。地形走向呈近东西向展开。基岩多裸露于盆地周边山丘区，中间被新地层覆盖。整个区域各种岩石的风化程度有较大差异，同一种岩石变化程度也很大。土层厚度不均匀。洪积层的黄色亚粘土层构成了本区的基本持力层。 4、地表水 - 莱芜区境内有大小河流395条，分为牟汶河、淄河两大水系，以牟汶河系为最大。牟汶河和赢汶河贯穿其中，西流出境，属黄河流域大汶河水系。 牟汶河是大汶河主流北支牟汶河的主体水系，发源于淄博市沂源县沙崖子村，由傅家桥存入境西流，沿市境边缘西北流，入葫芦岛水库，又北流会颜庄河、阎王河、辛庄河等，再西流会孝义河、嘶马河、方下河等，西北流到阎桥村，折向西流，由马小庄村入泰安境，在泰安境内范缜杨庄西南会赢汶河。牟汶河市内长51.5km，流域面积1214km2，平均比降2～8%，主河床一般宽500m，在大汶口与柴汶河汇合后形成大汶河，再向西入东平湖。牟汶河的河床由松散沙砾岩和奥陶系灰岩组成，河床渗透性强，部分河段在丰水期平均渗透率达54.57%。牟汶河支流赢汶河，源于章丘市池凉泉村，市内长59km，流域面积786.76 km2，河宽一般300m，由莱城东北部的茶业口镇上王庄村入境后，曲折南流嵬石村，左汇嵬石河。又西流注入雪野水库，南流到口镇雪陈村，西流至杨庄镇冷家庄至大埠头，右汇寨里河，又西北流，右汇大槐树河，后西南流至西杨庄和王家洼村入泰安境内。 5、地下水 莱芜区地下水资源丰富，可开采资源量为3.2167亿m3，主要分布在牟汶河、赢汶河及其支流两岸阶地第四系冲积层、洪积层和中奥陶系岩溶裂隙中。地下水全年平均可采贮量在1.86-3.6亿m3之间，多年平均为3亿m3。区域内主要含水层有：第四系含水砂砾层、侏罗系砂砾石层、岩浆岩孔隙裂隙、石河子组砂岩裂隙、山西组砂岩裂隙；太原组薄层灰岩(一、二、三、四灰)、本溪组五、六灰及奥陶系与寒武系石灰岩的裂隙岩溶。主要隔水层有：侏罗系粉砂岩、石河子组杂色粘土岩及煤系地层中各含水层之间的粉砂岩、泥质岩、粘土岩，各含水层之间水力联系不甚密切。构成了本区域多层结构地下水类型，属北方多含水层岩溶裂隙充水矿床。地下水的补给主要有：大气降水直接补给，河谷径流补给，潜水与裂隙水越层补给，污水渗透补给和农灌水渗入补给等五种类型。地下水的径流方向和河流的总体径流方向相同，从地势高的东南向地势低的西北径流，河流两侧的低洼地也是地下水径流的汇集区，目前地下水的水源地主要集中在河滩地上，地表水和地下水的水力联系比较密切。 6、气象气候 - 本区属暖温带湿润、半湿润大陆性季风气候，光照充足，四季分明。境内年平均气温在11～13℃之间，南部高于北部，中部高于东部和西部，东北部和西北部山区较低。年平均最高气温为18.6℃，7月份最高为30.9℃，极端最高为39.2℃；1月份最低为8.1℃，极端最低为-22.5℃。降水量多年平均760.9mm，1964年最多，为1369.6 mm；1981年最少，为442 mm。日降水量最大为168.8 mm，出现于1975年9月1日。日照多年平均2629.2小时，日照率59%，5月份最多，平均274.4小时；12月份最少，平均181.9小时。平均每天光照7.2小时，最长13.8小时。全境属半湿润地区，在一年中7月和8月属湿润期，9月为半湿润期，其它月份为干旱、半干旱期。初霜一般在10月21日，终霜多在翌年4月7日，无霜期平均196天。 7、地震烈度 - 根据“中国地震动态参数区划图”（GB18306—2001），本区域地震动峰加速度值为0.06g。 8、土壤 - 全市可利用土壤2676874亩，分为2个土类，7个亚类，13个土属，51个土种。 - 棕壤性土分布于酸性岩石区的荒岭坡、山坡梯田和坡麓梯田，其中宜栽植灌木、地瓜、花生的面积248220亩。棕壤除杨庄、牛泉等乡镇外，其它地区均有分布。潮棕壤分布于酸性、中性岩石丘区，山前洪积扇的下部低平地，地下水质好，土壤耕性、保水保肥性好，宜种各种作物。褐土性土壤分布于城区、口镇、圣井、高庄、南冶、颜庄、城子坡、里辛、辛庄、铁车、苗山、见马、常庄、和庄、上游、鹿野、茶业、腰关、等乡镇（办事处）的石灰岩山丘上部。淋溶褐土分布于城区、张家洼、口镇、羊里、方下、牛泉、高庄、南冶、颜庄、里辛、常庄等乡镇（办事处）。褐土分布于全市各地的石灰岩山前洪积扇。潮褐土分布于牟汶河、嬴汶河及其支流两岸的平原，适耕期长，地下水源充沛，适种作物广泛。 9、矿产资源 - 莱芜自然矿产资源丰富，素有“钢城煤都”之称，拥有煤、铁、铜、金、磷及花岗石、大理石、石灰石、长石、燕子石等几十种矿藏，其中煤炭储量4亿t，是山东省重要的煤炭产区；铁矿石储量4.8亿t，占山东省总储量的1/3，在全国也占有相当重要的地位。煤炭：莱芜区境内煤炭探明储量4.4亿t，品种以气煤、肥煤为主，品质好，易于开采，是山东省中南部煤田的组成部分之一。铁矿：莱芜境内铁矿石的探明储量5.5亿t，占山东省铁矿储量的35％左右。铁矿平均埋藏深度500m，开采条件好，且品位高。莱芜境内铁矿平均品位接近50％，具有良好的冶炼性能。目前莱芜区可供开采的大矿区有12处，总开采能力可达年500万t以上。除煤炭资源和铁矿石资源外，莱芜区域范围内以及周边地区还有相当丰富的石灰石资源，以及冶金所需的许多其他辅料资源。这种天然的自然资源组合分布，为莱芜区冶金工业及关联产业的发展提供了得天独厚的优良条件。 区内矿产资源贫乏，尚未发现可供开采利用的重要矿产资源。本项目厂址不存在压矿问题，也不处于煤矿采空区范围内。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 一、综合 经济运行全面向好。初步核算，2017年实现地区生产总值（GDP）为362.12亿元，按可比价计算，同比增长9.2%，比上年提高2.2个百分点。分产业看，第一产业增加值28.92亿元，增长4.7 %；第二产业增加值179.53亿元，增长8.6%；第三产业增加值153.67亿元，增长9.5%。三次产业比为8：49.6：42.4，三产占比同比下降3.2个百分点。人均生产总值61564.09元。城镇化水平继续提升。全区年末常住人口58.82万人。城镇人口38.61万人，城镇化率达到65.64%，比上年提高1.86百分点。 就业形势保持稳定。全年新增城镇就业3561人，其中下岗失业人员再就业1780人。 二、农业 农业产品产量稳定增长。粮食生产稳中有增，全年粮食播种面积33.05万亩，比上年增长0.7%，总产达到15.86万吨，增长2.0%，平均亩产479.8公斤，增长1.4%。蔬菜播种面积17.82万亩，总产量44.41万吨，比上年减少1.3%。肉蛋奶产量稳步增长，肉类总产量3.77万吨，增长10%。禽蛋产量1.72万吨，增长8.8%；牛奶产量0.15万吨，增长72.1%。 三、工业和建筑业 工业生产稳中向好。206家规上工业实现工业总产值750.1亿元亿元，同比增长27.9%，其中，轻工业52.2亿元，同比增长28.6%；重工业697.9亿元，同比增长27.8%。规工业实现增加值121.84亿元，同比增长11.72%，比上年同期提高2.8百分点，增速全市排第一位。建筑企业平稳发展。全年完成建筑业总产值33.32亿元，同比增长5.63%。年末具有资质等级的建筑企业达50家，比上年增加16家。 四、固定资产投资 固定资产投资稳步增长。年末全区固定资产投资项目377个，比上年增长36.6%。完成规模以上固定资产投资204.4亿元，同比增速6.2%，5000万元以上大项目全年新纳入53个，完成投资额43.55亿元。房地产业快速发展。全年房地产开发投资12.15亿元，增长29.92%，其中，住宅投资9.37亿元，增长35.9%。房屋施工面积136.4万平方米，增长48%。 五、国内贸易与对外经济 消费市场健康发展。社会消费品零售总额184.1亿元，同比增长9.2%，增速比上年提高0.8个百分点。现代服务业繁荣发展。2017年，莱城区被评选为山东省重点服务业城区。 六、交通、旅游 交通运输稳步发展。年末全区公路通车里程1516.98公里（含区、乡及村道），其中，一级公路46.75公里，二级公路128.52公里。公路密度达到公里180.95百平方公里（含县、乡及村道）。全域旅游加快发展。2017年，南部旅游区开发搭起框架，总体规划编制完成，旅游大道全线通车，成功创建莲花山省级森林公园。 七、财政、金融 财政收入较快增长。全年公共财政预算收入18.63亿元，同比增长11.46%。其中，税收占比为85.94%。公共财政支出25.17亿元，同比增长0.07%，其中用与核算GDP的八项支出20.1亿元，同比增长4.11%。金融存贷款规模继续扩大。年末金融机构人民币币存款余额549.74亿元，比年初增长额16.08亿元，余额同比增长2.9%；人民币贷款余额387.55亿元，比年初增长额32.16亿元，余额同比增长10.1%。挂牌上市企业增长。 八、教育、文化、卫生和体育 教育事业加快发展。2017年，全区共有各级各类学校219所；各级各类学校在校中小学生人数为5.88万人。城镇中小学“大班额”销控基本完成，5所学校投入使用，4所学校正在扫尾，新建园所8处。文化事业繁荣发展。建设笼式足球场4片、新型农村社区健身工程1处、镇（村、社区）示范提升工程3处、村级健身工程40处，更新村级健身工程28处，完成11个省定贫困村健身设施配建。 九、城乡建设 城乡基础设施建设加快。主城区品质稳步提升，累计投入2.7亿元，完成城市核心区拆迁62.3万平方米。 十、生态环境 生态文明建设持续加强。整治矿山企业29家，关停“散乱污”企业78家，淘汰燃煤锅炉352台，完成散煤替代3万户，关闭搬迁禁养区内养殖场（户）292家，全区PM2.5、PM10分别同比改善10.1%、19.2%，蓝繁天数增加26天。水系环境持续好转，建立了覆盖区镇村的三级河长制组织体系，大冶水库增容工程全面完成，沟里水库增容工程加快推进，大汶河、瀛汶河水质治理保护力度显著加强，出境断面水质均优于省定目标。圆满完成“国家森林城市”创建任务，新增造林绿化面积7415亩，新建绿道50公里。 十一、人口、人民生活和社会保障 精准扶贫卓有成效。落实扶持资金3436万元，11个省定贫困村“摘帽”，年内3695人实现脱贫。人口平稳增长。全年出生人口6348人，出生率11.5‰；死亡人口3312人，死亡率6‰；自然增长率5.5‰。 人民生活持续提高。2017年，全体居民人均可支配收入为25263元，同比增长9.2%。其中，城镇居民人均可支配收入32690元，增长7.9%；农村居民人均可支配收入15711元，增长8.6%。就业形势保持稳定。全年新增城镇就业3561人，其中下岗失业人员再就业1780人。年末城镇登记失业率为2.8%。社会保障日益完善。2017年，全区企业职工基本养老保险参保人数达到6.57万人；全区城乡居民基本养老保险参保人数达到21.16万人；全区医疗、失业、工伤、生育保险参保人数分别达到5.11万人、2.1万人、5.66万人和3.38万人；新型农村合作医疗参合率达到100%。 评价区范围内无重要保护文物。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 一、环境功能区划 根据当地环境规划，该区域属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准适用区；项目所在区域主要地表水为牟汶河，根据《莱芜市环境质量报告书简本》（2017年度）中牟汶河断面水质目标类别为Ⅳ类，水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准；地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准。 二、项目所在区域达标判断 本次环境质量现状引用环境空气质量模型技术支持服务系统提供判定数据、《莱芜市环境质量报告书简本》（2017年度）相关数据以及《莱芜赢泰新型环保建材工业园环境影响报告书》相关监测数据。 （一）环境空气质量 1、区域环境空气现状： 根据环境空气质量模型技术支持服务系统提供的达标区判定数据：项目所在区域2017年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为31ug/m3、43ug/m3、121ug/m3、66ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为2.2mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为178ug/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为NO2、PM10、O3、PM2.5。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（ug/m3）; 标准值/（ug/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 31; 60; 51.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 43; 40; 107.50; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 121; 70; 172.86; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 66; 35; 188.57; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 2.2; 4; 55.00; 达标. O3; 最大8小时平均第90百分位数; 178; 160; 111.25; 不达标. 2017年，原莱芜市莱城区各项污染物年均值见表7。 表3-2 2017年莱城区四项污染物均值 地区; SO2; NO2; PM10; PM2.5. μg/m3; μg/m3; μg/m3; μg/m3. 原莱城区; 31; 43; 119; 63. 根据《莱芜市环境质量报告书简本》（2017年度），本项目所在莱芜区环境空气质量不能稳定达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，项目所在区域为不达标区。 2、超标原因分析 莱芜区城市环境空气以可吸入颗粒物和PM 2.5污染为主，主要污染物的污染负荷关系为PM 2.5>可吸入颗粒物>二氧化氮>二氧化硫，其变化规律呈季节性变化，冬季污染最重，其它季节污染较轻。莱芜区能源结构以煤炭为主，大气污染呈典型的煤烟型污染。 产生上述空气环境质量问题的主要原因包括如下几个方面： （1）能源结构不合理是影响莱芜市空气质量的关键因素。莱芜区属重工业城市，钢铁、煤炭、电力、建材等行业比例较高，结构性污染比较突出，另外冬季供暖负荷大，周围农村仍普遍采用燃煤取暖。近年来，虽然燃煤在全市能源结构中的比例有所降低， 但消耗量在能源消耗总量中的比例仍然很高，燃煤过程中产生的二氧化硫和可吸入颗粒物依然是污染的重要来源，造成了莱芜区煤烟型空气污染。 （2）莱芜区特定的地理和气象条件是影响空气质量的重要因素。莱芜区地处内陆，属大陆性季风气候，特定的地理气候特征，使莱芜区春季干旱、多风、尘多，造成春季可吸入颗粒物浓度较高；冬季寒冷少雨雪，采暖期长，静风频率较高，根据莱芜区气象局统计资料，莱芜区冬季大气稳定度出现 D 类（中性）、E 类（较稳定）、F 类（稳定）的比例达 74.4%，不利于污染物的扩散，导致污染物浓度升高，易出现环境空气强污染过程。 （3）自然生态环境破坏的趋势没有得到根本遏制，生态环境的保障功能脆弱。市区周边地区山体裸露、水土流失比较严重，环境绿化尚未发挥应有的防尘固沙的保障作用，环境自净能力较差。 3、改善城市环境空气质量的对策与建议 （1）以污染物减排为抓手，加大二氧化硫等污染物控制力度。以钢铁、电力、建材、粉末冶金、耐火材料等行业为重点，重点抓好烧结机脱硫工程建设，已建成治污设施的要保证正常运转，确保污染物稳定达标排放，不能稳定达标的企业实施限期治理，到期完不成任务的报请政府实施停产或关停。 （2）扎实开展“蓝天行动”，狠抓城市环境空气综合整治。落实高污染料禁烧区规定，对城区内的生活锅炉进行全面改造，改用清洁能源，加强对道路扬尘、建筑扬尘、运输扬尘的控制，减少地面扬尘对空气环境的影响。 （3）进一步控制机动车尾气污染。落实机动车环保合格标志分类管理制度，规范机动车尾气检测单位检测运营，加强机动车尾气年检工作，加快油气回收和黄标车淘汰工作进度，减轻机动车尾气污染。 （4）要继续抓好土（小）企业的整顿治理，巩固土（小）企业关停整治成果，防止死灰复燃。 （5）进一步提高城市绿化率，加强城市周边地区生态建设力度，提高防尘固沙的保障作用和环境自净能力。 （6）建立大气污染防治巡查督办机制、定期磋商机制和考核奖惩机制，确保各项大气污染防治措施落到实处。 （二）地表水 项目生产过程不用水不产生生产废水；项目生活污水排入厂区化粪池，委托环卫部门定期清理，不外排。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，本项目废水不排放，因此确定评价等级为三级B。 项目附近地表水为牟汶河，引用《莱芜赢泰新型环保建材工业园环境影响报告书》2017年5月7日~8日中对牟汶河的监测结果： 表3-3 地表水监测分析结果（单位mg/L，pH无量纲） 监测 点位; 5#园区东牟汶河. 监测 日期; 5.7上午; 5.7下午; 5.8上午; 5.8下午. pH; 7.41; 7.38; 7.40; 7.38. COD; 24.3; 23.8; 24.6; 24.2. BOD5; 2.32; 2.27; 2.33; 2.29. 氨氮; 0.316; 0.335; 0.303; 0.323. 总磷; 0.115; 0.119; 0.117; 0.120. 石油类; 0.012; 0.022; 0.011; 0.023. 总氮; 1.18; 1.08; 1.18; 1.17. 硫化物; 0.202; 0.209; 0.204; 0.213. 氟化物; 0.073; 0.068; 0.075; 0.069. 溶解氧; 4.39; 4.29; 4.38; 4.31. 挥发酚; △; △; △; △. 砷; △; △; △; △. 铅; △; △; △; △. 镉; △; △; △; △. 汞; △; △; △; △. 锌; △; △; △; △. 镍; △; △; △; △. 铜; △; △; △; △. 氰化物; △; △; △; △. 全盐量; 440; 443; 442; 449. 粪大肠菌群; ＜2; ＜2; ＜2; ＜2. 铁; △; △; △; △. 苯; △; △; △; △. 甲苯; △; △; △; △. 二甲苯; △; △; △; △. 六价铬; △; △; △; △. 注：监测期间挥发酚、砷、铅、镉、汞、锌、镍、铜、氰化物、铁、苯、甲苯、二甲苯、六价铬等均未检出，在表中用“△”表示。单位： pH无量纲，粪大肠菌群“个/L”，其他项目单位“mg/L ”。 根据监测结果可知，牟汶河指标均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准的要求。 （三）地下水 本项目环评地下水现状引用《莱芜赢泰新型环保建材工业园环境影响报告书》中地下水监测数据。 《莱芜赢泰新型环保建材工业园环境影响报告书》于2017年5月8日开展地下水监测，采样一次。 监测结果见表3-4。 表3-4 地下水监测结果 结果 项目; 现状监测点. 1#小西港村; 2#东红埠岭村; 3#南毛家村; 4#验货 台村; 5#西红埠岭村南部; 6#小南岭村. 水温（℃）; 11; 10; 10; 11; 10; 11. 井深（m）; 300; 300; 300; 300; 300; 300. 埋深（m）; 260; 270; 265; 270; 260; 260. pH值; 7.31; 7.35; 7.39; 7.40; 7.37; 7.32. 氨氮; 0.028; 0.027; 0.033; 0.029; 0.030; 0.031. 硝酸盐; 5.24; 5.34; 5.31; 5.32; 5.26; 5.34. 亚硝酸盐; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 挥发性酚类; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 氰化物; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 砷; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 汞; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 六价铬; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 总硬度; 308; 310; 302; 314; 321; 318. 铅; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 氟化物; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 镉; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 铁; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 锰; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 溶解性总固体; 546; 541; 549; 563; 552; 571. 高锰酸盐指数; 1.02; 1.10; 1.05; 1.04; 1.06; 1.12. 硫酸盐; 55.9; 63.4; 64.5; 55.8; 65.1; 64.9. 氯化物; 119; 115; 125; 117; 112; 120. 总大肠菌群（个/L）; ＜2; ＜2; ＜2; ＜2; ＜2; ＜2. 细菌总数（个/mL）; 15; 16; 17; 16; 19; 22. K++Na+; 40.1; 41.5; 42.3; 41.1; 40.4; 40.4. Ca2+; 113; 122; 118; 113; 116; 116. Mg2+; 31.5; 32.1; 32.6; 31.8; 32.2; 32.2. CO32－; 118; 122; 115; 118; 123; 123. HCO3－; 316; 325; 320; 318; 325; 330. Cl－; 108; 116; 112; 115; 113; 118. SO42－; 62.5; 63.8; 63.3; 62.7; 63.0; 63.8. 注：pH值无量纲，总大肠菌群数单位“个/L”，细菌总数单位“个/mL”，其余项目单位“mg/L”。 表3-5 地下水质量现状评价结果 结果 项目; 单因子指数. 1#小西港村; 2#东红埠岭村; 3#南毛家村; 4#验货 台村; 5#西红埠岭村南部; 6#小南岭村. pH; 0.207; 0.233; 0.260; 0.267; 0.247; 0.213. 氨氮; 0.140; 0.135; 0.165; 0.145; 0.150; 0.155. 硝酸盐; 0.262; 0.267; 0.266; 0.266; 0.263; 0.267. 总硬度; 0.684; 0.689; 0.671; 0.698; 0.713; 0.707. 溶解性总固体; 0.546; 0.541; 0.549; 0.563; 0.552; 0.571. 高锰酸盐指数; 0.340; 0.367; 0.350; 0.347; 0.353; 0.373. 硫酸盐; 0.224; 0.254; 0.258; 0.223; 0.260; 0.260. 氯化物; 0.476; 0.460; 0.500; 0.468; 0.448; 0.480. 细菌总数; 0.150; 0.160; 0.170; 0.160; 0.190; 0.220. 由表3-5可见，评价区内深层地下水水质较好，各监测点位各监测项目均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准的要求。 （四）声环境 本项目厂址周围为企业和道路，噪声主要为生产生活噪声和交通噪声，经类比分析相同类似区域附近的噪声监测资料，本项目厂界的噪声环境质量现状能够达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 （五）生态环境 经实地踏勘，建设项目区域内物种种类很少，树木主要为人工种植的杨树、槐树、松树等绿化乔木，除此基本无其他天然生乔木植物，未发现珍稀动植物物种。拟建项目所在无珍稀动物栖息或迁徙通过，生态环境一般。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 据调查，该项目厂址周围无国防、军事、通信、文物保护单位和自然保护区，本项目周围1km范围主要环境敏感保护目标分布情况见表4及附图6。 表4 环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 方位; 距离/m; 保护级别. 环境空气; 安仙; NE; 830; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区. 小南岭; E; 930. 北十里河村; S; 920. 任家洼村; W; 460. 吴家岭村; NW; 810. 地表水; 牟汶河; N; 1120; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水域区功能。. 地下水; 周围地下水; 项目区周边; ——; 执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。. 声环境; 厂界周围200m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区.

- 评价适用标准

| - 环境质量标准 | 一、环境空气 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，具体标准限值如表4-1所示。 表4-1 环境空气质量标准（摘录） 污染物名称; SO2; NO2; TSP; PM10; PM2.5; CO; O3. 1小时平均（μg/m3）; 500; 200; －; －; －; 10; 200. 日平均（μg/m3）; 150; 80; 300; 150; 75; 4; 160（8小时平均值）. 年平均（μg/m3）; 60; 40; 200; 70; 35; －; －. 二、地表水 地表水环境质量具体标准限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量评价标准（单位：mg/L pH值除外） 评价因子; pH; COD; BOD5; NH3-N; TP; 石油类; 挥发酚; 氟化物; TN. 标准; 6～9; 30; 6; 1.5; 0.3; 0.5; 0.01; 1.5; 1.5. 评价因子; 镍; 铅; 镉; 砷; 汞; 全盐量; 锌; 粪大肠菌群; 铁. 标准; 0.02; 0.05; 0.005; 0.1; 0.001; 1000; 2.0; 20000; 0.3. 评价因子; 硫化物; 溶解氧; 铜; 氰化物; 六价铬; 苯; 甲苯; 二甲苯. 标准; 0.5; 3; 1.0; 0.2; 0.05; 0.01; 0.7; 0.5. 三、地下水 项目所在区域地下水质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，具体标准限值见表4-3。 表4-3 地下水质量标准（摘录）单位：mg/L 序号; 项目; 单位; 评价标准值; 执行标准. 1; pH; mg/L; 6.5～8.5; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017） Ⅲ类标准. 2; 氨氮; mg/L; ≤0.5. 3; 铬(六价); mg/L; ≤0.05. 4; 氰化物; mg/L; ≤0.05. 5; 亚硝酸盐; mg/L; ≤1.00. 6; 挥发性酚类（以苯酚计）; mg/L; ≤0.002. 7; 溶解性总固体; mg/L; ≤1000. 8; 总硬度; mg/L; ≤450. 9; 氟化物; mg/L; ≤1.0. 10; 硝酸盐; mg/L; ≤20.0. 11; 氯化物; mg/L; ≤250. 12; 硫酸盐; mg/L; ≤250. 13; 镉; mg/L; ≤0.005. 14; 铅; mg/L; ≤0.01. 15; 汞; mg/L; ≤0.001. 16; 砷; mg/L; ≤0.01. 17; 锰; mg/L; ≤0.1. 18; 铁; mg/L; ≤0.3. 19; 高锰酸盐指数; mg/L; ≤3.0. 20; 总大肠菌群; MPN/100ml; ≤3.0. 21; 菌落总数; CFU/ml; ≤100. 四、声环境 项目所在地声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，具体标准限值见表4-4。 表4-4 声环境质量标准（摘录） 类别; 标准限值（dB（A））. 昼间; 夜间. 2; 60; 50. |
| --- | --- |
| - 污染物排放标准 | - 1、废气 废气中有组织颗粒物执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区；无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中二级标准排放限制要求。 表5 大气污染物排放标准 - 排放形式; - 污染物; - 浓度限值; - 速率限值; - 执行标准. - 有组织; - 颗粒物; - 10mg/m³; - --; - 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2“重点控制区”排放浓度限值。. - 无组织; - 1.0mg/m³; - --; - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. - 2、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表6 厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 类 别; 昼间Leq[dB(A)]; 夜间Leq[dB(A)]. GB12348-2008 2类; 60; 50. 3、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)及其修改单要求。 |
| - 总量控制指标 | 本项目废气污染物排放不涉及SO2、NOX。项目无生产废水，生活污水在厂区经化粪池预处理后，由环卫部门定期清运处理,无废水外排。颗粒物排放量为0.156t/a,根据《关于调整建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理有关事项的通知》（济环字〔2016〕213号），主要污染物年排放量低于1吨的建设项目可不申请总量，同时根据《关于统一建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理工作的通知》（济环字〔2019〕39号），莱芜区执行《关于调整建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理有关事项的通知》（济环字〔2016〕213号），因此本项目不需申请总量。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期 本项目租赁现有生产车间、办公室等，施工期建设内容主要为设备安装，无土建工程内容，因此，本次环评不再进行施工期工艺流程叙述。 二、运营期 项目生产工艺流程及产污环节见图2： 液体泡花碱工艺流程简述： 将水和固体泡花碱按照一定的要求比例投入到静压釜中，固体泡花碱在投放过程中会产生废气，主要为颗粒物；在静压釜内通入蒸汽进行加热溶解，静压釜压力为10kg,温度为90℃左右，静压12小时，通过连接管件进入成品罐，即为成品。 图2 模具工艺流程及产污环节图

- 主要污染工序： - 施工期 本项目租赁现有生产车间、办公室等，施工期建设内容主要为设备安装，无土建工程内容，因此，本次环评不再叙述施工期主要污染工序。 二、运营期 1．废气 根据工程分析，本项目生产过程中废气污染源及污染物分别叙述如下： （1）生产车间有组织废气 本项目运营期产生的废气主要为投料过程中产生的废气。主要污染因子为颗粒物，生产车间废气经集气罩收集后通过管道送脉冲式布袋除尘器处理，废气收集效率约95%，布袋除尘器污染物去除效率95%。设计引风机量为10000m3/h，废气经脉冲式布袋除尘器处理后废气通过高度15米、内径0.6米排气筒排放。 （2）生产车间无组织废气 生产车间无组织废气主要为投料过程中未收集废气，主要污染物为颗粒物。 2、废水 项目无生产废水，生产用水全部被产品带走，废水主要为员工生活污水，项目劳动定员6 人，年生产天数为300天，职工用水量按50L/人·d计，则厂内职工办公、生活用水量为90m³/a。废水产生系数按用水量的80%计，则生活污水产生量为72m3/a。生活污水经化粪池沉淀处理后，由环卫部门定期清运处理，无废水外排。 3、噪声 噪声源主要是机械设备噪声，噪声级为70-85dB(A)之间。采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、距离衰减等噪声防治措施。噪声设备、噪声级具体详见下表7。 表7 噪声设备及降噪措施一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 噪声级dB(A); 治理措施. 1; 叉车; 台; 2; 80; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、距离衰减。. 2; 电动葫芦; 个; 2; 70. 噪声经采取各种降噪措施和距离衰减以后，各厂界噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、固体废物 固体废物主要有一般工业固废、生活垃圾。具体分析如下： （1）一般工业固废 一般工业固废包括废包装袋、收集粉尘。 废包装袋产生环节主要是原材料拆封过程产生的，产生量约0.5t/a，经厂家定期回收后综合利用。 收集粉尘产生环节主要是废气处理设施收集过程产生的，产生量约1.44t/a，经收集后回收作为原料综合利用。 （2）生活垃圾 生活垃圾产生量按0.8kg/人•d计，项目劳动定员6人，年生产天数为300天，则生活垃圾年产生量为1.44t，集中收集后由环卫部门统一收集，送垃圾填埋场处理处置。 固体废物处理处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准要求。固废产生及处理措施汇总见表8。 表8 固废产生及处理措施汇总表 名称; 产生量; 性质; 类别、代码; 处理处置措施. 废包装袋; 0.5t/a; 一般固废; --; 厂家定期回收综合利用. 生活垃圾; 1.44t/a; 一般固废; --; 由环卫部门统一处理处置. 收集粉尘; 1.52t/a; 一般固废; --; 收集后回收作为原料综合利用。.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） | 污染物排放标准限值 (其他) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织废气 | 颗粒物 | 21.11mg/m3，1.6t/a | 1.06mg/m3，0.076t/a | 10mg/m3 |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 | ≤1.0mg/m3，0.08t/a | ≤1.0mg/m3，0.08t/a | 1.0mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 450mg/L0.032t/a | 活污水经化粪池沉淀处理后，由环卫部门定期清运处理，无废水外排。 | -- |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L，0.003t/a |  | -- |
|  |  | SS | 300mg/L，0.022t/a |  | -- |
|  |  | 总氮 | 60mg/L，0.006t/a |  | -- |
| 固废 | 包装拆封 | 废包装袋 | 0.5t/a | 厂家定期回收综合利用 |  |
|  | 废气处理设施 | 收集粉尘 | 1.52t/a | 回收作为原料综合利用 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.44t/a | 收集后由环卫部门统一处理，送垃圾填埋场处理处置。 |  |
| 噪声 | 营运期产噪设备主要是机械设备噪声，噪声声级值在70～85dB(A)之间。设备采取低噪声设备、基础减振、厂房隔声、车间密闭等措施减振降噪，通过距离衰减后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目所在区域土地利用现状以农用地为主，建设程度和用地集约利用程度较低，交通市政设施薄弱，现状尚未形成完整的城市生态系统。周边没有稀有物种，因此对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析 施工期环境影响分析： - 本项目租赁现有生产车间、办公室等，施工期建设内容主要为设备安装，无土建工程内容，因此，本次环评不再进行施工期环境影响分析。 - 营运期环境影响分析： - 1、大气环境影响分析 （1）生产车间有组织废气 本项目运营期产生的废气主要为投料过程中产生的废气，主要污染因子为颗粒物。根据同类项目分析投料过程中颗粒物产生量按原材料使用量的0.2‰计，项目年使用固体泡花碱为8000t，则投料过程中颗粒物产生量为1.6t/a，项目年工作时间为7200h，设计引风机量为10000m3/h，颗粒物产生浓度21.11mg/m3、产生速率为0.21kg/h。投料环节废气经集气罩收集后通过管道送脉冲式布袋除尘器处理，废气收集效率约95%，布袋除尘器污染物去除效率95%。经脉冲式布袋除尘器处理后，颗粒物排放浓度为1.06mg/m3、排放速率为0.01kg/h，年排放量为0.076t,处理后废气通过高度15米、内径0.6米的排气筒排放。废气中有组织颗粒物满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2“重点控制区”标准要求。生产车间废气产生、排放及达标分析见表9。 表9 生产车间废气产生、排放及达标分析 污染物; 废气量; 产生情况; 排放情况; 排放标准. m3/h; 浓度; 速率; 浓度; 速率; 浓度; 速率. mg/m3; Kg/h; mg/m3; Kg/h; mg/m3; Kg/h. 颗粒物; 10000; 21.11; 0.211; 1.06; 0.01; 10; --. （2）生产车间无组织废气 生产车间无组织排放废气主要为投料过程中未收集的废气，主要污染物为颗粒物。废气采用集尘罩收集，由于废气收集效率为95%，其余5%废气无组织排放，经计算生产车间颗粒物无组织排放量为0.08t/a，厂界无组织排放颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。 2、污染源参数及评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则（大气环境）》（HJ2.2-2018），本次环评利用估算模式AERSCREEN进行预测与分析，计算颗粒物的最大落地浓度和最大落地浓度占标率。项目废气污染物源强及排放参数见表10、表11，AERSCREEN选取参数见表12。 表10 点源废气污染物排放情况一览表 编号; 污染物; 排气筒海拔; 排气筒高度; 排气筒内径; 年排放小时数; 排放工况; 排放速率. m; m; m; h; --; kg/h. 排气筒; 颗粒物; 50; 15; 0.6; 7200; 连续; 0.01. 表11 拟建项目面源废气污染物排放情况一览表 /; 污染物; 面源排放高度; 面源长度; 面源宽度; 年排放小时数; 排放工况; 排放速率. m; m; m; h; --; kg/h. 生产车间; 颗粒物; 9; 36; 30; 7200; 连续; 0.01. 表12 拟建项目AERSCREEN选取参数一览表 参数; 取值. 项目所在地气温记录; 最低; -15.6℃. 最高; 39.9℃. 允许使用最小风速; 0.5m/s. 测风高度; 10m. 地面分扇区数; 1. 地面时间周期; 按年. 地面扇区; 正午反照率; 0.2075. BOWEN; 1.625. 粗糙度; 1. 通用地表类型; 城市. 通用地表湿度; 中等湿度气候. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 30万. 拟建项目大气污染物最大落地浓度（C1）及占标率（P2）预测结果见表13。 表13 污染物估算模式计算结果 排放源; 距源中心距离 D（m）; 有组织排放; 无组织排放. 预测浓度(μg/m3); 占标率 （%）; 预测浓度 (μg/m3); 占标率 （%）. 生产车间; 最大值; 0.42; 0.05; 15.9; 1.76. 出现距离(m); 86; 32. 根据表19可知，拟建项目污染物最大落地浓度占标率为1.76%，按《环境影响预测评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)规定，拟建项目环境空气评价等级为二级，不需要进行进一步大气预测与评价，只对污染物排放量进行核算。颗粒物无组织排放最大落地浓度15.9ug/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。 3、大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）大气环境防护距离需进一步预测才能确定，拟建项目为二级评价，不需要进一步预测，因此项目不设置大气环境防护距离。 4、卫生防护距离 对于无组织排放的颗粒物，可通过设立卫生防护距离来解决。根据无组织颗粒物的产生情况，确定拟建项目的卫生防护距离，其计算公式如下： 式中，Cm—为标准浓度限值； Qc—为工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； r—为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，可根据该生产单元占地面积S(m2)计算：r=(S/p)0.5； L—工业企业所需卫生防护距离，m； A、B、C、D为卫生防护距离计算系数，可由表14查得。 表14 卫生防护距离计算系数 卫生防护距离计算结果见表15。 计算系数; 5年平均风速(m/s); 卫生防护距离. L£1000; 1000<L£2000; L>2000. 工业污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 表15 拟建项目卫生防护距离计算结果表 污染源; 污染物; 无组织排放量（t/a）; 标准浓度限值μg/m3; 单元占地面积（m2）; 计算值; 卫生防护距离（m）. 生产车间; 颗粒物; 0.08; 900; 2400; 0.70; 50. 根据表21可知，拟建项目以厂区车间颗粒物排放计算的卫生防护距离均为50m。因此，确定拟建项目卫生防护距离为生产车间周围50m所围成的包络线范围内。 5、水环境影响分析 项目无生产废水，生产用水全部被产品带走；废水主要为生活污水，生活污水产生量为72m3/a，主要污染物为COD、SS、总氮、氨氮。生活污水不直接外排，生活污水经化粪池沉淀处理后，由环卫部门定期清运处理，无废水外排。因此，对地表水环境影响较小。 本项目厂区地面进行硬化，化粪池采取防渗措施，产生污水直接外泄下渗的可能性较小。项目生活用水主要由供水管网供给，不取用地下水，对地下水资源基本无影响，对区域地下水影响较小。 6、声环境影响分析 项目噪声是机械设备噪声，噪声级为70-85dB(A)。采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、车间密闭、距离衰减等噪声防治措施。 （1）预测内容的确定 采用《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模式进行计算。 （2）预测模式 ①无指向性点声源几何发散衰减 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： Lp(r)= Lp(r0)-20lg(r/r0) ② 空气吸收的衰减 空气吸收引起的衰减按下式计算： Aatm = a(r-ro)/1000 式中：r－预测点距声源距离(m)； r0－参考点距声源的距离(m)； a－空气吸收系数。 （3）预测结果及分析 按照噪声预测模式及选取参数，结合噪声源到各预测点距离，计算项目实施后对四周厂界昼间的噪声贡献值，见表16。 表16 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点名称; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; 40.2; 43.5; 41.6; 42.8. 由上表分析可知，本项目噪声对四周厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 6、固体废物影响分析 固体废物主要有一般工业固废、生活垃圾。具体分析如下： （1）一般工业固废 一般工业固废包括废包装袋、收集粉尘。废包装袋产生环节主要是原材料拆封过程产生的，产生量约0.5t/a，由厂家定期回收综合利用。 收集粉尘产生环节主要是废气处理设施收集过程产生的，产生量约1.52t/a，经收集后回收作为原料综合利用。 （2）生活垃圾影响分析 生活垃圾产生量按0.8kg/人•d计，项目劳动定员6人，年生产天数为300天，则生活垃圾年产生量为1.44t，集中收集后由环卫部门统一收集，送垃圾填埋场处理处置。 固体废物处理处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准要求。 综上所述，本项目产生的固体废物全部得到综合利用或妥善处理，不会对周围环境产生明显影响。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 - (编号) | 污染物 - 名称 | - 防治措施 | - 预期治理 - 效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 大气污染物 | 车间有组织废气 | - 颗粒物 | - 集气罩+脉冲式布袋除尘器+ - 一根15m高排气筒排放。 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2“重点控制区”排放浓度限值。 |  |
|  | 车间无组织废气 | - 颗粒物 | - 车间密闭、车间房顶设施风机进行通风换气。 | - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |  |
| - 水污 - 染物 | 生活污水 | COD | 生活污水经化粪池沉淀处理后，由环卫部门定期清运处理，无废水外排。 | -- |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |
|  |  | SS |  |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  |  |
| - 固废 | 包装拆封 | 废包装袋 | 由厂家定期回收综合利用。 | - 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求。 |  |
|  | 废气处理设施 | 收集粉尘 | 回收作为原料综合利用。 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门送垃圾填埋场处理处置。 |  |  |
| - 噪声 | - 营运期产噪设备主要是机械设备噪声，噪声级值在70～85dB(A)之间。设备采取低噪声设备、基础减振、厂房隔声、车间密闭、距离衰减等降噪措施后满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目所在区域土地利用现状以农用地为主，建设程度和用地集约利用程度较低，交通市政设施薄弱，现状尚未形成完整的城市生态系统。周边没有稀有物种，因此对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |
| - 污染防治措施 - 施工期污染物防治措施 - 本项目租赁现有生产车间、办公室，施工期建设内容主要为设备安装，无土建工程内容，因此，本次环评不再进行施工期环境影响分析。 二、运营期污染防治措施 - 大气污染物防治措施 （1）生产车间有组织废气 本项目运营期产生的废气主要为投料过程中产生的废气，主要污染因子为颗粒物。根据同类项目分析投料过程中颗粒物产生量按原材料使用量的0.2‰计，项目年使用固体泡花碱为8000t，则投料过程中颗粒物产生量为1.6t/a，项目年工作时间为7200h，设计引风机量为10000m3/h，颗粒物产生浓度21.11mg/m3、产生速率为0.21kg/h。投料环节废气经集气罩收集后通过管道送脉冲式布袋除尘器处理，废气收集效率约95%，布袋除尘器污染物去除效率95%。经脉冲式布袋除尘器处理后，颗粒物排放浓度为1.06mg/m3、排放速率为0.01kg/h，年排放量为0.076t,处理后废气通过高度15米、内径0.6米的排气筒排放。废气中有组织颗粒物满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2“重点控制区”标准要求。 （2）生产车间无组织废气 生产车间无组织排放废气主要为投料过程中未收集的废气，主要污染物为颗粒物。废气采用集尘罩收集，由于废气收集效率为95%，其余5%废气无组织排放，经计算生产车间颗粒物无组织排放量为0.08t/a，厂界无组织排放颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。 三、水污染防治措施 项目无生产废水，废水主要为员工生活污水，项目劳动定员6 人，年生产天数为300天，职工用水量按50L/人·d计，则厂内职工办公、生活用水量为90m³/a。废水产生系数按用水量的80%计，则生活污水产生量为72m3/a，主要污染物为COD、SS、总氮、氨氮。生活污水经化粪池沉淀处理后，由环卫部门定期清运处理，无废水外排。 四、噪声防治措施 噪声是机械设备噪声，噪声级为70-85dB(A)之间。采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、车间密闭、距离衰减等噪声防治措施。经采取上述措施治理后，本项目噪声对四周厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 五、固体废物处置措施 固体废物主要有一般工业固废、生活垃圾。具体分析如下： （1）一般工业固废 一般工业固废包括废包装袋、收集粉尘。 废包装袋产生环节主要是原材料拆封过程产生的，产生量约0.5t/a，由厂家定期回收综合利用。 收集粉尘产生环节主要是废气处理设施收集过程产生的，产生量约1.52t/a，经收集后回收作为原料综合利用。 （3）生活垃圾 生活垃圾产生量按0.8kg/人•d计，项目劳动定员6人，年生产天数为300天，则生活垃圾年产生量为1.44t，集中收集后由环卫部门统一收集，送垃圾填埋场处理处置。 固体废物处理处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准要求。 六、地下水污染防治 地下水保护与污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。工程生产运行过程中要建立健全地下水保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要监测制度，一旦发现地下水遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。主要采取以下措施： 1、源头控制措施 建设单位应加强常巡查，杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生，尤其要对污水产生区、化粪池等进行严格的防渗处理，从源头上防止污水进入地下水含水层。 2、分区防治措施 根据装置、单元的特点和所处的区域及部位，划为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 （1）重点防渗区 重点防渗区包括化粪池、成品罐区等。 （2）一般防渗区 一般防渗区为生产车间地面。 本项目分区防渗的要求具体见下表17。 表17 本项目污染防治防渗分区情况 污染分区; 防渗区域; 防渗技术要求. 一般防渗区; 车间地面、原材料储存区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s. 重点防渗区; 成品区、化粪池等区域; 等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s. 综上所述，经采取以上有效措施后，项目对地下水环境影响很小。 七、环境风险分析 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价，主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 1、风险识别 （1）评价依据 根据该项目工程分析内容，原材料为固体泡花碱，项目产品方案为2万吨液体泡花碱，项目设置3个30m³与3个100m³的产品罐，该项目主要环境风险为成品储罐的液体泡花碱泄漏后产生的次生环境事故，本品不燃，具有腐蚀性、强刺激性、可致人体灼伤。大量外泄引起的环境空气、土壤、地表水及地下水体污染。将对周围的环境产生影响。对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），该项目不涉及附录B中的风险物质，可开展环境风险简要分析。 硅酸钠理化性质及风险特性具体见表18。 表18 硅酸钠理化性质及危险特性 品名; 硅酸钠; 俗名; 泡花碱; 危险货物编号. 英文名称; sodium silicate; 分子式; Na2Sio3; 分子量; 122.07. 理化性质; 外观与性状：略带绿色或白色粉末、透明块状或粘稠液体。 主要用途：用作胶粘剂、硅胶和白碳黑的原料，制皂业的填充料及化工、橡胶防水剂等，还可用来制造不溶性硅酸盐类产品。 相对密度（水=1）：2.4 溶解性：易溶于水。. 燃烧爆炸 危险性; 闪点（℃）：无意义 燃点（℃）：/ 爆炸下限(V%)：/ 爆炸上限(V%)：/ 引燃温度（℃）：无资料 危险特性：未有特殊的燃烧爆炸特性。 燃烧（分解）产物：氧化硅。 灭火方法：本平不燃。消防人员必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。迅速切断气源，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。. 毒性及健康危害性; 毒性：大鼠经口 LD50=1280mg/kg（大鼠经口） 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：吸入本品蒸汽或雾对呼吸道粘膜有刺激和腐蚀性，可引起化学肺炎。液体或雾对眼有强烈刺激性，可致结膜和角膜溃疡。皮肤接触液体可引起皮炎或灼伤。摄入本品液体腐蚀消化道，出现恶心、呕吐、头痛、虚弱及肾损害。. 急救; 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。. 应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。若是液体。小量泄漏：用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堰或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。若是固体，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。. 操作注意事项; 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面具），穿连衣式胶布防毒衣，戴橡胶耐油手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。. 储存注意事项; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. （2）环境敏感目标调查 该项目主要环境风险敏感目标为周边任家洼村等；该项目周边主要敏感目标见表11。 （3）环境风险防范措施 液态泡花碱储罐装置风险防范措施制定产品储存罐泄漏措施，在产品储存罐周围设置围堰并修建应急池，容量应不低于产品储存罐的总容量。为防止泄漏可能产生的影响，必须在罐区周围设置围堰，围堰闭合，内衬做防渗防腐蚀处理。 ①生产车间、原辅材料库防渗 生产车间、原辅材料库均采取防渗措施。 ②成品储罐围堰内地面防渗 成品储罐围堰内地面采取防渗措施。 建立三级防护体系： A、设置围堰：利用成品罐围堰作为一级污染控制，主要防控应急过程中消防废水以及成品泄漏，防止造成污染； B、设置事故池：本项目应设置事故废水收集池以满足事故集水要求。另外，在企业生产运营中，要经常对车间地面进行维护和及时修善，以保护地下水环境。本项目在采取环境风险管理及防范措施后，可进一步降低事故发生率，同时严格执行《突发环境事件应急预案》，以减轻事故可能造成的严重后果。 C、利用厂区四周围墙作为三级防控措施，主要防控应急过程中消防废水以及原料泄漏，防止造成污染； （4）应急措施 ①对车间地面进行硬化和防渗处理，减少泄漏对土壤的影响。 ②完善相关消防设施，严格划分生产区和储存区。 ③操作人员必须经过专门培训，并且严格遵守操作规程。 ④按《建筑灭火器配置设计规范》配置干粉灭火器和推车式干粉灭火器。 ⑤严禁烟火，车间内禁止吸烟，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度；厂内车间应在进口处等明显位置设有醒目的严禁烟火的标志。 ⑥保证安全生产，严格落实各项安全与环保措施，防止事故造成的环境污染。 ⑦注意检查和维修设备，防止机械零部件松脱。注意设备机械转动部位；经常检查轴承的温度，如发现轴承过热，应立即停车检修。 ⑧生产场所的电气设备要按规定选择相应的防爆型设备，整个电气线路应经常维护和检查。设备接地是最基本的防静电措施。 （5）风险事故应急预案 本次评价以《建设项目环境风险评估技术导则》(HJ/T169-2018)为指导，结合《国家突发环境事件应急预案》和《环境污染事故应急预案编制技术指南》相关规定，制定出本项目环境风险应急预案，建设单位必须在此基础上制定更为详细的应急预案及演练计划，同时本项目的环境应急预案应与项目区的环境应急预案相衔接。该项目风险应急预案基本内容见表19。 表19 应急预案基本内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：危废间. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救 援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数 与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清 除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及 相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应 急剂量控制、撤离组织计 划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应 急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序 与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施； 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. |

- 环境管理及监控

1、环境管理 （1）环境保护机构的设置 根据《建设项目环境保护设计规定》有关要求，应设置环境管理机构，定员1-2人。也可委托当地环境监测部门进行日常监测，为环境管理提供可靠的依据。 建设单位委托具有监测资质单位进行定期监测。 （2）环境管理要点 1）“三同时”验收 根据《建设项目环境保护管理条例》及其修改决定（国务院令第682号），建设项目竣工后，建设单位应进行竣工验收，然后拟建项目方可正式投产运行。 2）制定环境管理文件及实施细则 根据国家、地方政府对企业环境管理的基本要求，结合项目的具体情况，制定环境管理文件和实施细则。 3）信息公开 根据《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，建设单位应当主动向社会公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况、污染物排放情况、突发环境事件应急预案及应对情况等环境信息。 2、环境监测 （1）监测仪器的配备 建议建设单位依托社会监测机构。 （2）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），结合项目特点拟定的监测计划见表20，监测方法采用国家标准测试方法。 表20 污染源监测计划表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频率; 执行排放标准. 废气; 生产车间排气筒; 废气量及颗粒物浓度; 正常情况下每半年监测一次; 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2“重点控制区”排放浓度限值。. 厂界无组织排放; 颗粒物浓度; 正常情况下每半年监测一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 噪声; 厂界外1m处高噪声设备附近; 等效连续A声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标》(GB12348-2008)2类标准. 固废; 固废产生点; 调查统计固废的产生量、去向等; 暂存处理、处置过程随时记录；每月统计1次; 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的相关标准. （3）监测口及采样平台 建设单位应根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（( HJ 819-2017）、《固定源废气检测技术规范》（HJ/T397-2007）预留专门的采样监测口和设置符合规范的采样平台，具体要求如下： 1）采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所。 2）采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6 倍直径，和距上述部件上游方向不小于3 倍直径处。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/(A+B)，式中A、B为边长。采样断面的气流速度最好在5m/s以上。 3）测试现场空间位置有限，很难满足上述要求时，可选择比较适宜的管段采样，但采样断面与弯头等的距离至少是烟道直径的1.5倍，并应适当增加测点的数量和采样频次。 4）对于气态污染物，由于混合比较均匀，其采样位置可不受上述规定限制，但应避开涡流区。如果同时测定排气流量，采样位置仍按5.1.2选取。 5）必要时应设置采样平台，采样平台应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板，采样平台的承重应不小于200kg/m2，采样孔距平台面约为1.2m～1.3m。 6）在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔的内径应不小于80mm，采样孔管长应不大于50mm。不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。当采样孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于40mm； 7）对圆形烟道，采样孔应设在包括各测点在内的互相垂直的直径线上。 3、排污口规范化 （1）排污口管理 建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 （2）环境保护图形标志 在废气排放源、固体废物贮存处置场、噪声产生点应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形符号见表21。 表21 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 3; 车间噪声源; 表示噪声向外 环境排放. 4、环境保护档案管理 公司环保科负责项目的环境保护档案管理工作，环保档案实行专人管理责任到人。企业的所有环保资料应分类别整理、分类存档、科学管理，便于统计、查阅。在环境保护档案管理中，应建立如下文件档案：与拟建项目有关的法规、标准、规范和区域规划等；项目建设的有关环境保护的报告、设计方案及审查、审批文件；项目环保工程设施的设计、施工、安装的基础资料及验收资料；公司内部的环境保护管理制度、人员环保培训和考核记录；生态恢复工程、污染治理设施运行管理文件；环境监测记录技术文件；所有导致污染事件的分析报告和检测数据资料等。 5、竣工环保验收一览表 本项目竣工环保验收一览表详见表22。 表22 竣工环保验收一览表 排放源; 污染物; - 防治措施; - 标准要求. - 大气污染物; 车间有组织废气; - 颗粒物; - 集气罩+脉冲式布袋除尘器+ - 一根15m高排气筒排放。; - 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2“重点控制区”排放浓度限值。. 车间无组织废气; - 颗粒物; - 车间密闭、车间房顶设施风机进行通风换气。; - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。. - 水污 - 染物; 生活污水; COD; 生活污水经化粪池沉淀处理后，由环卫部门定期清运处理，无废水外排。; ----. 氨氮. SS. 总氮. - 固废; 包装拆封; 废包装袋; 由厂家定期回收综合利用。; - 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求。. 废气处理设施; 收集粉尘; 回收作为原料综合利用。. 职工生活; 生活垃圾; 收集后由环卫部门送垃圾填埋场处理处置。. - 噪声; - 产噪设备采取低噪声设备、基础减振、厂房隔声、车间密闭、距离衰减等降噪措施后满足。; - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。. 其他; 化粪池; 1座，容积50m³。; 新建. 绿化; 厂区绿化面积200㎡; 依托现有.

- 结论与建议

一、结论 1、建设项目概况 年产2万吨液体泡花碱项目总投资为100万元，其中环保投资5万元。建设地点位于位于莱芜区高庄街道办事处任家洼村村东，本项目租赁租赁莱芜天成新型建材有限公司的现有生产车间、办公室；项目性质属于新建，项目总占地面积1465㎡，其中生产车间占地面积1065㎡、办公区占地面积200㎡、成品区占地面积200㎡；项目劳动定员6人，全厂生产天数为300天，全厂两班工作制，每班工作12小时。项目建成投产后年生产液体泡花碱20000t。 2、项目选址 本项目位于莱芜区高庄街道办事处任家洼村村东，租赁莱芜天成新型建材有限公司的现有厂房（具体租赁协议见附件4）。用途为工业用地；原莱芜市规划局已于2006年7月26日出具《建设用地规划许可证》（2006莱规地字第160号），建设单位为莱芜天成新型建材有限公司，用地性质为工业用地；项目用地为工业用地，所属土地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中的限制用地、禁止用地，不属于基本农田和耕地；项目不处于饮用水水源保护区及自然保护区、风景名胜区等环境敏感地区。因此，项目用地符合国家及地方的用地规划。 3、产业政策符合性 本项目为液体泡花碱制造项目，产品方案为液体泡花碱20000t/a,对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）分析，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”及“淘汰类”项目。根据国家《促进产业结构调整暂行规定》（国发【2005】40号）规定：“不属于限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。因此，项目建设符合国家产业政策要求。企业取得了济南市莱芜区发展和改革局备案，项目代码：2019-371202-30-03-018020。 4、大气污染防治措施 （1）生产车间有组织废气 本项目运营期产生的废气主要为投料过程中产生的废气，主要污染因子为颗粒物。根据同类项目分析投料过程中颗粒物产生量按原材料使用量的0.2‰计，项目年使用固体泡花碱为8000t，则投料过程中颗粒物产生量为1.6t/a，项目年工作时间为7200h，设计引风机量为10000m3/h，颗粒物产生浓度21.11mg/m3、产生速率为0.21kg/h。投料环节废气经集气罩收集后通过管道送脉冲式布袋除尘器处理，废气收集效率约95%，布袋除尘器污染物去除效率95%。经脉冲式布袋除尘器处理后，颗粒物排放浓度为1.06mg/m3、排放速率为0.01kg/h，年排放量为0.076t,处理后废气通过高度15米、内径0.6米的排气筒排放。废气中有组织颗粒物满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2“重点控制区”标准要求。 （2）生产车间无组织废气 生产车间无组织排放废气主要为投料过程中未收集的废气，主要污染物为颗粒物。废气采用集尘罩收集，由于废气收集效率为95%，其余5%废气无组织排放，经计算生产车间颗粒物无组织排放量为0.08t/a，厂界无组织排放颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。 5、水污染防治措施 项目无生产废水，生产用水全部被产品带走；废水主要为员工生活污水，项目劳动定员6 人，年生产天数为300天，职工用水量按50L/人·d计，则厂内职工办公、生活用水量为90m³/a。废水产生系数按用水量的80%计，则生活污水产生量为72m3/a，主要污染物为COD、SS、总氮、氨氮。生活污水经化粪池沉淀处理后，由环卫部门定期清运处理，无废水外排。 6、噪声防治措施 噪声是机械设备噪声，噪声级为70-85dB(A)之间。采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、车间密闭、距离衰减等噪声防治措施。经采取上述措施治理后，本项目噪声对四周厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 7、固体废物处置措施 固体废物主要有一般工业固废、生活垃圾。具体分析如下： （1）一般工业固废 一般工业固废包括废包装袋、收集粉尘。 废包装袋产生环节主要是原材料拆封过程产生的，产生量约0.5t/a，由厂家定期回收综合利用。 收集粉尘产生环节主要是废气处理设施收集过程产生的，产生量约1.52t/a，经收集后回收作为原料综合利用。 （2）生活垃圾 生活垃圾产生量按0.8kg/人•d计，项目劳动定员6人，年生产天数为300天，则生活垃圾年产生量为1.44t，集中收集后由环卫部门统一收集，送垃圾填埋场处理处置。 固体废物处理处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准要求。 8、总量控制指标 本项目废气污染物排放不涉及SO2、NOX。项目无生产废水，生活污水在厂区经化粪池预处理后，由环卫部门定期清运处理,无废水外排。颗粒物排放量为0.156t/a,根据《关于调整建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理有关事项的通知》（济环字〔2016〕213号），主要污染物年排放量低于1吨的建设项目可不申请总量，同时根据《关于统一建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理工作的通知》（济环字〔2019〕39号），莱芜区执行《关于调整建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理有关事项的通知》（济环字〔2016〕213号），因此本项目不需申请总量。 9、综合结论 综上所述，本建设项目符合国家产业政策要求，选址符合莱芜区总体规划的要求。在落实各项污染防治措施的条件下，污染物能够实现达标排放，对周围环境空气、水环境、声环境影响较小。因此，本次评价认为，在强化管理、切实落实各项环保措施、严格执行“三同时”制度，确保达标排放的前提下，从环境保护角度考虑，本项目的建设是可行的。 ## 二、要求与建议 1、建设单位应加强管理，确保环保措施落到实处，并确保各项设施的正常运行。 2、为防止污染地下水，车间、装置区等地面要硬化。 3、各项环保设施要定期维护，确保环保设施正常稳定运行。 4、加强与周边居民的协调和沟通，避免发生污染纠纷。 ## 三、需要说明的问题 建设项目的基础资料由建设单位提供，并对其真实性、准确性负责。项目实际建设过程中若项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位须重新报批建设项目环境影响评价文件。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 附件1 委托 附件1 营业执照 附件2 备案文件 附件3 选址意见 附件4 监测报告 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。