- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：济南华奥无纺科技有限公司迁建年产100台

无纺布生产设备及扩建年产1000吨无尘纸制品项目

建设单位：        济南华奥无纺科技有限公司

编制日期：              2022年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 济南华奥无纺科技有限公司迁建年产100台无纺布生产设备及扩建年产1000吨无尘纸制品项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2207-370125-04-03-348795 |  |  |
| 建设单位联系人 | 乔绪文 | 联系方式 | 13256669888 |
| 建设地点 | 山东省济南市济阳区回河街道办事处滨河街13号 |  |  |
| 地理坐标 | E117°6′32.680″，N36°56′26.296″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1781 非织造布制造；C3499 其他未列明通用设备制造 | 建设项目 行业类别 | “十四、纺织业 17”、“28、产业用纺织制成品制造 178”；“三十一、通用设备制造业 34”、“69 其他通用设备制造业 349” |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 济阳区行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1500 | 环保投资（万元） | 45 |
| 环保投资占比（%） | 3.0 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4059 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《济北·智造城（产业园）总体规划》（2019-2030年） 规划审批机关：济阳县（现济阳区）人民政府 审批文件名称及文号：《济阳县人民政府关于同意设立济北·智造城（产业园）的批复》（济阳政字[2018]86号） |  |  |

| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《济北·智造城（产业园）总体规划环境影响评价报告书》 审查机关：济南市生态环境局济阳分局 审查文件名称及文号：《济北·智造城（产业园）总体规划环境影响报告书审查意见》 |
| --- | --- |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、用地规划符合性分析 本项目位于济南市济阳区回河街道办事处滨河街13号，租赁山东通顺腾达智能设备有限公司的现有闲置生产车间及办公楼进行建设。根据山东通顺腾达智能设备有限公司提供的土地证（编号：鲁（2020）济阳区不动产权第0009207号）（见附件4）可知，项目用地性质为工业用地。根据《济北·智造城（产业园）总体规划》可知，本项目所在区域为工业用地，项目建设符合济北·智造城（产业园）总体规划要求。《济北·智造城（产业园）总体规划》见附图4。 2、与济北·智造城（产业园）总体规划的符合性分析 济北·智造城（产业园）2018年10月由济南市济阳县（现济阳区）人民政府批准设立（文号：济阳政字[2018]86号），四至范围：东至银河路及智造小镇，西至规划路，南至黄河大街及升降平台工业园，北至永康街，规划面积11.53平方公里。济北·智造城（产业园）主导产业：装备制造业、电子信息业、家具制造业、纺织业、新能源新材料制造业。 根据《济北·智造城（产业园）总体规划环境影响评价报告书》，园区环境准入负面清单如下： ①《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰类产业； ②涉及电镀、磷化、线路板印刷及其他涉及重金属污染物排放的建设项目； ③化工石化项目； ④皮革、毛皮鞣制加工业； ⑤制浆造纸业； ⑥石油加工及炼焦业； ⑦化学原料及化学品制造业（基础化学原料制造业、化肥、农药制造业、合成材料、化学纤维制造业、专用化学品制造业）； ⑧非金属矿物制造业（水泥制造业、陶瓷、玻璃及其他）； ⑨金属冶炼及压延加工业（炼铁、炼钢，钢铁联合加工，铁合金冶炼，电镀，有色金属压延加工）； ⑩核及放射性物品制造业； ⑪废弃资源和废旧材料（危险废物）回收加工业； ⑫食品饮料制造业（酒精、酒的制造，畜禽屠宰业、调味品、发酵制品制造业）； ⑬原料、产品或生产过程中涉及的污染种类多、数量大或毒性大、难以在环境中降解的； ⑭可能造成生态环境结构重大变化、重要生态功能改变、或生物多样性明显减少的； ⑮可能对脆弱生态系统产生较大影响或可能引发和加剧自然灾害的； ⑯容易引起跨行政区环境影响纠纷的； ⑰生产工艺、生产能力落后的； ⑱能耗水耗大且污染较为严重的。凡在上述任何一项负面清单内的项目，均为禁入项目。 本项目为济南华奥无纺科技有限公司迁建年产100台无纺布生产设备及扩建年产1000吨无尘纸制品项目，不属于制浆造纸业，不属于禁入项目且不在开发区环境准入负面清单规定内容范围内，因此项目符合济北·智造城（产业园）产业定位。 本项目与园区项目准入条件符合性分析见下表。 表1 项目与园区项目准入条件符合性分析 类别; 产业准入条件; 符合性. 产业导向; 1、符合国家及地方产业政策，包括《产业结构调整指导目录》、《外商投资产业指导目录》、等文件中的鼓励类和允许类。 2、符合园区产业导向及产业准入“负面清单”。 3、符合所属行业有关发展规划及准入条件; 符合. 规划选址; 选址符合所在区域规划; 符合. 清洁生产; 入区项目生产工艺、装备技术水平等应达到国内同行业领先水平；水耗、能耗指标应设定在清洁生产一级水平(国际先进水平)或二级水平(国内先进水平); 符合. 环境保护; 1、符合行业环境准入要求； 2、符合《山东省环境保护条例》； 3、符合《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》 （环土壤【2018】22 号）要求; 符合. 表2 济北·智造城（产业园）产业控制级别表（节选） 大类; 中类; 小类; 类别名称; 准入情况; 备注. C; 制造业; --; --. 17; 纺织业; 允许; --. 171; 棉纺织及印染精加工; 允许; --. 172; 毛纺织及染整精加工; 允许; --. 173; 麻纺织及染整精加工; 允许; --. 174; 丝绢纺织及印染精加工; 允许; --. 175; 化纤织造及印染精加工; 允许; --. 176; 针织或钩针编织物及其制品制造; 允许; --. 177; 家用纺织制成品制造; 允许; --. 178; 产业用纺织制成品制造; 允许; --. 18; 纺织服装、服饰业; 允许; --. 19; 皮革、毛皮、羽毛及其制; 允许; --. 34; 通用设备制造业; 允许; --. 349; 其他通用设备制造业; 允许; --. 本项目行业类别为“1781非织造布制造”、“3499其他未列明通用设备制造业”项目，属于“178 家用纺织制成品制造”、“349 其他通用设备制造业”行业，为允许进入产业，属于园区主导产业中的纺织业、装备制造业，故本项目符合济北·智造城（产业园）总体规划要求。 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性 本项目为济南华奥无纺科技有限公司迁建年产100台无纺布生产设备及扩建年产1000吨无尘纸制品项目，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，为允许建设项目。因此，项目符合国家产业政策。该项目已取得项目备案证明，备案号为2207-370125-04-03-348795，项目的建设符合国家产业政策要求。备案证明详见附件3。 二、“三线一单”符合性分析 1、生态保护红线符合性分析 根据《山东省生态保护红线规划》及《山东省人民政府关于山东省生态保护红线规划（2016-2020）的批复》（鲁政字[2016]173号），济阳区生态保护红线区见下表。 表3 济阳区生态保护红线 生态保护对象; 边界描述. 济阳区生 态保护红 线区; SD-01-B1-01; 黄河济南段水源涵养生态保护红线区; 1:117°26'57"E, 37°06'47"N; 2:117°13'59"E, 37°02'20"N; 3:117°04'18"E, 36°46'47"N; 4:116°52'44"E, 36°44'52"N; 5:116°47'22"E, 36°42'24"N; 6:116°36'32"E, 36°26'07"N; 7:116°19'02"E, 36°17'44"N; 8:116°13'00"E, 36°10'20"N; 9:116°28'55"E, 36°20'15"N; 10:116°32'32"E, 36°24'16"N; 11:117°01'19"E, 36°43'08"N; 12:117°19'54"E, 37°03'59"N。. SD-01-B1-22; 沟杨水源涵养生态保护红线区; 1:117°09'21"E, 36°54'33"N; 2:117°08'55"E, 36°54'19"N; 3:117°08'47"E, 36°53'44"N; 4:117°09'26"E, 36°53'06"N; 5:117°10'10"E, 36°53'55"N; 6:117°10'13"E, 36°54'26"N。. SD-01-B1-23; 太平水源涵养生态保护红线区; 1:116°58'55"E, 36°58'15"N; 2:117°00'03"E, 36°58'14"N; 3:117°00'00"E, 36°59'25"N; 4:116°58'55"E, 36°59'25"N。. SD-01-B1-24; 澄波湖湿地水源涵养生态保护红线区; 1:117°08'46"E, 36°59'06"N; 2:117°08'06"E, 36°59'07"N; 3:117°07'57"E, 36°58'32"N; 4:117°08'46"E, 36°58'32"N; 5:117°08'46"E, 36°58'30"N; 6:117°07'57"E, 36°58'29"N; 7:117°07'56"E, 36°58'04"N; 8:117°08'46"E, 36°58'04"N。. SD-01-B1-25; 燕子湾水源涵养生态保护红线区; 1:117°05'20"E, 37°03'51"N; 2:117°04'27"E, 37°03'34"N; 3:117°04'42"E, 37°03'25"N; 4:117°05'30"E, 37°03'44"N。. SD-01-B1-26; 清源湖水源涵养生态保护线区; 1:117°03'50"E, 37°10'12"N; 2:117°03'23"E, 37°09'34"N; 3:117°02'18"E, 37°07'50"N; 4:117°02'35"E, 36°56'14"N; 5:117°03'41"E, 36°48'26"N; 6:117°05'06"E, 36°47'26"N; 7:117°03'12"E, 37°02'51"N; 8:117°03'54"E, 37°08'34". SD-01-B2-21; 济阳济北公园土壤保持生态保护红线区; 1:117°09'56"E, 36°58'30"N; 2:117°09'56"E, 36°58'19"N; 3:117°10'07"E, 36°58'19"N; 4:117°10'07"E, 36°58'30"N。. 本项目位于山东省济南市济阳区回河街道办事处滨河街13号，中心地理坐标为E117°6′32.680″，N36°56′26.296″，不在山东省生态保护红线区域范围内。 2、环境质量底线符合性分析 ①大气环境质量底线 根据《2021年济南市环境质量简报》，2021年济阳区环境空气中SO2、NO2、CO浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准的要求，PM10、PM2.5、O3浓度不满足二类区标准要求。项目所在区域为不达标区。 ②水环境质量底线 根据《2021年济南市环境质量简报》，小清河干流4个断面每月监测24项指标，源头断面睦里庄水质达到地表水Ⅲ类标准，化学需氧量、氨氮年均浓度分别为9.0毫克/升、0.07毫克/升，与上年相比，化学需氧量、氨氮分别下降44.8%、50%；出境断面辛丰庄水质达到地表水Ⅴ类标准，化学需氧量、氨氮年均浓度分别为14.6毫克/升、0.78毫克/升，与上年相比，化学需氧量、氨氮分别下降32.4%、6.0%。 根据《2021年济南市环境质量简报》，济南市地下水饮用水源地设东郊水厂、东源水厂、鹏山泉水源地各项指标达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。四大泉群趵突泉、黑虎泉、五龙潭、珍珠泉监测的39项指标，除总大肠菌群、菌落总数外其余指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，水质良好。 ③声环境质量 项目区周围声环境总体能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求；本项目区周围声环境良好。 3、资源利用上线符合性分析 本项目运行期需要使用电、水、天然气等资源，无燃煤消耗，整体消耗量相对于区域而言较小，不属于高耗能行业。新鲜水源自当地自来水管网，不开采地下水，项目建设不会触及当地资源分配的上线，项目建设在资源利用上合理。 4、环境准入负面清单符合性分析 济南市人民政府2021年6月16日印发《济南市人民政府关于实施“三线一单”生态环境区管控的意见》（济政字[2021]45号），本项目位于重点管控单元，项目与济政字[2021]45号符合性分析详见表4。 表4 本项目与《济南市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析 管控类别; 生态环境分区管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 加强生态保护红线管控。按照《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》要求，在生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规的前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。加强一般生态空间保护。一般生态空间原则上按限制开发区域的要求进行管理，按照生态空间用途分区，依法依规对允许、限制、禁止的产业和项目类型实施准入管控。其中，饮用水水源地保护区范围按照《中华人民共和国水污染防治法》相关要求管理；其他自然保护地严格按照相应法律法规和相关规定进行管控；涉及泉水补给区、汇集出露区的区域严格执行《济南市名泉保护条例》有关规定。 优先保护基本农田。对永久基本农田实行严格保护，确保面积不减少、土壤环境质量不下降；加强对未污染和轻微污染耕地土壤环境质量的保护。合理布局工业企业项目。按照《山东省环境保护条例》要求，新建有污染物排放的工业项目（除在安全生产等方面有特殊要求的以外），应当进入工业园区或者工业聚集区。新建、搬迁涉重金属项目原则上应在现有合法设立的涉重金属园区或其他涉重金属产业集中区域选址建设。; 本项目不在生态保护红线内，不在饮用水水源地保护区范围内，不占用农田。本项目位于济北·智造城（产业园），不涉及重金属。; 符合. 产业结构调整; 加快产业结构调整。按照《产业结构调整指导目录》（以最新版为准）规定的限制类、淘汰类项目产业政策条目要求，关停淘汰类项目，加快限制类项目逐步退出。 严控“两高”行业产能。严控新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、炼化和平板玻璃等产能，严格执行钢铁、水泥、玻璃等行业产能置换。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，推动火电、石化、化工、钢铁、建材等高耗能、高排放行业企业转型升级，协同减污降碳。 发展新兴产业。大力发展大数据与新一代信息技术产业、智能制造与高端装备产业、量子科技产业、生物医药产业、先进材料产业、医疗康养产业以及节能环保、新能源、新能源汽车、产业金融、现代物流、文化旅游、科技服务等新兴产业。; 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，为允许建设项目。本项目不属于“两高”行业。; 符合. 污染物排放管控; 推进依法治污。严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《排污许可管理条例》《山东省大气污染防治条例》《山东省水污染防治条例》《济南市大气污染防治条例》等法律法规以及国家、地方环境质量标准和污染物排放标准。推进清洁生产。严格执行《中华人民共和国清洁生产促进法》《山东省清洁生产促进条例》。 严格主要污染物排放总量控制。严格执行《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》。; 本项目涉及废气排放，位于济北·智造城（产业园），采取废气治理措施后能够实现达标排放; 符合. 环境风险防控; 落实环境风险应急预案制度。指导生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企业事业单位采取风险防范措施，并根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求编制环境风险应急预案，定期开展应急演练，防止发生环境污染事故。 加强化工行业环境风险防控。严禁化工企业与劳动密集型非化工企业混建；指导化工园区（集中区）内企业在满足相邻企业安全距离的同时，应综合考虑区域内企业总体布局和数量，实施总量控制，降低区域风险。切实做好化工园区（集中区）污水处理和危险废物处置。建立环境安全防控体系，安装环境在线监测监控系统。 加强土壤环境风险监管。指导土壤环境重点监管企业严格落实《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》要求；加强对有色金属冶炼、石油开采、石油加工、化工、医药、电镀、制革等行业以及加油站、生活垃圾处置场、工业固体废物和危险废物处置场、规模化畜禽养殖场等区域的监管。; 本项目严格按照要求编制环境风险应急预案，定期开展应急演练；项目通过采取有效措施、严格做好防渗处理后，对地下水、土壤环境的污染影响较小；本项目不属于化工行业。; 符合. 资源利用效率要求; 实施能源消费总量控制和煤炭消费减量替代。2025年能源消费总量完成省下达任务，原则上煤炭消费总量不增加。实施高污染燃料禁燃区控制，高污染燃料禁燃区内禁止现场销售、燃用高污染燃料，不得新建、改建、扩建燃用高污染燃料的各类排烟设施，已建成的应限期淘汰或改用电、天然气等清洁能源。 积极创建节水典范城市。加强用水总量和用水强度控制，大力提升再生水利用水平。全面实施深度节水控水行动，降低供水管网漏损率，推广节水技术应用，提升城乡供用水系统智能化水平。抓好新旧动能转换起步区水资源节约集约利用，打造全国节水典范城市引领区。按照《济南市人民政府关于加强水资源管理工作的意见》（济政发〔2021〕1号）要求，严格控制地下水开采，全面实行地下水取水总量和水位控制，推动超采区地下水压采工作，在地下水超采区内，禁止新增取用深层承压地下水，逐步压缩地下水开采量。; 本项目生产需要使用电、水、天然气等资源，不使用高污染燃料，不开采地下水，不会对地下资源产生影响; 符合. 本项目位于山东省济南市济阳区回河街道办事处滨河街13号，属于回河街道重点管控单元，环境管控单元编码为ZH37011520003，本项目与回河街道重点管控单元生态环境准入清单符合性见下表。 表5 与济阳区生态环境准入清单表符合性分析 管控 类别; 重点管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1、沟杨水源地饮用水水源保护区范围内依据《中华人民共和国水污染防治法》：（1）在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。（2）禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。（3）禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。（4）禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。2、禁止焚烧生活垃圾、建筑垃圾、环卫清扫物等废弃物，强力推进餐饮企业油烟污染联合治理，开展餐饮油烟污染综合整治。3、合理布局生产与生活空间，从严控制新建、扩建排放大气污染物的工业项目。; 本项目位于山东省济南市济阳区回河街道办事处滨河街13号，不在饮用水水源保护区内，本项目不涉及垃圾焚烧，生活垃圾委托环卫部门清运。本项目涉及废气排放，位于济北·智造城（产业园），采取废气治理措施后能够实现达标排放。; 符合. 污染物排放管控; 4、提高污水处理率，逐步加严污水处理厂排放标准。城市建成区基本完成雨污分流和污水管网配套建设，提高城市再生水利用率。; 本项目无生产废水排放；生活污水经化粪池处理后，委托环卫部门清运。; 符合. 环境风险防控; 5、禁止在水源保护区范围内建设工业固废集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场；坚决取缔水源地内的重污染行业企业。管线所属企业在设计阶段应尽量避让水源地；无法避让确需跨越水源地的，要完善风险防范措施。; 本项目不在水源保护区范围内；项目无生产废水排放；生活污水经化粪池处理后，委托环卫部门清运。; 符合. 资源利用效率要求; 6、执行全市资源利用效率总体要求。; 项目用水、电及天然气资源量较小，满足全市资源利用效率总体要求; 符合. 三、环保政策符合性分析 1、与《山东省环境保护条例》（2018年修订）的符合性分析 表6 与《山东省环境保护条例》（2018年修订）符合性分析 山东省环境保护条例内容; 本项目情况; 符合性. 第十五条 禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目; 本项目不在左列项目内; 符合. 第四十四条 各级人民政府及其有关部门、园区管理机构应当做好环境基础设施规划，配套建设污水处理设施及配套管网、固体废物的收集处置设施、危险废物集中处置设施以及其他环境基础设施，建立环境基础设施的运行、维护制度，并保障其正常运行。县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区; 本项目位于济北·智造城（产业园）内，属于工业园区; 符合. 第四十五条排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。实行排污许可管理的排污单位，应当按照排污许可证规定的污染物种类、浓度、排放去向和许可排放量等要求排放污染物; 要求企业在建设期和运营期严格落实本报告提出的废气、废水、固废和噪声的环保治理措施; 符合. 第四十六条新建、改建、扩建建设项目，应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用; 本项目建成后要严格按照环保要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用; 符合. 2、与《<山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）、山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021-2025年）、山东省深入打好净土保卫战行动计划（2021-2025年）>的通知》（鲁环委办[2021]30号）的符合性分析。 表7 与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）、山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021-2025年）、山东省深入打好净土保卫战行动计划（2021-2025年）》的通知（鲁环委办[2021]30号）的符合性分析一览表 文件; 鲁环委办[2021]30号文; 本项目内容; 符合性. 蓝天保卫战行动计划; 聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照《产业结构调整指导目录》，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清。各市聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。到2025年，传输通道城市和胶济铁路沿线地区的钢铁产能应退尽退，沿海地区钢铁产能占比提升到70%以上；提高地炼行业的区域集中度和规模集约化程度，在布局新的大型炼化一体化项目基础上，将500万吨及以下未实现炼化一体化的地炼企业炼油产能分批分步进行整合转移；全省焦化企业户数压减到20家以内，单厂区焦化产能100万吨/年以下的全部退出；除特种水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线外，2500吨/日以下的水泥熟料生产线全部整合退出; 本项目不属于左列8个重点行业，不使用落后工艺设备，符合国家产业政策；项目不属于“高耗能、高污染、高排放、高风险”等行业; 符合. 持续压减煤炭消费总量，“十四五”期间，全省煤炭消费总量下降10%，控制在3.5亿吨左右; 本项目不涉及煤炭使用; 符合. 实施低VOCs含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代。新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含VOCs原辅材料使用的项目，原则上使用低（无）VOCs含量产品。2025年年底前，各市至少建立30个替代试点项目，全省溶剂型工业涂料、溶剂型油墨使用比例分别降低20、15个百分点，溶剂型胶粘剂使用量下降20%; 本项目使用水性墨及VAE乳胶，分别为低VOCs含量油墨及低VOCs含量胶粘剂; 符合. 碧水保卫战行动计划; 继续推进化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原料药制造、电镀、冶金等行业退城入园，提高工业园区集聚水平。指导工业园区对污水实施科学收集、分类处理，梯级循环利用工业废水。逐步推进园区纳管企业废水“一企一管、明管输送、实时监控，统一调度”，第一时间锁定园区集中污水处理设施超标来水源头，及时有效处理处置。大力推进生态工业园区建设，对获得国家和省级命名的生态工业园区给予政策支持。鼓励有条件的园区引进“环保管家”服务，提供定制化、全产业链的第三方环保服务，实现园区污水精细化、专业化管理。; 本项目不属于左列行业，位于济北·智造城（产业园）内，属于工业园区；项目印刷机刷头清洗废水收集入同色周转桶，用于水性墨补水，不外排；生活污水经化粪池处理后委托环卫部门清运。; 符合. 净土保卫战行动计划; 基于耕地土壤环境质量类别划分成果，2021年启动组织对高风险区域和农产品污染物含量超标等重点区域耕地进行深入调查和重点监测。; 本项目不属于高风险区域; 符合. 总结威海市试点经验，选择1-3个试点城市深入开展“无废城市”建设。以赤泥、尾矿和共伴生矿、煤矸石、粉煤灰、建筑垃圾等为重点，推动大宗工业固体废物贮存处置总量趋零增长。推动赤泥在生产透水砖、砂石等方面的综合利用。加快黄金冶炼尾渣综合处理技术研发进程，以烟台等市为重点加强推广应用。开展非正规固体废物堆存场所排查整治。构建集污水、垃圾、固废、危废、医废处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系，形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设施网络。到2025年，试点城市建立起“无废城市”建设综合管理制度和监管体系。; 本项目不涉及赤泥、尾矿和煤矸石等的固废; 符合. 3、与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-2023年）》的通知的符合性分析。 表8 与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-2023年）》的通知的符合性分析 山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-2023年）相关规定; 本项目情况; 符合性. 淘汰低效落后产能。依据安全、环保、技术、能耗、效益标准，以钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业为重点，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务，加快淘汰低效落后产能。到2022年，京津冀大气污染传输通道城市（不含济南市莱芜区、钢城区）钢铁产能原则上全部转移退出，合计炼钢产能1886万吨、炼铁产能1975万吨。到2023年，转移退出传输通道城市外炼钢产能490万吨、炼铁产能450万吨。到2022年，退出参与裕龙岛炼化一体化项目（一期）整合的6家地炼企业，合计产能1520万吨。到2023年，根据重大石化项目实施情况，推进位于城市人口密集区和炼油能力在300万吨及以下未实现炼化一体化的地炼产能分批整合转移。2021年，全省淘汰炭化室高度小于5.5米的焦炉及热回收焦炉，压减焦化产能180万吨。2022年，组织单独厂区100万吨以下独立焦化企业115万吨产能整合退出。到2023年，继续实施“以煤定产”，确保焦炭产量控制在3200万吨以内；继续实施“以钢定焦”，引导钢焦一体化布局。到2022年，除特种水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线外，2500吨/日以下的水泥熟料生产线全部整合退出，2500吨/日的水泥熟料生产线整合退出一半，其余2500吨/日水泥熟料生产线须确定产能置换方案。到2022年，直径3.2米及以下水泥磨机全部整合退出。逾期未完成产能置换的水泥熟料生产线和水泥磨机，直接关停退出。到2022年，年产能120万条以下的全钢子午胎（工程轮胎、航空轮胎、宽断面无内胎除外）、500万条以下的半钢子午胎（缺气保用轮胎、赛车胎高端产品、超低断面轮胎除外）企业全部整合退出，淘汰不能实现密闭式自动投料的炼胶机及不能实现充氮工艺的子午胎行业硫化设备; 本项目不属于左列行业，符合国家产业政策; 符合. 严控重点行业新增产能。重大项目建设，必须首先满足环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放“减量替代是原则，等量替代是例外”的总量控制刚性要求。按照国家相关产业政策，深入实施“四上四压”，坚持“上新压旧”“上大压小”“上高压低”“上整压散”。对钢铁、地炼、焦化、煤电、电解铝、水泥、轮胎、平板玻璃等重点行业实施产能总量控制，严格执行产能置换要求，确保产能总量只减不增。严格执行国家煤化工、铁合金等行业产能控制或产能置换办法。“两高”项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和常规污染物减量等“五个减量”，新建项目要按照规定实施减量替代，不符合要求的高耗能、高排放项目要坚决拿下来。严禁新增水泥熟料、粉磨产能，严禁省外水泥熟料、粉磨、焦化产能转入我省; 本项目排放的污染物实行倍量替代，不属于左列重点行业，不属于“两高”项目。; 符合. 4、与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字[2021]58号）的符合性分析 表9 项目与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字[2021]58号）的符合性分析 条例规定; 本项目情况; 结论. 一、认真贯彻执行产业政策; 新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。; 本项目符合国家产业政策要求，未采用国家公布的淘汰工艺和落后设备; 符合. 二、强化规划刚性约束; 新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。; 本项目位于济北·智造城（产业园）内，符合济北·智造城（产业园）总体规划及产业定位; 符合. 三、科学把好项目选址关; 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。; 本项目位于济北·智造城（产业园）内; 符合. 四、严把项目环评审批关; 新上项目必须严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线一单”生态环境分区管控要求。强化替代约束，涉及主要污染物排放的，必须落实区域污染物排放替代，确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替代，否则各级环评审批部门一律不予审批通过。; 本项目符合“三线一单”要求，污染物排放实行区域污染源排放替代，项目不涉及煤炭消耗; 符合. 五、建立部门联动协调机制; 强化对项目产业政策、固定资产投资、能耗、用地标准、环境等的论证，对不符合要求的，一律不得办理立项、规划、土地、环评等手续。; 本项目位于济北·智造城（产业园）内，按照规定办理立项、环评手续; 符合. 六、强化日常监管执法; 持续加大对违反产业政策、规划、准入规定等违法违规建设行为的查处力度，坚决遏制“未批先建”等违法行为; 项目尚未开工建设，不属于未批先建; 符合. 5、与《山东省生态环境厅关于印发<山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见>的通知》（鲁环发[2019]146号）符合性分析 表10 项目与《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》符合性分析 指导意见要求; 项目情况; 符合性. 控制思路与要求; （一）推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 本项目使用水性墨及VAE乳胶，分别为低VOCs含量油墨及低VOCs含量胶粘剂，从源头减少VOCs产生。; 符合. （二）加强过程控制。 1.加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散、工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 2.加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中重点区域超过100ppm，以碳计）的收集运输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 3.推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。 4.遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭措施的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置配风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按照相关规定执行；集气罩的设计、安装应符合《机械安全 局部排气通风系统安全要求》（GB/T 35077），通风管路设计应符合《通风管道技术规程》（JGJ/T141）等相关规范要求，VOCs废气管路不得与其他废气管路合并。 5.推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。 6.治污设施的设计与安装应充分考虑安全性、经济性及适用性。具有黏连性、积聚自燃性、高沸点、与碳发生化学反应的有机废气，不宜采用活性炭吸附、光催化氧化②、低温等离子③等治污设施。含有酸性物质的有机废气，应充分考虑对治污设施的腐蚀等影响因素。含有颗粒物的废气，为保障VOCs治污设施运行的稳定性，宜进行预处理降低颗粒物浓度。含卤素的有机废气，在使用直接燃烧、蓄热式燃烧等处理工艺时，宜采用急冷等方式减少二噁英④的产生。使用臭氧发生器等基于臭氧发生原理的治污设施，应采取有效措施降低臭氧逸散对周边环境的影响。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026）要求。; 本项目水性墨、VAE乳胶密封储存、转移和输送、削减VOCs无组织排放。涂胶烘干废气经涂胶生产线上方的集气罩收集后采用二级活性炭吸附装置（TA001）处理，经1根15m高排气筒（DA001）排放，控制风速不低于0.3米/秒，满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026）要求。本项目涂胶烘干工序和印刷工序产生的有机废气不具有黏连性、积聚自燃性、高沸点、与碳发生化学反应; 符合. （三）加强末端管控。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，VOCs去除率应不低于80%。有行业排放标准的按其相关规定执行。; 本项目采用“二级活性炭吸附装置”处理有机废气，VOCs去除率不低于80%; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、企业概况及项目由来 济南华奥无纺科技有限公司成立于2014年04月21日，注册地位于济阳县回河镇机械工业园6-3号院，法定代表人为刘振，经营范围包括无纺布、无尘纸制品及生产设备的研发、生产、销售；非生产性废旧物资回收（不含报废汽车、危险废物、境外可利用固体废物）；进出口业务。 济南华奥无纺科技有限公司原有项目为“济南华奥无纺科技有限公司新建年加工100吨无纺布、无尘纸制品项目”及“济南华奥无纺科技有限公司扩建年产100台套无纺布加工设备项目”，建设地点均为济阳县回河镇液压升降平台产业园6号。 “济南华奥无纺科技有限公司新建年加工100吨无纺布、无尘纸制品项目”于2017年8月6日通过了原济阳县环境保护局审批，审批文号：济阳环报告表[2017]77号，见附件8。2018年01月08日，该项目通过了竣工环境保护验收，验收意见见附件9。 “济南华奥无纺科技有限公司扩建年产100台套无纺布加工设备项目”于2020年9月24日取得济南市生态环境局济阳分局告知承诺批复，审批文号：济阳环报告表[2020]72号，见附件8。该项目尚未验收。 企业已进行排污许可登记，登记编号：91370125096959696M001Z，有效日期为2020年6月18日至2025年6月17日。“济南华奥无纺科技有限公司扩建年产100台套无纺布加工设备项目”未进行排污许可补充登记。因项目原址租赁合同到期，且原址不继续生产，不再进行排污许可补充登记。 由于济南华奥无纺科技有限公司原址租赁合同到期以及企业自身发展需求，拟对现有项目进行搬迁，拟选址于山东省济南市济阳区回河街道办事处滨河街13号，年产无尘纸制品1000吨，无纺布加工设备100套。搬迁后，原无纺布设备生产产能无变化，无尘纸制品产能由原100吨/年提升至1000吨/年，由此产生本项目。 济南华奥无纺科技有限公司迁建年产100台无纺布生产设备及扩建年产1000吨无尘纸制品项目总投资1500万，租赁闲置生产车间进行生产，该项目车间占地面积3645平方，加工设备包括：印刷机、分切机、横切机、涂胶生产线、包装生产线、封口机、卷绕机、折叠机、电焊机、等离子切割机等19台（套）。迁建后，原址不再进行生产。 2、工程组成 本项目工程组成见表11。 表11 项目工程组成一览表 项目组成; 内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1座，建筑面积3645m2，车间内南侧设置印刷机、涂胶生产线、分切机、卷绕机等生产设备，用于无尘纸制品生产；车间内北侧设置数控钻床、电焊机、等离子切割机等生产设备，用于无纺布加工设备生产。; 新建. 辅助工程; 办公楼; 2层，位于厂区东侧，建筑面积414m2，主要用于生产管理、日常办公、客户接待等。; 新建. 公用工程; 供水; 由济阳区市政自来水管网提供。; 新建. 供热; 本项目涂胶生产线使用天然气进行供热，由济阳区市政天然气管网提供. 供电; 由济阳区市政供电网络提供。; 新建. 环保工程; 废气; 1、涂胶烘干废气、印刷废气分别经集气罩收集，一并通过二级活性炭吸附装置处理，公用1根15m高排气筒DA001排放； 2、涂胶生产线安装低氮燃烧器，天然气燃烧废气经集气管道收集后由1根15m高排气筒DA002排放； 3、等离子切割及开卷废气别经集气罩收集、布袋除尘器处理，通过1根15m高排气筒DA003排放； 4、焊接废气经移动式焊烟净化器处理后无组织达标排放；5、未收集的废气通过加强车间密闭减少排放。; 新建. 废水; 本项目印刷机刷头清洗废水收集入同色周转桶，用于水性墨补水，不外排；生活污水经化粪池处理后，委托环卫部门清运; 新建. 固体废物; 下脚料、废包装材料、废焊渣收集后外售物资回收单位；废水性墨桶、废胶桶收集后由厂家回收处理；废活性炭收集后暂存于危废间，委托有危废处理资质的单位处置；生活垃圾委托环卫部门定期清运。; 新建. 噪声; 选用低噪声设备，安装隔声门窗等，安装基础减震、距离衰减，项目厂界噪声达标排放。; 新建. 3、项目主要经济技术指标 表12 项目主要技术经济指标 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 1; 总占地面积; m2; 4059; /. 2; 总建筑面积; m2; 4059; /. 3; 年工作天数; d; 300; 一班制，每班工作8小时. 4; 年生产小时数; h; 2400. 5; 员工人数; 人; 10; /. 4、项目产品方案 表13 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量; 单位. 1; 无尘纸制品; 1000; t/a. 2; 无纺布加工设备; 100; 台/a. 2.1; 无纺布加工设备; 无纺布切割机; 90; 台/a. 2.2; 无纺布横切折叠机; 6; 台/a. 2.3; 无纺布印刷机; 2; 台/a. 2.4; 其他无纺布生产设备; 2; 套/a. 5、项目主要生产设备 表14 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位; 备注. 无尘纸制品. 1; 印刷机; 非标; 4; 台; 四色印刷，使用水性环保墨. 2; 分切机; 非标; 2; 台; /. 3; 横切机; 非标; 2; 台; /. 4; 涂胶（色胶）生产线; 非标; 1; 条; 使用天然气加热 进行烘干. 5; 涂胶（白胶）生产线; 非标; 1; 条. 6; 包装生产线; 非标; 1; 条; /. 7; 封口机; 非标; 1; 台; /. 8; 卷绕机; 非标; 1; 台; /. 9; 折叠机; 非标; 1; 台; /. 无纺布生产设备. 10; 等离子切割机; 非标; 1; 台; /. 11; 摇臂钻; 非标; 1; 台; /. 12; 电焊机; 非标; 2; 台; /. 13; 焊烟净化器; 非标; 1; 台; /. 6、原辅材料 表15 本项目主要原辅材料一览表 序号; 原辅料名称; 用量; 单位; 备注; 来源; 最大暂存量. 无尘纸制品. 1; 热合无尘纸; 800; t/a; /; 外购; 80t. 2; VAE乳胶; 200; t/a; 白色或彩色，液态，50kg/桶; 外购; 20t. 3; 环保水性墨; 4; t/a; 液态，5kg/桶; 外购; 0.5t. 4; 天然气; 20; 万m3/a; 管道天然气; 外购; /. 5; 纸箱; 10000; 个/年; /; 外购; 1000个. 无尘纸生产设备. 6; 钢材; 100; t/a; 用作产品主体材料; 外购; 10t. 7; 外协加工件; 50; t/a; 用作产品支架; 外购; 5t. 8; 电器元件; 200; 套/a; /; 外购; 20套. 9; 电机; 400; 套/a; 用作产品动力; 外购; 40套. 10; 气动元件; 500; 套/a; /; 外购; 50套. 11; 液压元件; 60; 套/a; /; 外购; 6套. 12; 焊条; 1; t/a; /; 外购; 0.1t. 原辅材料简介 1）VAE乳胶：VAE乳液是一种低残余单体，低有机挥发物，低气味的醋酸乙烯-乙烯共聚物乳液，具有优异的湿粘性、初粘力以及抗剪切性能，对基材粘结适用性广、耐热性能好。VAE乳液产品是以醋酸乙烯和乙烯为主要原料，采用中压乳液聚合工艺，在引发剂作用下共聚生成，产品为白色乳状液体，它为水基型乳液，属非危险品。比重：（H2O为1.0）1.06－1.09，蒸发剩余物百分浓度：（重量）≥54.5%，pH值：4.0－6.0，醋酸乙烯含量在70％～95％。VAE乳液具有粘度低，固含量高的特性，同时该产品无毒、无味，符合环保要求，被各个领域的用户认可并作为首选产品。VAE乳液在涂料方面、织物加工和纸加工、建筑方面和作为粘合剂使用方面有着广泛的使用。 2）水性墨：水性墨是由水性高分子树脂和乳液、有机颜料、溶剂（主要是水）和相关助剂经物理化学过程混合而成。水性墨的溶解载体是水和少量的醇（3-5%），不易燃，不会损害油墨制造者和印刷操作者的健康，对大气环境无污染等特性。水性墨作为一种新型印刷油墨，没有溶剂性油墨中某些有毒、有害物质在印刷品中残留和对包装商品的污染，改善了总体环境质量。 本项目水性油墨中禁用芳香胺均未检出，检出限为5mg/kg，符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB 38507-2020）表1油墨中可挥发性有机化合物含量的限值要求（水性油墨 柔印油墨 吸收性承印物≤5%）。成分监测报告见附件11。 7、公用工程 （1）给水 本项目不设食堂和宿舍。本项目用水主要为印刷机刷头清洗用水、水性墨调制用水和职工生活用水，新鲜水总用量为121.04m3/a，源自济阳区市政供水管网。 1）印刷机刷头清洗用水：本项目印刷机刷头每3天清洗一次，每次用水量约2L，年工作300天，用水量为0.2m3/a。 2）水性墨调制用水：本项目水性墨与水按照4:1的比例进行调制，本项目水性油墨用量为4t/a，则水性墨调制用水量为1m3/a。其中0.16m3/a来自印刷机刷头清洗水，0.84 m3/a为新鲜水。 3）生活用水：项目劳动定员10人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），员工用水定额按40L/人·d计，年工作天数300天，则本项目生活用水量为120m3/a。 （2）排水 本项目水性墨调制用水在烘干工序蒸发损耗，项目废水主要包括印刷机刷头清洗废水和生活污水。 1）印刷机刷头清洗废水：项目印刷机刷头清洗废水产生量按清洗用水量的80%计，则印刷机刷头清洗废水量为0.16m3/a，主要污染物为SS和色度。印刷机刷头清洗废水量较少，产生的废水收集入同色周转桶，用于水性墨补水，不外排。 2）生活污水：生活污水的产生量按生活用水量的80%计，则生活污水的产生量为96m3/a，经化粪池处理后委托环卫部门清运。 本项目水平衡图见下图。 图1 本项目水平衡图（单位：m3/a） （3）供电：项目年用电量约62.82万kWh，由当地供电网络提供。 （4）供热：烘干工序采用管道天然气加热，冬季办公取暖采用电加热空调。 （5）供气：根据建设单位提供资料，本项目每小时用气量83m3/h，烘干工序年生产2400h，年用天然气20万m3/a，由当地天然气管网供应。 8、平面布置 本项目位于济南市济阳区回河街道办事处滨河街13号，厂区呈矩形，生产车间项目租赁的生产车间位于厂区北侧生产车间的中部偏北，在生产车间北侧设置无纺布设备生产区，布置电焊机、等离子切割机、摇臂钻等设备；南侧设置无尘纸制品生产区，布置涂胶生产线、印刷机、分切机、横切机、卷绕机等生产设备，原料暂存区位于生产车间内东北角，产品暂存区位于生产车间西侧，用于存放无纺布生产设备成品、无尘纸制品成品。办公楼位于厂区东侧，主要用于生产管理、客户接待。厂区布局符合工艺流程中的物料的走向，减少了物流的运输时间和成本。总体而言，此布局功能区相对独立设置，生产联系紧密，便于生产和管理。 本项目厂区平面布置图见附图3。 9、总投资和环保投资 本项目总投资为1500万元，环保投资45万元，占总投资的3.0%，详见下表。 表16 环保投资一览表 序号; 类别; 主要环保措施; 环保投资（万元）; 备注. 1; 废气; 集气罩+二级活性炭吸附装置+15米高排气筒1根; 20; 新建. 低氮燃烧器+集气管道+排气筒1根; 10. 集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒1根; 8. 焊烟净化器1台; 2. 2; 固废; 一般固废暂存区、危废暂存间; 1; 新建. 3; 废水; 化粪池; 1; 新建. 4; 噪声; 低噪声设备、减振垫，生产设备室内布置; 1; 新建. 5; 防渗; 车间地面硬化; 2; 新建. 总计; 45; --. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期： 本项目租赁现有闲置生产车间、办公楼，无土建工程，施工期主要为室内设计装修、设备的安装和调试产生的噪声，其影响程度较小且污染影响会随着施工期的结束而消失，本次环评不再对施工期进行评价。 二、运营期 1、无尘纸生产工艺流程及排污环节见下图： 图2 本项目无尘纸制品工艺流程及排污环节图 生产工艺： 本项目外购热合无尘纸，经放卷进行涂胶，放卷过程会有纤维尘产生。放卷后根据客户需要，一部分无尘纸涂白色的VAE乳胶，一部分无尘纸涂彩色的VAE乳胶，涂胶后的无尘纸在涂胶生产线上进行烘干，烘干采用天然气加热空气产生的热风间接烘干，烘干后进行收卷，收卷后进入分切机根据客户订单进行分切，根据客户要求使用印刷机印制LOGO标志，最后包装入库即为成品无尘纸制品。 无尘纸制品生产过程中所用涂胶为VAE乳液，为白色或彩色乳状液体，属于水基型乳液，低有机挥发物、低气味的醋酸乙烯-乙烯共聚物乳液，为无毒无味乳液；印刷只进行LOGO标的印刷，产品为亲肤性产品及餐饮产品，所用油墨为环保型，属水基油墨，溶解载体是水和少量的醇类（约含3%～5%）。 2、无纺布加工设备生产工艺流程及排污环节见下图： 图3 本项目无纺布加工设备生产工艺流程及排污环节图 本项目以钢材为主要原料，根据设备图纸要求，外购钢材切割下料后，经摇臂钻进行简单机加工，加工成符合要求的主体结构，然后与其他部件一起采用人工焊接，焊接后部分组件送至外协喷塑企业进行喷塑，然后与外购电器元件、液压元件等部件人工组装，完成后即为成品，入库待售。 主要产污环节： 1、废气 本项目运营期废气主要涂胶烘干工序产生的有机废气、印刷工序产生的有机废气、天然气燃烧废气、等离子切割废气、开卷废气及焊接烟尘。 2、废水 本项目废水主要为印刷机头清洗废水以及生活污水。 3、噪声 本项目运营过程中噪声源主要为横切机、折叠机、封口机等生产设备以及风机、水泵运行产生的噪声，其噪声源强在65～90dB(A)左右。 4、固废 本项目固废主要为下脚料、废包装材料、废焊渣、废水性墨桶、废胶桶、废活性炭和生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 济南华奥无纺科技有限公司原有项目为“济南华奥无纺科技有限公司新建年加工100吨无纺布、无尘纸制品项目”及“济南华奥无纺科技有限公司扩建年产100台套无纺布加工设备项目”，建设地点均为济阳县回河镇液压升降平台产业园6号。 “济南华奥无纺科技有限公司新建年加工100吨无纺布、无尘纸制品项目”于2017年8月6日通过了原济阳县环境保护局审批，审批文号：济阳环报告表[2017]77号，见附件8。2018年01月08日，该项目通过了竣工环境保护验收，验收意见见附件9。 “济南华奥无纺科技有限公司扩建年产100台套无纺布加工设备项目”于2020年9月24日取得济南市生态环境局济阳分局告知承诺批复，审批文号：济阳环报告表[2020]72号，见附件8。该项目尚未验收。 企业已进行排污许可登记，登记编号：91370125096959696M001Z，有效日期为2020年6月18日至2025年6月17日。“济南华奥无纺科技有限公司扩建年产100台套无纺布加工设备项目”未进行排污许可补充登记。因项目原址租赁合同到期，且原址不继续生产，不再进行排污许可补充登记。 表17 现有工程及本项目基本情况一览表 原有项目名称; 原有项目环评批复及验收情况; 目前情况. 济南华奥无纺科技有限公司新建年加工100吨无纺布、无尘纸制品项目; 2017年8月6日通过了原济阳县环境保护局审批，审批文号：济阳环报告表[2017]77号，见附件8。2018年01月08日，该项目通过了竣工环境保护验收; 已停产. 济南华奥无纺科技有限公司扩建年产100台套无纺布加工设备项目; 2020年9月24日取得济南市生态环境局济阳分局告知承诺批复，审批文号：济阳环报告表[2020]72号; 已停产，尚未验收. 项目原厂址位于回河镇机械工业园，由于租赁合同到期，济南华奥无纺科技有限公司原有两个项目已停产，建设单位拟选址于济阳区回河街道办事处滨河街13号进行迁建及扩建。原有项目运行期主要污染物包括： 一、废气 原有项目运营期主要污染物包括：开卷工序产生的粉尘经旋风除尘器处理后经1根15m高排气筒DA001排放；印刷工序、喷胶烘干工序产生的有机废气，经UV光氧处理后通过1根15m高排气筒DA002排放；切割粉尘、焊接烟尘、打磨粉尘经移动式烟尘净化器处理后无组织排放；喷塑粉尘经滤筒除尘柜处理后，通过风机引入布袋除尘器处理后，经1根15m高排气筒DA003排放；燃气固化炉安装低氮燃烧器天然气废气同固化废气一并经密闭烘干房收集，通过一套二级活性炭吸附设备处理后，经1根15m高排气筒DA004排放。 山东恒辉环保科技有限公司与2020年11月19日对“济南华奥无纺科技有限公司新建年加工100吨无纺布、无尘纸制品项目”进行了例行监测，监测情况见下表。 表18 原有项目有组织废气例行监测数据一览表 检测点位; 涂胶、烘干、开卷工序旋风除尘+光氧处理排气筒出口. 采样日期; 2020.11.19. 检测频次; 第一次; 第二次; 第三次. 标干流量（m); 1016; 1025; 1030. VOCs排放浓度 (mg/m3); 4.38; 4.45; 3.94. VOCs排放速率 (kg/h); 0.00445; 0.00456; 0.00406. 颗粒物排放浓度 (mg/m3); 4.2; 4.5; 4.1. 颗粒物排放速率 (kg/h); 0.00427; 0.00461; 0.00422. 二氧化硫排放浓度 mg/m3); 未检出; 未检出; 未检出. 二氧化硫排放速率 kg/h); /; /; /. 氮氧化物排放浓度 mg/m3); 7; 9; 10. 氮氧化物排放速率 (kg/h); 0.00711; 0.00923; 0.0103. 由上表可知，天然气燃烧废气满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1 “重点控制区”排放浓度限值要求（SO2：50mg/m3、NOx：100mg/m3、颗粒物：10mg/m3）；颗粒物有组织排放满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区排放浓度限值（10mg/m3）要求和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准限值的要求（15m高排气筒，≤3.5kg/h）；VOCs有组织排放满足《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表2标准要求（排放浓度：50mg/m3，排放速率：1.5kg/h）。 二、废水 原有项目废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后，委托环卫部门定期清运；印刷机头清洗废水按颜色分类收集至水性墨桶，用于水性墨调制过程的补水，不外排。 三、噪声 原有项目噪声主要为空压机、摇臂钻、等离子切割机等生产设备及风机、水泵运行产生的机械噪声。 四、固废 原有项目固体废物主要为废环保油墨桶、废包装物、废边角料、废活性炭、焊渣、生活垃圾。废边角料、废包装物统一收集后外售废品收购站。废环保油墨桶、废活性炭委托有资质单位进行处置。焊渣由环卫部门定期清运。生活垃圾定期由环卫部门清运。 五、原有项目总量控制指标 济南华奥无纺科技有限公司现有总量为颗粒物：0.045t/a、二氧化硫：0.002t/a、氮氧化物：0.004t/a、VOCs：0.0004t/a。 六、原有项目存在的问题及整改措施 经过现场勘查，项目原厂址生产车间内均已硬化，无渗水、泄漏等情况，拆迁后的设备部分用于新厂区内，部分外卖给其他公司。项目拆迁完毕后与原有项目有关的污染将不复存在。 由于项目原址不再生产，不需要进行整改，待本项目建成后，及时填报排污许可登记、履行竣工环保验收手续，按照要求定期开展例行监测。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 根据济南市生态环境局发布的《2021年济南市环境质量简报》，2021 年济阳区环境空气质量现状情况见下表。 表19 2021年济阳区环境质量达标情况一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 /（μg/m3）; 标准值 /（μg/m3）; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均; 14; 60; 23.3%; 达标. NO2; 年平均; 33; 40; 82.5%; 达标. PM10; 年平均; 81; 70; 115.7%; 不达标. PM2.5; 年平均; 40; 35; 114.3%; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1300; 4000; 32.5%; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 187; 160; 116.9%; 不达标. 由上表可见，2021年济阳区环境空气中SO2、NO2、CO浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准的要求，PM10、PM2.5、O3浓度不满足二类标准要求。项目所在区域为不达标区。PM2.5、PM10超标主要是由于交通量增加、建筑施工、工业污染物排放等原因造成的；O3超标主要是由于汽车排放的氮氧化物较多，在阳光辐射下导致臭氧超标。 大气环境质量改善措施： 为改善区域大气环境，济南市已发布《济南市2022年大气污染防治实施方案》、《2022年全市园林绿化工程扬尘污染防治精细化管控专项方案》，其中详细制定了改善环境空气质量的方案。 按照“属地管理、部门监管、整体联动、综合治理”的原则，深入开展园林绿化工程扬尘污染综合整治，巩固既有防治成效，推进精细化管控，突出主体责任落实，促进防治措施落地，通过精准治尘、科学治尘、依法治尘，降低扬尘污染排放，推动济南市空气质量持续提升。重点任务： 1、推进园林绿化工地扬尘污染精细化管理，严格落实工地围挡、产尘物料堆放覆盖、土(石)方开挖湿法作业、路面硬化保洁、出入车辆清洗、建筑垃圾运输车辆密闭运输、扬尘在线监测监控、设置专职扬尘管理员等“八项扬尘防治措施”;全面落实园林绿化工程扬尘污染防治公示制度，在施工工地显要位置设置公示牌，接受社会监督。 2、施工工期三个月以上的园林绿化工程应安装扬尘在线监测及视频监控设备，并与监管部门监测、监控平台实施联网，确保重点部位全覆盖。 3、加强园林绿化工地非道路移动机械管控。 4、夯实重污染天气应急减排措施，按预案启动应急响应，开展应急联动。 5、持续开展裸土覆绿专项行动。 6、对城市建成区主干道绿化带开展冲洗抑尘工作。 2、地表水环境 根据《2021年济南市环境质量简报》，小清河干流4个断面每月监测24项指标，源头断面睦里庄水质达到地表水Ⅲ类标准，化学需氧量、氨氮年均浓度分别为9.0毫克/升、0.07毫克/升，与上年相比，化学需氧量、氨氮分别下降44.8%、50%；出境断面辛丰庄水质达到地表水Ⅴ类标准，化学需氧量、氨氮年均浓度分别为14.6毫克/升、0.78毫克/升，与上年相比，化学需氧量、氨氮分别下降32.4%、6.0%。 3、地下水 本项目地下水无需开展环境质量现状调查。 4、声环境 根据《2021年济南市环境质量简报》，2021年城区区域声环境监测设416个点位。昼间平均等效声级为53.8分贝，达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类标准。与上年相比，昼间平均等效声级下降0.6分贝。根据《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（HJ640－2012），市区区域声环境为二级水平，声环境质量较好。 本项目周边50m范围内无声敏感目标，不需开展声环境质量现状监测。 5、土壤环境 本项目土壤无需开展环境质量现状调查。 6、生态环境 本项目位于山东省济南市济阳区回河街道办事处滨河街13号，租赁现有闲置生产车间、办公楼进行建设，无新增用地，且项目用地范围内不含生态环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求分析可知，本次评价无需开展生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境：本项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标。 2、声环境：本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境：本项目厂界外500m范围内无地下水集中饮用水水源、热水、矿泉水、泉水等特殊地下水资源。 4、生态环境：本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 有组织废气：天然气燃烧废气执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1 “重点控制区”排放浓度限值要求（SO2：50mg/m3、NOx：100mg/m3、颗粒物：10mg/m3）；颗粒物有组织排放执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区排放浓度限值（10mg/m3）要求和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准限值的要求（15m高排气筒，≤3.5kg/h）；VOCs有组织排放执行《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表2标准（排放浓度：50mg/m3，排放速率：1.5kg/h）。 无组织废气：VOCs无组织排放执行《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）中表2厂界监控浓度限值（2.0mg/m³）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中表A.1厂区内无组织特别排放限值（非甲烷总烃：1h平均浓度值≤6mg/m3，任意一次浓度值≤20mg/m3）要求；颗粒物厂界监控浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（1.0mg/m3）。 2、废水 本项目印刷机刷头清洗废水量较少，产生的废水收集入同色周转桶，用于水性墨调制用水，不外排。生活污水经化粪池处理后委托环卫部门清运。本项目无废水外排。 3、噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间≤60dB（A））。 4、固体废弃物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单的要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发〔2019〕132号）的要求，主要控制污染物为烟粉尘、SO2、NOx、挥发性有机物、COD、NH3-N。 本项目生活污水经化粪池处理后委托环卫部门清运，印刷机刷头清洗废水收集入同色周转桶，用于水性墨调制用水，不外排。故本项目不需要申请COD、氨氮总量。 本项目废气有组织排放量分别为颗粒物：0.136t/a、二氧化硫：0.040t/a、氮氧化物：0.061t/a、VOCs：0.062t/a，根据《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》(鲁环发[2019]132号)，结合本项目所在地空气环境质量现状情况，项目所在地环境质量为不达标区，总量控制指标应按2倍削减替代执行。 济南华奥无纺科技有限公司现有总量为颗粒物：0.045t/a、二氧化硫：0.002t/a、氮氧化物：0.004t/a、VOCs：0.0004t/a，可削减本项目总量，还需申请总量指标：颗粒物：0.091t/a、二氧化硫：0.038t/a、氮氧化物：0.057t/a、VOCs：0.0616t/a。 本项目需申请总量控制指标为：颗粒物：0.091t/a、二氧化硫：0.038t/a、氮氧化物：0.057t/a、VOCs：0.0616t/a；需申请倍量替代指标为：颗粒物0.182t/a、二氧化硫0.076t/a、氮氧化物0.114t/a、VOCs 0.1232t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁现有生产车间、办公楼，无土建工程，施工期主要为室内设计装修、设备的安装和调试产生的噪声，其影响程度较小且污染影响会随着施工期的结束而消失，本次环评不再对施工期进行环境影响分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、污染物产排情况分析 本项目运营期废气主要为涂胶烘干工序产生的有机废气、印刷工序产生的有机废气及天然气燃烧废气。 （1）有组织废气 ①涂胶烘干工序产生的VOCs 本项目涂胶过程中使用VAE粘合胶，在涂胶机烘干过程中会产生少量的挥发性有机废气，主要污染物为烃类以及低分子醇。挥发性有机废气产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》1781非织造布制造行业系数手册中非织造工段的产污系数，具体参数情况见下表。 表20 非织造布制造业行业产排污系数一览表 工段名称; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 产污系数. 非织造工段; 非织造布; 高分子聚合物; 化学粘合工艺; 266.0g/t-产品. 本项目年产无尘纸制品1000吨，根据上表计算，涂胶烘干工序的VOCs产生量为0.266t/a。 涂胶烘干废气经涂胶生产线上方的集气罩收集后采用二级活性炭吸附装置（TA001）处理，经1根15m高排气筒（DA001）排放，风机风量为5000m3/h，年涂胶烘干时间为2400h，集气罩收集效率为90%，VOCs处理效率为80%，经计算，本项目涂胶烘干工序VOCs有组织排放量为0.048t/a，排放速率为0.020kg/h，排放浓度为4.0mg/m3。 ②印刷工序产生的VOCs 本项目印刷工序以水基油墨为原料，在印刷过程中，有少量的有机废气产生，主要为醇类，废气以烃类以及低分子醇为主，不含苯、二甲苯等有机物，废气以非甲烷总烃计，类比原有项目例行监测数据，VOCs挥发量约为水性油墨用量的2%。本项目水性墨年用量为4t/a，则VOCs产生量为0.08t/a。 印刷废气经集气罩收集后与涂胶烘干废气一起汇总至二级活性炭吸附装置处理，经1根15m高排气筒（DA001）排放，风机风量为5000m3/h，年印刷时间为600h，集气罩收集效率为90%，VOCs处理效率为80%，经计算，本项目印刷工序VOCs有组织排放量为0.014t/a，排放速率为0.024kg/h，排放浓度为4.8mg/m3。 ③天然气燃烧废气 本项目烘干过程中采用天然气作为热源，天然气消耗量为20万m3/a，本项目要求涂胶生产线配备国际领先的低氮燃烧设施，天然气燃烧废气经集气管道收集后通过1根15m高排气筒DA002排放。本项目天然气燃烧废气产污系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册》，颗粒物产污系数参照《纳入排污许可管理的火电等17个行业污染物排放量计算方法（含排污系数、物料衡算方法）（试行）》中附录A，火电行业污染物实际排放量产排污系数列表中的表 A.1 废气污染物排放产污系数一览表，每燃烧1m3天然气产生103.9mg烟尘。进行计算。具体参数情况见下表。 表21 污染物产污系数一栏表 项目; 核算参数. 单位; 产污系数; 参数来源. 废气量; 标立方米/万立方米-原料; 107753; 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册》. SO2; 千克/万立方米-原料; 0.02S. NOx; 千克/万立方米-原料; 3.03. 颗粒物; 千克/万立方米-原料; 1.039; 《煤、天然气燃烧的污染物产生系数》. 注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为mg/m³。本项目天然气燃料中含硫量（S）为100mg/m³，则S=100。 表22 燃烧废气各污染物排放情况一览表 污染物名称; 产生废气量 （万Nm3）; 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 排放废气量（万Nm3）; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3. 颗粒物; 215.5; 0.021; 9.6; 215.5; 0.021; 9.6. SO2; 0.040; 18.6; 0.040; 18.6. NOx; 0.061; 28.1; 0.061; 28.1. ④等离子切割废气 本项目等离子切割过程中会产生切割烟尘，主要污染物为颗粒物，颗粒物产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》机械制造业行业系数手册中等离子切割工序，具体参数情况见下表。 表23 机械制造业产排污系数一览表 工段名称; 原料名称; 工艺名称; 产污系数. 下料; 钢材; 等离子切割; 1.10kg/t-原料. 本项目钢材用量为100t/a，根据上表计算，等离子切割颗粒物的产生量为0.110t/a。 等离子切割废气经集气罩收集后采用布袋除尘器（TA002）处理，经1根15m高排气筒（DA001）排放，风机风量为5000m3/h，年切割时间为1800h，集气罩收集效率为90%，颗粒物处理效率为95%，经计算，本项目等离子切割粉尘有组织排放量为0.005t/a，排放速率为0.003kg/h，排放浓度为0.6mg/m3。 ⑤开卷工序产生的粉尘 “济南华奥无纺科技有限公司新建年加工100吨无纺布、无尘纸制品项目”停产前正常运行，根据原项目例行监测报告（山东恒辉检字（IIT）第202011270号）可知，开卷工序排气筒出口颗粒物最大排放速率为0.0046kg/h，有组织最大排放浓度为4.5mg/m3。 本项目不更换热合无尘纸种类及开卷设备，类比原环评及验收报告、例行监测报告，本项目颗粒物产生量按最大值。项目无尘纸制品产量为1000t/a，颗粒物有组织排放速率取0.046kg/h，风机风量5000m3/h，年开卷时间2400h，则有组织排放量为0.110t/a，有组织排放浓度为9.2mg/m3。集气罩收集效率90%，布袋除尘器处理效率95%。则有组织VOCs产生量为2.208t/a，产生浓度为184.0mg/m3，产生速率为0.920kg/h。 （二）无组织废气 本项目无组织废气主要为焊接废气和未被收集的废气。 （1）焊接废气 本项目焊接过程中会产生焊接烟尘，主要污染物为颗粒物，颗粒物产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》机械制造业行业系数手册中焊接工序，具体参数情况见下表。 表24 机械制造业产排污系数一览表 工段名称; 原料名称; 工艺名称; 产污系数. 焊接; 焊条; 手工电弧焊; 20.2kg/t-原料. 本项目焊条用量为1t/a，根据上表计算，焊接工序颗粒物的产生量为0.020t/a。 焊接废气经移动式焊烟净化器处理达标后无组织排放，收集效率90%，处理效率90%，年焊接时间900h，则焊接烟尘无组织排放量为0.004t/a，排放速率为0.0044kg/h。 （2）未被收集的涂胶烘干、印刷废气 经上述计算可知，涂胶烘干废气VOCs的产生量为0.346t/a，收集效率为90%，则无组织VOCs的排放量共计0.035t/a，排放速率为0.014kg/h。 （3）未被收集的开卷、等离子切割废气 经上述计算可知，开卷、等离子切割废气颗粒物的产生量共计2.563t/a，收集效率为90%，则无组织颗粒物的排放量共计0.256t/a，排放速率为0.107kg/h。 2、废气产生与排放基本信息 本项目废气产排污基本情况见表25，本项目废气排放口基本情况见表24。 |

表25  本项目废气产排污基本情况表

| 产排污环节 | 污染物种类 | 污染物产生情况 |  |  | 治理效率 | 排放形式 | 治理设施 | 污染物排放情况 |  |  | 排放标准限值 |  | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度（mg/m3） | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） |  |  |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 速率限值（kg/h） | 浓度限值（mg/m3） |  |
| DA001 | VOCs | 44.0 | 0.220 | 0.311 | 80% | 有组织 | 二级活性炭吸附 | 8.8 | 0.044 | 0.062 | 1.5 | 50 | 达标 |
| DA002 | 颗粒物 | 9.6 | 0.009 | 0.021 | / | 有组织 | / | 9.6 | 0.009 | 0.021 | 3.5 | 10 | 达标 |
|  | SO2 | 18.6 | 0.017 | 0.040 |  |  | / | 18.6 | 0.017 | 0.040 | / | 50 | 达标 |
|  | NOx | 28.1 | 0.025 | 0.061 |  |  | 低氮燃烧器 | 28.1 | 0.025 | 0.061 | / | 100 | 达标 |
| DA003 | 颗粒物 | 195.0 | 0.975 | 2.307 | 95% | 有组织 | 布袋除尘器 | 9.8 | 0.049 | 0.115 | 3.5 | 10 | 达标 |
| 生产车间 | VOCs | / | 0.014 | 0.035 | / | 无组织 | / | / | 0.014 | 0.035 | / | 2.0 | / |
|  | 颗粒物 | / | 0.107 | 0.256 | / |  | / | / | 0.107 | 0.256 | / | 1.0 | / |

表26  本项目废气排放口基本情况表

| 排放口编号 | 排放口类型 | 排放口名称 | 污染物 | 排放口地理坐标° |  | 排气筒高度（m） | 排气筒内径（m） | 排气温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |
| DA001 | 一般排放口 | 涂胶烘干、印刷废气 | VOCs | 117.109392 | 36.940856 | 15 | 0.25 | 20 |
| DA002 | 一般排放口 | 天然气燃烧废气 | 颗粒物 | 117.109348 | 36.940723 | 15 | 0.20 | 40 |
|  |  |  | SO2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NOx |  |  |  |  |  |
| DA003 | 一般排放口 | 切割、开卷废气 | 颗粒物 | 117.109136 | 36.940639 | 15 | 0.25 | 20 |

|  | 2、非正常工况废气排放情况 非正常排污主要是指工艺设备或环保设施达不到设计规定指标时的超额排污及设备检修、开停车等情况下的排污。 本项目采用的环保设施出现异常时，会使污染物处理效率下降或根本得不到处理而排入环境中，主要污染因素是废气中的颗粒物、VOCs等。 - 临时开停车 在生产过程中，停电、停水、停风或某一设备发生故障，可导致项目生产临时停工。本项目属于连续操作，在临时停工中，项目固体物料暂存于车间内，待故障排除后，恢复正常生产。 - 设备检修 生产装置每年检修一次，年检时，首先要停工，对生产线、容器及环保设备等进行检查、维修和保养后，再开工生产。 - 环保措施出现异常时非正常排放 环保措施出现异常时，会使污染物处理效率下降或根本得不到处理而排入环境中，本工程主要污染因素是废气。 大气污染物事故排放主要是指废气处理设施损坏造成废气处理效率降低，最严重的情况是废气处理效率为零，根据本工程特点，废气非正常工况下的事故为环保设备处理效率为50%时，废气直接排放。 非正常工况下污染源废气排放情况见表4-8。 表27 非正常工况下污染源废气排放情况 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓 度/（mg/m3）; 非正常排放速 率/（kg/h）; 单次持续 时间/h; 年发生频次/次. 1; DA001; 二级活性炭吸附装置故障; VOCs; 12.975; 0.065; 1; 1. 2; DA002; 低氮燃烧器故障; NOx; 14.0; 0.013; 1; 1. 3; DA003; 布袋除尘器故障; 颗粒物; 96.125; 0.481; 1; 1. 非正常工况下，有组织VOCs、颗粒物、NOx的排放浓度出现超标情况，因此建设单位必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行。在废气处理设备停止运行时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施来确保废气达标排放： ①注意废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对厂区排放的废气进行定期检测。 ③定期清理布袋除尘器内的布袋、定期更换活性炭吸附箱中的活性炭，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 ④安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况。项目发生非正常工况的几率较小，非正常工况污染物排放较少，持续时间较短，不会对大气环境造成较大影响。 3、污染防治技术可行性分析 本项目营运期间产生的废气主要为涂胶烘干、印刷工序产生的VOCs，开卷、等离子切割工序产生的颗粒物及天然气燃烧废气。 参照《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066-2019）中表3可知，油墨废气、胶黏剂废气处理的可行技术为“集气设施或密闭车间、活性炭吸附（现场再生）、浓缩+热力（催化）氧化技术、直接热力（催化）氧化技术、其他”，本项目涂胶烘干及印刷工序产生的VOCs治理工艺采用二级活性炭吸附装置处理，为排污许可技术规范中可行技术。本项目涂胶生产线采用低氮燃烧技术，对照《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）中“附录 A.1废气可行技术参考表”可知，本项目天然气燃烧废气治理工艺为排污许可技术规范中可行技术。机械制造业行业尚未发布相应的排污许可证申请与核发技术规范，参照《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2018）中“表25 汽车制造业废气污染治理推荐可行技术清单”可知，下料、预处理（机械抛丸、打磨、喷砂、清理、砂轮机）的可行技术为“袋式过滤”，本项目等离子切割工序废气、开卷废气治理工艺采用布袋除尘器处理，为排污许可技术规范中可行技术。 焊接烟尘净化器的工作原理是通过风机引力作用，焊接废气经万向吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，洁净空气又经活性碳过滤器吸附进一步净化后经出风口达标排出。因此，焊接废气由焊烟净化器处理是可行的。 活性炭吸附设施参数要求： 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》，“固定床吸附，采用颗粒状吸附剂气体流速宜低于0.6m/s，采用纤维状吸附剂气体流速宜低于0.15m/s，采用蜂窝状吸附剂气体流速宜低于1.2m/s”。根据环保设施生产企业提供的经验数据，活性炭吸附箱最适宜的空塔流速为0.8~1.2m/s，停留时间一般为0.6秒，则活性炭吸附箱长度不低于0.5~0.7m。 本次环评建议两级活性炭吸附装置内填充蜂窝状活性炭，碘值不低于800mg/g，活性炭吸附箱总长度不低于0.8m。 4、风机风量可行性分析 本项目集气罩风量的计算采用中国建筑标准设计研究院《工业通风排气罩》标准设计图册中集气罩收集情况的相关设计数据与公式。 本项目在涂胶生产线、印刷机、等离子切割机等设备上方设置集气罩收集废气，选用无围挡的上吸式排气罩，核算风量按照公式： L=3600V0F 式中：L—排风量（m3/h）； V0—罩口平均风速（m/s）。无围挡排气罩V0取值0.4~0.6m/s，本项目取0.5m/s； F—罩口面积（m2），F=A×B，式中：A、B为矩形罩两边，m；A值取0.8，B值取1，则F值为0.8。 计算得单个集气罩风量为1440m3/h。涂胶生产线、印刷机上方分别设置集气罩，共3个集气罩，总风量为4320m3/h，考虑风量损失，风机风量取5000m3/h；等离子切割机、开卷操作位置上方分别设置集气罩，共2个集气罩，总风量为2880m3/h，考虑风量损失，风机风量取5000m3/h。 5、自行监测要求 本项目废气自行监测要求，见下表。 表28 本项目废气自行监测情况一览表 序号; 排放口编号; 排放口 名称; 监测 内容; 监测 因子; 监测 设施; 采样方法及个数; 监测 点位; 监测 频次. 1; DA001; VOCs废气排气筒; 烟气流速，烟气温度烟气压力，烟气量; VOCs; 手工; 非连续采样，至少3个; 排气筒出口; 1次/年. 2; DA002; 天然气燃烧废气排气筒; 颗粒物、SO2、NOx; 手工; 非连续采样，至少3个; 排气筒出口; 1次/年. 3; DA003; 颗粒物废气排气筒; 颗粒物; 手工; 非连续采样，至少3个; 排气筒出口; 1次/年. 4; 厂界; /; 温度，风速，风向; VOCs、颗粒物; 手工; 非连续采样，至少4个; 上风向1个、下风向3个; 1次/年. 二、废水 本项目废水主要为印刷机刷头清洗废水及生活污水，印刷机刷头清洗废水收集入同色周转桶，用于水性墨补水，不外排。生活污水经化粪池处理后委托环卫部门清运，生活污水产生量为96m3/a，COD浓度350mg/L，COD产生量为0.034t/a，氨氮浓度为35mg/L，氨氮产生量为0.003t/a，生活污水经化粪池处理后委托环卫部门定期清运，不外排，对周边地表水影响较小。 三、噪声 1、项目主要噪声源分析 本项目运营过程中噪声源主要为生产设备及风机、水泵运行期间产生的噪声，其噪声源强在65~90dB(A)左右。在设备选型时优先选用低噪声设备；设备全部设置在室内，墙体封闭，设备外加设隔声材料，安装隔声门窗；各机械设备安装时采用减振基础，安装减振装置，可削减噪声15~25dB(A)。设备噪声情况见下表。 表29 项目运营期主要设备噪声源强与降噪措施 噪声源; 治理前噪声级 dB（A）; 数量（台）; 距最近厂界位置，m; 治理措施; 治理后噪声级 dB（A）. 印刷机; 70~80; 4; 西，37; 选用低噪声设备，均布置在密闭生产车间内，基础减振，厂房隔声; 41.0. 分切机; 75~85; 2; 西，32; 36.0. 横切机; 75~85; 2; 西，37; 31.5. 涂胶生产线; 70~80; 2; 西，23; 33.5. 包装生产线; 70~80; 1; 东，40; 35.9. 封口机; 70~80; 1; 东，36; 33.2. 卷绕机; 70~80; 1; 西，27; 37.1. 折叠机; 70~80; 1; 西，15; 38.6. 等离子切割机; 75~85; 1; 西，27; 43.5. 摇臂钻; 75~85; 1; 西，40; 44.7. 电焊机; 75~85; 2; 西，15; 37.2. 风机; 75~85; 2; 西，50; 选用低噪声设备，基础减振，设隔声罩或安装消声器; 43.0. 水泵; 75~85; 1; 西，50; 43.0. 2、噪声影响预测分析 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中附录A、附录B中推荐的模式进行预测，具体为： （一）户外声传播衰减计算 （1）预测点处声级计算公式 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lpi(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv―几何发散引起的衰减，dB； Aatm－大气吸收引起的衰减，dB； Agr－地面效应引起的衰减，dB； Abar－障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc－其他多方面效应引起的衰减，dB。 （2）预测点的A声级计算公式 式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)； Lpi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 （二）室内声源等效室外声源功率级计算方法 Lp2=Lp1 -（TL+6） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 （三）拟建工程声源对预测点产生的贡献值计算公式 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； LAi—第i个室外声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Legb)（四）噪声预测值计算公式 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 4）预测结果 根据本项目主要设备经采取相应治理措施后的噪声值，利用以上预测模式和参数计算得出本项目主要噪声设备对厂界的噪声贡献值，噪声预测结果见下表。 表30 本项目噪声预测一览表 单位：dB(A) 名称; 贡献值; 昼间排放限值; 达标情况. 东厂界; 36.6; 60; 达标. 南厂界; 29.8; 60; 达标. 西厂界; 41.0; 60; 达标. 北厂界; 32.1; 60; 达标. 本项目夜间不生产，由上表可知，本项目投产后，各厂界昼间噪声的贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 3、例行监测要求 根据项目的排污特点，企业应遵循《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求对项目制定噪声例行监测计划，具体如下表所示： 表31 本项目噪声监测计划 项目; 监测指标; 监测布点; 监测周期与频率. 昼间噪声; Leq dB（A）; 厂界四周; 每季度一次. 4、固体废物 （1）固体废物处理处置 本项目固废主要为下脚料、废包装材料、废焊渣、废水性墨桶、废胶桶、废活性炭和生活垃圾。 1）下脚料：本项目生产过程中会产生下脚料，主要为废热合无尘纸、废钢材。根据建设单位提供资料，产生量约为用量的0.1%，下脚料的产生量约为0.9t/a，为一般固废（固废代码：178-001-09），收集后外售物资回收单位。 2）废包装材料：本项目外购无尘纸采用袋装（25kg/袋），不涉及危险化学品，主要是编织袋、塑料袋等，因此本项目产生的废包装材料属于一般工业固废（固废代码：178-001-07）。项目热合无尘纸用量共计800t/a，年产生废包装袋16000个，每个包装袋重约40克，则项目废包装袋产生量约为0.64t/a，收集后定期外售物资回收单位综合利用。 3）废水性墨桶：本项目印刷油墨为水性墨，年用量为4t/a，包装规格为25kg/桶，年产生废水性墨桶160个，每个水性墨桶重约1.5kg，则项目废水性墨桶产生量约为0.24t/a，为一般固废（固废代码：178-001-07），由水性墨生产厂家回收用作原始用途。 4）废胶桶：本项目涂胶工序使用VAE乳胶，年用量为200t/a，包装规格为50kg/桶，年产生废胶桶4000个，每个乳胶桶重约0.5kg，则项目废乳胶桶产生量约为2t/a，为一般固废（固废代码：178-001-07），由乳胶生产厂家回收用作原始用途。 5）废活性炭：本项目VOCs废气经两级活性炭吸附处理，VOCs处理效率不低于80%。项目VOCs废气处理过程中，活性炭需定期更换，产生废活性炭。经查《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-039-49，暂存于危废暂存间，委托具有危废处置资质的单位处置。本项目活性炭吸附VOCs量为0.249t/a，根据广东工业大学工程研究，活性炭吸附效率为250g/kg（1t活性炭吸附250kg可吸附物后将饱和），则项目活性炭更换量为1.0t/a，加之活性炭吸附的有机废气（0.25t/a），项目废活性炭产生量不低于1.25t/a。项目两级活性炭吸附装置活性炭一次填充量为250kg，每60天更换1次，则本项目废活性炭产生量为1.25t/a。 6）废焊渣：根据建设单位提供资料，废焊渣产生量约为焊条用量的1%，则废焊渣的产生量为0.01t/a，为一般固废（固废代码：178-001-99），收集后外售物资回收单位。 7）生活垃圾：项目劳动定员10人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，年工作300天，则生活垃圾产生量约为1.5t/a，由环卫部门定期清运。 本项目固废产生及处置情况见下表。 表32 本项目固废产生情况及处置一览表 序号; 固废名称; 产污环节; 产生量（t/a）; 状态; 环境危险特性; 属性; 代码; 贮存及处置. 1; 下脚料; 分切、切割下料; 0.9; 固态; --; 一般固废; 178-001-09; 收集后外售物资回收单位. 2; 废包装材料; 放卷; 0.64; 固态; --; 178-001-07. 3; 废水性墨桶; 水性墨调制; 0.24; 固态; --; 178-001-07; 由原厂家回收重复利用. 4; 废胶桶; 涂胶; 2; 固态; --; 178-001-07. 5; 废活性炭; VOCs治理; 1.25; 固态; T; 危险废物; HW09 900-039-49; 收集后暂存于危废间，委托有危废处理资质的单位处置. 6; 废焊渣; 焊接; 0.01; 固态; --; 一般固废; 178-001-09; 收集后外售物资回收单位. 7; 生活垃圾; 职工生活; 1.5; 固态; --; --; --; 环卫部门清运. （2）一般工业固体废物环境管理要求 本项目产生的一般固体废物，应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）规范建设和维护厂区内的固体废物临时堆放场，必须做好该堆放场防雨、防风、防渗、防漏等措施，并制定好固体废物转移运输途中的污染防治。 生活垃圾定时收集，垃圾桶密封无渗漏，集中收集后，生活垃圾委托环卫部门收集处置，生活垃圾不会直接排入环境，减少了对环境的影响。 （3）危险废物环境管理要求 本项目营运期危险废物如果在周转及临时贮存过程中处置不当，可能会对周围环境造成影响。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，对危险废物的收集、贮存、外运，应采取下述措施： ①企业应及时将生产过程产生的各种危险废物进行处理，在未处理期间，应集中收集，专人管理，集中贮存，各类危废应按性质不同分类进行贮存。 ②在生产车间内东南侧建设20平方米的危险废物暂存间，危险废物贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求。贮存场所要防风、防雨、防晒。 ③企业应设置专门危险废物处置机构，作为环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置，按月统计危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，并按月向当地生态环境主管部门报告。 ④危险废物的转移和运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危险废物转移计划，填写好转运联单，并必须交由有资质的单位承运。做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单，并加盖公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地生态环境行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地生态环境主管部门。 ⑤一旦发生废弃物泄漏事故，企业和危险废物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 本项目危险废物经集中收集后分类分区存放于危废间，危废间应满足贮存需要，同时危废间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及控制标准修改单要求。 厂内危险废物临时贮存应注意以下几点： ①危险废物应与其他固体废物严格隔离，其他一般固体废物应分类存放，禁止危险废物和生活垃圾混存。 ②应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求设置警示标志及环境保护图形标志。 ③危险废物应当使用符合标准的容器分类盛装，无法接入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。 ④液态危废需将盛装容器放至渗漏托盘内，并在危废间门口设置围堰、导流沟、收集槽，地面应做好硬化及“三防”措施，即防扬散、防流失、防渗漏。 ⑤防渗层设计：危废间为重点防渗区，防渗层要求达到等效粘土防渗层厚度6米以上、渗透系数不大于10-7cm/s，或参照GB18598执行防渗处理。 ⑥配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ⑦按要求对本项目产生的危险废物进行全过程严格管理和安全处置。 项目危险废物处置措施满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单的规定。 5、地下水、土壤 （1）污染源：化粪池、生活垃圾、危险废物、VAE胶、水性油墨存放处等 （2）污染类型：污染物泄漏，垂直入渗 （3）污染途径：主要包括以下情形： ①化粪池池壁渗漏，导致生活污水泄漏，从而造成地下水、土壤污染； ②生活垃圾箱破损，导致垃圾渗滤液泄漏，从而造成地下水、土壤污染。 ③危险废物泄漏，从而造成地下水、土壤污染。 ④VAE胶、水性油墨泄漏，从而造成地下水、土壤污染。 （4）污染防控措施： 项目地下水、土壤污染环节及污染防控措施，见下表。 表33 项目地下水、土壤污染环节及应采取的防控措施 序号; 污染 环节; 污染防控措施. 1; 化粪池; （1）自然地基采用粘土夯实硬化； （2）池体建设应采用高标号防渗混凝土； （3）池底及池壁采取防渗及防腐处理，如采用土工布膜衬垫、塑料树脂夹层等； （4）池体内衬防腐、耐高温材料； （5）混凝土浇筑严格按照相关防渗规定，防止出现混凝土裂缝； （6）按照水压计算，设计足够厚度的钢筋混凝土结构。. 2; 生活 垃圾箱; （1）生活垃圾日产日清，委托当地环卫部门清运； （2）生活垃圾箱做好防雨、防风、防渗漏措施； （3）定期检查生活垃圾箱质量，如有破损，及时联系环卫部门更换。. 3; 危废 暂存间; 危废暂存间的建设严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单要求。 （1）地面采取防渗及防腐处理，如采用土工布膜衬垫等； （2）危废间门口设置围堰；. 4; VAE胶、水性油墨存放处; （1）地面采取防渗及防腐处理，如采用土工布膜衬垫等； （2）VAE胶、水性油墨密封储存，分别设置围堰分类存放。. 采取以上措施后，可以有效防止项目对厂区附近的地下水、土壤造成影响，项目废气均达标排放，大气沉降对土壤影响较小；厂区化粪池、危废间、VAE胶、水性油墨存放区域采取严格防渗措施，在加强日常监管及设备维护情况下，垂直入渗影响情况较小，基本不会发生地面漫流而造成的土壤污染现象。 （5）跟踪监测计划： 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目不需开展地下水、土壤跟踪监测。 6、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目运营期间可能产生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。 本次评价遵照《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发［2012］77号文）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发［2012］98号文）精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，通过对本项目进行风险识别、源项分析及环境风险分析，提出风险防范措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。 （1）风险识别 本项目生产用原料主要为无尘纸、环保水性墨、VAE乳胶以及燃料天然气，所用水性墨以及VAE乳胶为水基物料，无毒无味，不含甲苯、二甲苯等有毒有害物质，本项目根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），主要风险物质为天然气，天然气站不设置储气柜，暂存于天然气管道中，天然气管道直径为250mm，厂区内管道长度约40m，全厂管道系统最大贮存量为2m3，密度按0.7174kg/m3计算，最大存储量2×0.7174÷1000=0.0014t。 表34 本项目危险化学品重大危险源辨识结果一览表 序号; 物质; 危险物质最大存在量（t）; 危险物质临界量（t）; q1/Q1; Q值. 1; 天然气; 0.0014; 10; ‭0.00014; ‭0.00014. 由上表可知，本项目Q=0.00014<1，环境风险潜势为I级，不构成重大风险源。 （2）生产过程潜在的危险性识别 本项目天然气遇明火或高温的情况下可燃烧，在突发性的事故状态下，一旦发生火灾，将会对环境造成不利影响。根据项目的生产特征，本项目生产过程中使用的天然气具有发生火灾、爆炸及泄漏的风险，因此本项目环境风险类型为：火灾、爆炸、泄漏。 （2）风险事故影响分析 1）对环境空气及人群健康的影响 项目天然气泄漏事故的主要影响是对人体的毒害作用和火灾爆炸风险。本项目建成后应注意借鉴相关企业生产实践经验，严控事故发生，尽可能的减小事故排放源强，缩短排放源的排放时间，加强项目事故应急处理，并落实好相应的安全防范措施。 2）对水环境的影响 天然气泄漏的物质主要以气相存在，原料和产品均不易溶于水，因此对周围地表水体影响较小。 项目在生产车间采取了较完备的地面硬化措施，泄漏物质下渗至土壤的可能性极小，因此物质泄漏对浅层地下水的影响较小，另外当地浅层地下水与深层地下水之间水力联系较薄弱，因此泄漏事故对深层地下水基本无影响。 a、天然气泄漏事故分析 本项目天然气通过天然气管道输入涂胶生产线储存使用，涂胶生产线安装阀门；一旦阀门出现密封失效、磨穿或出现裂纹，天然气就会泄漏；由于泄漏量较少，产生的天然气较少，且不属于有毒物质，故本评价不对天然气泄漏产生的大气环境影响进行分析。 b、天然气引起的爆炸、火灾事故分析 本项目在生产过程中使用到天然气，为易燃物质。正常运转时，天然气使用管道输入涂胶生产线内，只需要加强管理、杜绝静电积聚，基本可以杜绝天然气引起的爆炸、火灾事故的发生；设置可燃气体报警装置，当车间内发生天然气泄漏时能及时响应，可燃气体报警器可联动相关的联动设备如在工厂生产、储运中发生泄漏，可以驱动排风、切断电源、喷淋等系统，防止发生爆炸、火灾、中毒事故，从而保障安全生产。因此只要管理上采取严格的措施、杜绝任何火源，基本可以避免天然气引起的火灾、爆炸事故的发生。 c、次生/伴生环境风险分析 本项目可能产生的次生/伴生环境风险主要有：发生火灾、爆炸时天然气未充分燃烧产生大量烟尘、CO、SO2，对环境产生的污染。建设单位应加强车间的消防安全管理，严禁吸烟、禁止明火，定期检查车间火灾、爆炸应急设备情况，确保设备可正常使用。 2、风险防范措施 （1）运输事故防范措施 运输无尘纸制品及原料过程中的风险主要为起火燃烧，运输车辆应配备相应类别和数量的消防器材及泄漏应急设施。中途停留时应远离火种、热源、高温区。运输途中一旦发生事故，负责运输的人员应采取应急措施的同时，迅速报告公安机关有关部门和环保有关部门，疏散群众，防治事态扩大，并协助前来救援的公安、交通、消防人员抢救伤者和物资，将损失降至最小。 （2）使用过程安全防范措施 对可能产生静电危险的物品采取工业静电防范措施，危险区内安装的电气设备应按照相应的区域等级采取防爆，所有的电气设备均应接地。应加强安全检查和安全知识教育，增强防范意识，防止事故发生；应当加强现场管理，定期巡查、检修，加强安全技能培训，实现安全生产；要有充分的应急措施，主要是针对突发事件如停电、火灾和自然灾害等发生时人群的疏散问题。一旦发生意外，应立即采取应急预案，确保人群有处理突发事件的能力。 （3）火灾事故防范措施 ①加强员工的事故应急能力培养，并定期进行消防演习和事故救援学习； ②发生初期火灾时，可能引发爆炸事故，为了降低事故对外环境的影响，应紧急疏散轻伤区范围内的工作人员及居民，同时为不妨碍应急救援行动，应急救援人员活动场所应进行相应的隔离； ③发生火灾爆炸事故后，现场总指挥应视情况通报当地政府、消防、公安和环保部门； ④采取“一灭，二查，三防，四包，五送”的烧伤急救处理办法，将受伤人员转移至第--救护现场进行救护，同时向医院请救； ⑤及时清除事故现场的物资，防止发生新的危险、危害。 3、应急预案 项目的建设必然伴随着潜在的危害，如果安全措施水平高，则事故的概率必然会降低。一旦发生事故，需要采取应急措施，控制和减小事故危害： ①配备生产性卫生设施（防震、消声、防爆等），并配备个人防护用品。 ②组织好现场管理应急措施 组织制定项目预防灾难性事故的管理制度和技术措施，明确应急处理要求；组织训练本单位的灾害性事故的救援队伍，配备必要的防护器材和设备；明确项目应急处理现场指挥机构及相关系统，明确责任范围，确保指挥到位和畅通；保证通讯，及时上报和联系；物质部门要确保自救的需要。 ③社会救援应急预案，建立事故应急通报网络 建立包括消防部门、环保部门、公安部门及卫生部门参加的网络系统，一旦发生事故，及时通知上述部门，协作采取应急防护措施，协同将事故发生后对环境造成的危害控制和减小。 ④组织好现场善后计划 善后计划包括对事故处理的现场进行清理、恢复生产。同时对事故现场做进一步的安全检查，以防止污染扩大和事故的进一步引发。并分析事故原因，总结教训，改进措施，写出事故报告给相关主管部门。 4、风险小结 项目运行过程中存在火灾、爆炸、泄漏风险，必须严格执行相关技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，加强监控和管理，避免火灾事故的发生。 在认真落实工程拟采取的环境风险措施后，项目环境风险为可接受水平。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | VOCs | 集气罩+二级活性炭吸附装置+15米高排气筒 | 《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表2标准（排放浓度：50mg/m3，排放速率：1.5kg/h） |
|  | DA002排气筒 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 低氮燃烧器+15米高排气筒 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1 “重点控制区”排放要求（SO2：50mg/m3、NOx：100mg/m3、颗粒物：10mg/m3） |
|  | DA003排气筒 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1 “重点控制区”排放要求（颗粒物：10mg/m3） |
|  | 厂界 | VOCs、颗粒物 | 加强车间通风 | VOCs：《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）中表2厂界监控浓度限值（2.0mg/m³）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中表A.1厂区内无组织特别排放限值（非甲烷总烃：1h平均浓度值≤6mg/m3，任意一次浓度值≤20mg/m3）要求。 颗粒物：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求（颗粒物1.0mg/m3） |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODcr、NH3-N等 | 生活污水经化粪池处理后由环卫部门清运 | 不外排 |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 优先选用低噪声设备；安装隔声门窗；加大减振基础，安装减振装置 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 下脚料、废包装材料、废焊渣收集后外售物资回收单位；废水性墨桶、废胶桶收集后由厂家回收用作原始用途；废活性炭收集后暂存于危废间，委托有危废处理资质的单位处置；生活垃圾委托环卫部门定期清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | （1）防渗措施：危废间、化粪池采取重点防渗，防渗技术要求：基础防渗层为粘土层的，其厚度应在1米以上，渗透系数应小于1.0×10 -7cm/s；基础防渗层也可用厚度在2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10 -10 cm/s；在危废暂存间内设置围堰、导流沟和漏液池； （2）生活垃圾日产日清，委托当地环卫部门清运；生活垃圾箱做好防雨、防风、防渗漏措施；定期检查生活垃圾箱质量，如有破损，及时联系环卫部门更换。 （3）管道穿柔性防渗材料处应严密封闭； （4）加强日常巡检，及时发现隐患。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | （1）生产车间地面进行硬化，严格防渗； （2）购置消防沙、灭火器等消防器材； （3）定期检查电路电线和相关设备，禁止在工作区吸烟、点火； （4）安装可燃气体报警器 （5）根据实际情况编制应急预案，定期进行应急事故处理及紧急救援培训，提高员工风险防范意识及自救能力，定期进行突发事件应急演练。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 按照《排污单位自行监测技术指南》和《排污许可证申请与核发技术规范 总则》中的要求开展自行监测，并按照HJ819要求进行信息公开；建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，并保证台账记录结果的真实性、完整性和规范性。记录保存期限不少于5年。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），企业应按照规范填报排污许可登记。取得排污许可登记回执前，本项目不得投入运行。 |  |  |  |

- 六、结论

济南华奥无纺科技有限公司迁建年产100台无纺布生产设备及扩建年产1000吨无尘纸制品项目符合国家的产业政策，用地性质为工业用地，符合济北·智造城（产业园）规划要求。项目污染因素简单，建成运行后“三废”排放量较小。项目运行期产生的污染物在按本报告表中所提出的措施及方案进行治理、控制，并加强内部管理、实现环保设施的稳定运行、切实落实“三同时”、确保污染物达标排放的前提下，项目对周围环境不会产生不利影响。因此，从环境保护的角度来看，本项目环境影响是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）①（t/a） | 现有工程 许可排放量 ②（t/a） | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③（t/a） | 本项目 排放量（固体废物产生量）④（t/a） | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤（t/a） | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥（t/a） | 变化量 ⑦（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.045 | 0.045 |  | 0.392 | 0.045 | 0.392 | +0.392 |
|  | SO2 | 0.002 | 0.002 |  | 0.040 | 0.002 | 0.04 | +0.04 |
|  | NOx | 0.004 | 0.004 |  | 0.061 | 0.004 | 0.061 | +0.061 |
|  | VOCs | 0.0004 | 0.0004 |  | 0.097 | 0.0004 | 0.097 | +0.097 |
| 废水 | COD | 0 | 0 |  | 0.034 | 0 | 0.034 | +0.034 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 |  | 0.003 | 0 | 0.003 | +0.003 |
| 一般工业固体废物 | 下脚料 | 1.2 | / |  | 0.9 | 1.2 | 0.9 | +0.9 |
|  | 废包装材料 | 0.05 | / |  | 0.64 | 0.05 | 0.64 | +0.64 |
|  | 废焊渣 | 0.13 | / |  | 0.01 | 0.13 | 0.01 | +0.01 |
|  | 废水性墨桶 | 0.02 | / |  | 0.24 | 0.02 | 0.24 | +0.24 |
|  | 废胶桶 | 0.2 | / |  | 2 | 0.2 | 2 | +2 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0.016 | / |  | 1.25 | 0.016 | 1.25 | +1.25 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①