拟批准环境影响评价文件的建设项目有关情况

项目概况：济南绿霸农药有限公司20000吨/年肥料生产改造项目位于山东省济南市商河经济开发区科源街1599号绿霸公司现有厂区内。项目总投资600万元，其中环保投资18万元，利用现有杀虫剂丙类车间加工区和灌装区南侧闲置区域，利用现有ME闲置的1台直列式膏体灌装机，新增8台5000L搪瓷搅拌釜、2台10000L搪瓷搅拌釜、4台3000L发酵釜、2台2000L发酵釜、2台直列式膏体灌装机、旋盖机、封口机、贴标机、封箱打包机、包材升降机等生产设备及设施。项目建成投产后，年产20000吨水剂肥料。

主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施:

一、废水：按照“雨污分流、清污分流”的原则建设排水系统，雨水排入雨水管网。地面清洗废水、设备清洗废水、碱喷淋塔排水和职工生活污水经厂区污水处理站处理后，满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准和商河方元水质净化有限公司进水水质要求后，经市政污水管网排入商河方元水质净化有限公司进一步处理。危废暂存间、事故水池、污水处理站、化粪池、污水管道等要采取防渗措施，以防污染地下水。

二、做好大气污染物的污染防治工作

1、固体物料上料废气经布袋除尘器处理后，与发酵废气、液体物料上料废气、搅拌配制废气、包装废气汇总后经“碱喷淋吸收+除雾+活性炭吸附”处理后，通过1根23m高排气筒（P1）排放。颗粒物排放浓度要满足《区域大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区浓度限值要求；NH3、H2S、臭气浓度要满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值要求。

2、做好各环节无组织废气排放的污染控制工作。颗粒物厂界浓度要满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；厂界NH3、H2S、臭气浓度要满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表2要求。

三、噪声：项目营运期噪声主要是设备运行噪声，通过选用低噪声设备、合理布局、基础减振、建筑隔声等措施，厂界噪声要达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

四、固废：生活垃圾委托环卫部门清运；发酵滤渣、沉降滤渣下游厂家接收处置；废布袋厂家回收；废包装材料外卖废品收购站；废活性炭属于危险废物，收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。

五、建立健全环境管理制度，建立完善三级风险防控体系，落实报告表提出的各项环境风险防范措施；建立环境应急预案，落实各项应急处理和防范措施。依托现有1座容积1300立方米的事故水池，并配套建设导排系统，确保非正常工况下废水能够全部收集并妥善处置。

六、项目建成后，该项目污染物总量要控制在：颗粒物0.049t/a。

公众参与

公示期未收到公众提出的意见。

相关部门意见

1.山东省建设项目备案证明（项目代码：2504-370126-07-02-176673）