- 一、本项目位于济南市钢城区艾山经济产业园，主要建设6条生产线（玻璃微珠生产线4条、玻璃砂生产线2条），配套公辅设施和环保设施。项目以外购废旧平板玻璃为原料，通过上料、粗磨、精磨、筛分、灌装等工艺生产玻璃砂（自用）；以自产玻璃砂、外购玻璃砂为原料，通过二次上料、烧制、蛟龙螺旋冷却降温、二次筛分（或清洗、烘干）、称重、灌装等工序，设计年产玻璃微珠6万吨。项目总投资3000万元，环保投资50万元。项目已取得山东省建设项目备案证明（项目代码：2408-371203-07-02-914412）。我局受理该项目并在济南市生态环境局网站进行了公示，公示期间未收到公众反对意见。在全面落实环境影响报告表及本批复提出的各项污染防治措施的前提下，项目建设的不良环境影响可以得到减缓和控制。从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的各项环境保护措施。

二、项目建设和运营过程中应重点做好以下工作：

（一）做好废气的污染防治工作

研磨、二次研磨、筛分等工序产生的粉尘经集气罩收集、布袋除尘器处理后，通过1根18米高排气筒DA001排放；二次上料、二次筛分等工序产生的粉尘经集气罩收集、布袋除尘器处理后，通过1根18米高排气筒DA002排放，确保有组织颗粒物排放浓度符合《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1“重点控制区”排放限值要求，排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中“二级”标准要求。

焦炉煤气燃烧废气、烧制废气经“旋风除尘器+SCR脱硝+布袋除尘器+石灰石-石膏湿法脱硫”处理后，通过1根18m高排气筒DA003排放，确保有组织烟尘、SO2、NOx排放浓度符合《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1“重点控制区”排放限值及《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1中玻璃熔炉限值要求；烟气黑度排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2019）要求；氨排放浓度符合《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2022）要求。

做好各环节废气无组织排放的污染控制工作。采取车间密闭等措施，确保厂区内颗粒物无组织排放浓度符合《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022)表B.1无组织排放限值要求，厂界颗粒物无组织排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中厂界无组织监控浓度限值要求。

（二）做好废水的污染防治工作

根据“清污分流、雨污分流”的原则建设排水系统。循环冷却水、清洗用水循环使用；脱硫废水通过“中和+絮凝+沉淀+过滤”处理后回用；生活污水经化粪池处理后，委托环卫部门定期清运，禁止外排。

- 落实噪声污染防治措施

选用低噪声设备，采取隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

- 废催化剂、废润滑油桶等危险废物的收集、贮存须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求，严格执行危险废物管理制度并按规定委托有资质的单位运输、处置。残次品、DA001及DA002排气筒配套除尘器收尘回用于生产；废包装材料、DA003排气筒配套除尘器收尘、废布袋、废耐火材料、废脱硫石膏、沉淀污泥外售综合利用；生活垃圾委托当地环卫部门定期清运。相关意见

无