建设项目环境影响报告表

项目名称：山东金来建设集团有限公司颜庄分公司建设年产30万吨水泥稳定土混合料和50万平方米混凝土路面砖项目

建设单位: 山东金来建设集团有限公司颜庄分公司

编制日期：2019年7月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

- 项目名称——指项目立项时批复的名称，不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 山东金来建设集团有限公司颜庄分公司建设年产30万吨水泥稳定土混合料和50万平方米混凝土路面砖项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 山东金来建设集团有限公司颜庄分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 许荣民 |  |  |  |  | 联系人 |  | 亓总 |  |  |
| 通讯地址 | 山东省济南市钢城区颜庄镇颜庄村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13666343077 |  | 传真 | - |  |  |  | 邮政编码 | 271103 |  |
| 建设地点 | 山东省济南市钢城区颜庄镇颜庄村（东经：117.789831°，北纬：36.124799°） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 济南市钢城区发展和改革局 |  |  |  | 批准文号 |  | 2019-371203-30-03-033323 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3039其他建筑材料制造 |  |  |  |
| 占地面积 (亩) | 19.64 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | -- |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 1500 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 14 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 0.93 % |
| 评价经费 (万元) | - | 预期投产日期 |  |  | 2019年8月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 企业及项目概况 山东金来建设集团有限公司颜庄分公司投资建设的“山东金来建设集团有限公司颜庄分公司建设年产30万吨水泥稳定土混合料和50万平方米混凝土路面砖项目”位于山东省济南市钢城区颜庄镇颜庄村，总投资1500万元，占地面积19.64亩。该项目已于2017年6月开工建设，属于未批先建，济南市钢城区环境保护局责令其停工，并下发行政处罚决定书，文号为钢城环罚字【2018】第31号。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及当地环保部门的管理要求，根据《建设项目环境影响分类管理名录》（环境保护部第44号文及2018年修订），本项目属“十九、非金属矿物制品业”中“50 砼结构构件制造、商品混凝土加工”类，应编制环境影响报告表。山东金来建设集团有限公司颜庄分公司委托我单位对该项目进行环境影响评价。我单位受委托后，派有关工程技术人员到现场进行调查和资料收集，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成该项目环境影响报告表。 二、项目国家政策及选址合理性分析 2.1产业政策符合性 本项目主要进行水泥稳定土混合料和混凝土路面砖的生产，属于其他建筑材料制造，经查找《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版），不属于国家鼓励类、限制类和淘汰类的范围，是国家允许发展的项目，项目的建设符合国家的产业政策要求。 项目选用设备型号不在《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正版）限制和淘汰类之列。 项目已于2019年6月27日进行了备案，登记备案号为2019-371203-30-03-033323，济南市钢城区发展和改革局同意项目立项。 综上，项目符合产业政策要求。 2.2选址合理性分析 本项目位于山东省济南市钢城区颜庄镇颜庄村。项目东面为远征路，西面为农田，北面为闲置厂房，南面为其他企业。山东金来建设集团有限公司颜庄分公司租赁济南市钢城区颜庄镇人民政府土地进行建设，现已签订租赁合同。 本项目位于山东省济南市钢城区颜庄镇颜庄村（东经：117.789831°，北纬：36.124799°），项目周围均为工业企业，因此本项目位于工业聚集区，符合《山东省保护条例》（2018.12.02修订）的有关规定；根据《莱芜市钢城区颜庄镇总体规划（2014-2030）》及济南市规划局钢城第一服务中心出具的规划证明可知，本项目属于工业用地，符合土地利用规划和城镇总体规划，因此项目选址合理。 2.3与“四减四增”的符合性分析 根据《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020年）》，“四减四增”即：调整产业结构，减少过剩和落后产业，增加新的增长动能；调整能源结构，减少煤炭消费，增加清洁能源使用；调整运输结构，减少公路运输量，增加铁路运输量；调整农业投入结构，减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量。 本性项目为山东金来建设集团有限公司颜庄分公司建设年产30万吨水泥稳定土混合料和50万平方米混凝土路面砖项目，不属于过剩和落后产业，不消费煤炭，项目能源仅使用电能，符合“四增四减”要求。 2.4与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）符合性分析 本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）符合性分析见下表。 表1 本项目与环环评[2016]150号符合性分析一览表 分类; 具体要求; 本项目情况. 强化“三线一单”约束作用; （一）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目位于山东省济南市钢城区颜庄镇颜庄村，根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》，本项目距离最近的生态保护红线区主要为鹏山水源涵养生态保护红线区（代码SD-12-B1-10），红线区取水口 1000m 的保护半径范围，面积4.17km2。本项目位于红线区东南侧约3.9km，不位于红线保护区内。. （二）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 项目实施后，污染物量较少，且在环评报告中提出了切实可行的污染防治措施和污染物排放控制要求。. （三）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 项目不属于高耗能、高耗水项目。. （四）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 区域内无环境准入负面清单。. 建立“三挂钩”机制; （五）加强规划环评与建设项目环评联动。规划环评要探索清单式管理，在结论和审查意见中明确“三线一单”相关管控要求，并推动将管控要求纳入规划。规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。规划所包含项目的环评内容，应当根据规划环评结论和审查意见予以简化。; 项目建设地点位于山东省济南市钢城区颜庄镇颜庄村。项目建设符合国家用地政策。. （六）建立项目环评审批与现有项目环境管理联动机制。对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。改建、扩建和技术改造项目，应对现有工程的环境保护措施及效果进行全面梳理；如现有工程已经造成明显环境问题，应提出有效的整改方案和“以新带老”措施。; 本项目污染物量较少，且在环评报告中提出了切实可行的污染防治措施和污染物排放控制要求。. （七）建立项目环评审批与区域环境质量联动机制。对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等项目。; 本项目建成投产后，能够满足区域环境质量改善目标管理要求。. 多措并举清理和查处环保违法违规项目; （八）各省级环保部门要落实“三个一批”（淘汰关闭一批、整顿规范一批、完善备案一批）的要求，加大“未批先建”项目清理工作的力度。要定期开展督查检查，确保2016年12月31日前全部完成清理工作。从2017年1月1日起，对“未批先建”项目，要严格依法予以处罚。对“久拖不验”的项目，要研究制定措施予以解决，对造成严重环境污染或生态破坏的项目，要依法予以查处；对拒不执行的要依法实施“按日计罚”。; 本项目属于新建项目。. “三管齐下”切实维护群众的环境权益; （九）严格建设项目全过程管理。加强对在建和已建重点项目的事中事后监管，严格依法查处和纠正建设项目违法违规行为，督促建设单位认真执行环保“三同时”制度。对建设项目环境保护监督管理信息和处罚信息要及时公开，强化对环保严重失信企业的惩戒机制，建立健全建设单位环保诚信档案和黑名单制度。; 本项目属于新建项目，已在环评中提出要求，项目建设严格执行环保“三同时”制度。. 由上表可知，项目满足《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）相关要求。 2.5与《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）符合性分析 本项目为年产30万吨水泥稳定土混合料和50万平方米混凝土路面砖项目，项目与环发[2012]77号文符合性分析见下表。 表 2 项目与《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）符合性分析一览表 文件规定; 本项目情况; 符合性. 新、改、扩建相关建设项目环境影响评价应按照相应技术导则要求，科学预测评价突发性事件和事故可能引发的环境风险，提出环境风险防范措施和应急措施。; 本项目环境风险评价章节严格按照导则要求进行风险识别和分析，并提出了环境风险防范措施和应急措施。; 符合. 环境风险评价结论应作为相关建设项目环境影响评价文件结论的主要内容之一。; 本项目环境影响评价文件结论包 括环境风险评价结论。; 符合. 建设项目的环境风险防范设施和应急措施是企业环境风险防范与应急管理体系的组成部 分，也是企业制定和完善突发环境事件应急预案的基础。企业突发环境事件应急预案的编制、评估、实施等，应按《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113号）等相关规定执行; 企业拟按照环评要求建设和采取 相应的环境风险防范设施和应急 措施，并制定应急预案。; 符合. 本项目建设满足《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的要求。 2.6与山东省人民政府《关于印发山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013—2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018—2020年）的通知》（鲁政发[2018]17号）符合性分析 本项目与山东省人民政府《关于印发山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013—2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018—2020年）的通知》（鲁政发[2018]17号）符合性分析见下表。 表3 大气污染防治规划三期行动计划符合性分析 规划要求; 项目建设情况; 结论. （一）优化结构与布局. 1.优化产业结构与布局 着力调整产业机构；持续实施“散乱污”企业治理；严格控制“两高”行业新增产能；大力培育绿色环保产业；加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。; 本项目位于山东省济南市钢城区颜庄镇颜庄村，不属于“散乱污”、“两高”等项目; 符合. 2.优化能源消费结构与布局。持续实施煤炭消费总量控制。 加快淘汰落后的燃煤机组；强力推进燃煤锅炉综合整治；大力推动清洁能源采暖；坚持从实际出发，宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热，确保群众安全取暖过冬；按照山东省冬季清洁取暖规划（2018-2020）要求，加快天然气产供储销体系建设和储气设施建设步伐；加快发展清洁能源；加快推进“外电入鲁”。; 项目不需要集中供热; 符合. 3.优化运输结构与布局 压缩大宗物料公路运输量，新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输；减少重污染天气期间柴油火车运输；大力发展多式联运；实施运输绿色化改造；加强铁路运输、水路运输和网络建设; 本项目年运输量较少; 符合. （二）强化污染综合防治. 1.全面实施排污许可管理; 本项目不属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》中项目，无需按要求办理排污许可证; 符合. 2.工业污染源全面达标排放 强化工业企业无组织排放控制管理；推进各类园区循环化改造、规范发展和提质增效；加强VOCs专项整治；加强工业炉窑专项整治；加强有毒有害气体治理。; 本项目不涉及燃煤锅炉、工业炉窑，不涉及VOCs排放; 符合. 3.提高移动源污染防治水平; 本项目不涉及移动源; 符合. 4.加强面源污染综合防治 提升施工扬尘防治水平；强化道路扬尘污染治理；推进露天矿山综合整治；强化秸秆和氨排放控制；减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，实现化肥农业使用量负增长。; 本项目无施工期，不涉及施工扬尘防治问题; 符合. 2.7平面布置合理性分析 本项目总平面布置以“符合设计规范、保障安全生产、工艺流程合理、节约工程建设投资、方便检修和考虑发展、注重环境质量”为原则。厂区内设有原料存放区、一般固废暂存处，同时，车间内生产线合理布置，按照生产工艺大致划分为原料区、生产区及成品存放区等。项目总平面布置符合《建设项目环境保护设计规定》的规定，主体设备符合国家及行业相关的防火、安全、卫生、交通运输和环保设计规范、规定和规程的要求。 三、编制依据 1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； 2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修订）； 3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修订）； 4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）； 5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7）； 6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29修订）； 7）《国家危险废物名录》（2016年6月）； 8）《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）； 9）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； 10）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； 11）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）； 12）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610 -2016）； 13）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； 14）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）； 15）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； 16）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日实施）； 17）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）。 四、项目工程概况 4.1项目名称：山东金来建设集团有限公司颜庄分公司建设年产30万吨水泥稳定土混合料和50万平方米混凝土路面砖项目 4.2建设单位：山东金来建设集团有限公司颜庄分公司 4.3建设地点 项目位于山东省济南市钢城区颜庄镇颜庄村，东面为远征路，西面为农田，北面为闲置厂房，南面为其他企业。项目用地为国有建设用地，项目所在地理位置优越、交通发达，为本项目在此建设提供便利条件。项目具体位置详见附图1。 4.2 建设性质 新建。 4.3生产规模及投资 项目总投资1500万元，其中环保投资8万元，占总投资的8%，厂区占地面积19.64亩，购置切块成型机、自动上板机、自动叠板机、搅拌机、配料机等生产设备。项目建成后可年产30万吨水泥稳定土混合料和50万平方米混凝土路面砖。 4.4工作制度 本项目劳动定员为9人，全年运营300天，白天生产，夜间不作业，8小时工作制（上午8:00-12:00，下午13:00-17:00）。 4.5 建设内容 （1）项目组成 本项目工程组成情况见下表，平面布置详见附图3。 表4 项目工程组成一览表 项目组成; 内容; 备注. 主体工程; 生产区; 生产区分为混凝土路面砖生产线（120m2）和水泥稳定土混合料生产线（348.5m2）; /. 储运工程; 原料仓库; 用于存储原辅材料，建筑面积70m2; /. 水泥仓; Φ=2m，h=20m; /. 过渡仓; Φ=1.5m，h=6m; /. 成品仓库; 用于存储成品砖，建筑面积106.5m2; /. 辅助工程; 北办公室; 建筑面积480m2; /. 东办公室; 建筑面积95m2; /. 公用工程; 新鲜水; 本项目用水为职工生活用水、生产用水、降尘喷淋用水以及车辆冲洗用水补水; /. 电; 莱城区电路提供，用电约为6万kW·h。; /. 排水; 雨污分流制，分别建有雨水排水管网和污水排水管网。; /. 环保工程; 废水; 项目无生产废水外排，废水主要为生活污水，经化粪池预处理后，委托有资质单位清运至污水处理厂处理，不外排。; /. 废气; 配料、上料过程产生的粉尘经集气罩收集后引入脉冲式布袋除尘器进行处理，最后由15m高排气筒有组织排放；水泥入仓过程产生的粉尘经脉冲除尘器收集处理后由15m高排气筒有组织排放；原料卸料、堆积、转运过程以及车辆运输过程产生的扬尘经厂区雾化除尘系统定期洒水降尘，运输车辆车厢采取封闭措施，设置洗车平台对进出车辆进行冲洗; /. 固体废物; 职工生活垃圾、含油废抹布存放在厂区内垃圾箱，由环卫部门定期清运处理; /. 固废暂存区; 固废暂存区依托现有工程，位于水泥稳定土混合料生产线北侧，占地面积约20m2。; /. 噪声; 噪声主要是切块成型机、自动上板机、自动叠板机、搅拌机、配料机等设备运行产生的噪声，噪声值在75-85dB(A)，采用低噪声设备，加装减震垫，加强运转部件的润滑。; /. （2）设备清单 表5主要生产设备 生产线; 设备名称; 型号; 数量; 单位; 备注. 混凝土路面砖; 双卧轴混凝土搅拌机; HZ（L）S180; 2; 台; /. 输送机; /; 1; 台; /. 自动上板机; ZSBJ; 1; 台; /. 自动叠板机; DBJ14; 1; 台; /. 切块成型机; QTS-20A4; 1; 台; /. 水泥稳定土混合料; 配料机; /; 1; 台; /. 混合料输送机; /; 1; 台; /. 搅拌机; /; 1; 台; /. 成品料输送机; /; 1; 台; /. 水泥仓; /; 1; 个; /. 过渡仓; /; 1; 个; /. 环保设备; 水泥仓仓顶脉冲除尘器; /; 1; 台; （带引风机）. 雾化除尘系统; /; 1; 台; /. 脉冲式布袋除尘器; /; /; 台; /. 注：拟选用设备型号不在《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正版）限制和淘汰类之列。 （3）原辅材料消耗情况 项目所用原辅材料消耗情况见下表。 表6 主要原辅料用量 序号; 产品种类; 用量（t/a）; 来源; 备注. 1; 石子; 162000; 外购; 散装. 2; 砂子; 155000; 外购; 散装. 3; 水泥; 17500; 外购; 罐车. 4; 润滑油; 0.02; 外购; /. 4.6 产品方案 产品方案见下表。 表7 产品方案表 产品名称; 年产量; 备注. 水泥稳定土混合料; 30万吨; /. 混凝土路面砖; 50万平方米; /. 4.7 公用工程 （1）供热 为满足冬季生产的需要，办公室采用电空调供暖，不建设燃煤（油）锅炉 （2）给排水 ①给水 项目用水主要为职工生活用水、生产用水、降尘喷淋用水以及车辆冲洗用水补水，均由当地自来水管网供给。 职工生活用水：本项目劳动定员9人，年工作时间300天。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版）工业企业建筑、管理人员的生活用水定额为30～50L/人，项目用水量按40L/d·人计，则生活用水量为108m3/a。 生产用水：生产用水包括水泥稳定土混合料用水、混凝土路面砖混料用水，根据企业提供资料，水泥稳定土混合料用水量约为15000m3/a，混凝土路面砖混料用水量约为750m3/a，则总用水量约为15750m3/a。 降尘喷淋用水：企业设置物化除尘系统对原料卸料、堆积、转运过程产生的粉尘进行喷淋降尘，厂区道路定期洒水降尘，降尘喷淋用水总量约为500m3/a。 车辆冲洗用水补水：车辆进出厂前需进行冲洗，厂区设置有沉淀池，洗车废水经沉淀后循环利用，仅补充蒸发损耗量。车辆冲洗水按100L/辆·次，根据建设单位提供资料，厂区每日进出车辆约为30辆，则车辆冲洗用水量为900m3/a，蒸发损耗按20%计，则需补充新鲜水用水量180m3/a。 故本项目总用水量为16538m3/a。 ②排水 本项目废水主要为生活污水。 生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为115.2m3/a，生活污水经化粪池预处理后，委托有资质单位清运至污水处理厂处理。 生产用水进入产品；降尘喷淋用水、车辆冲洗用水补水最终全部蒸发损耗。 雨水：沿厂区道路设置排水暗沟，雨水通过排水沟汇入雨水系统。排水沟的线路布置和断面设计，要遵循分散就近排放的原则。 消耗：21.6 生活用水 生活污水 经化粪池预处理后，委托有资质单位清运至污水处理厂处理 108 86.4 86.4 蒸发损耗：15000 水泥稳定土混合料用水 15000 16538 供水管网 生产用水 15750 蒸发损耗：750 混凝土路面砖混料用水 750 500 蒸发损耗：500 降尘喷淋用水 180 蒸发损耗：180 车辆冲洗用水补水 图1 项目新增用水平衡图（单位：m3/a） （3）供电 本项目年耗电量6万度。项目用电依托当地供电系统供给。 （4）消防 在生产车间内配备一定数量的高压消火栓、灭火器，用以扑灭初期火源。 4.8 环保设施及投资 本项目总投资1500万元，其中环保投资14.0万元，占总投资额0.93%；环保设施投资情况见下表： 表8环保设施及投资一览表 设施名称; 用途; 投资（万元）; 备注. 化粪池; 用于收集生活污水; 1.0; /. 固废存放处; 收集、暂存固废及生活垃圾; 1.0; /. 隔声门窗、设备减振垫等; 隔声降噪、基础减震; 5.0; /. 水泥仓仓顶脉冲除尘器; 处理粉尘; 2.0; /. 雾化除尘系统; 3.0. 脉冲式布袋除尘器; 2.0. 合计; /; 14.0; /. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 该项目为新建项目，因此不存在与之相关的原有污染及主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 济南市钢城区地处鲁中腹地，北、西两面接莱城区，南邻新泰市，东邻沂源县。地貌单元由南至北为剥蚀成因的残丘和冲积而成的平原。境内气候属于暖温带大陆性季风气候，四季分明。辖3个街道、2个镇。截至2015年底，全区户籍人口321627人，总面积507平方公里。 济南市钢城区地理位置优越，交通网络发达，南接京沪高速，北接济青高速，西临京沪铁路，境内辛泰铁路（辛店-泰安）横贯东西，交通便利，区位优势明显，位于山东省的地理几何中心，4条高速公路穿境而过，其中有3条分别与京沪、京福和济青相连；2条铁路在境内交汇，与京沪、胶济铁路相连；30min可以到达泰山，距济南国际机场仅80km，40min即可到达，济南-莱芜城际轻轨正在规划建设，通车后济南至莱芜可缩短为20min，到达开放港口青岛仅需2h。 项目位于山东省济南市钢城区颜庄镇颜庄村，项目东面、南面两面为空地，西面、北面为厂房。项目用地为工业用地，项目所在地理位置优越、交通发达，为本项目在此建设提供便利条件。项目具体位置详见附图1。 二、地形、地貌 钢城区境内出露地层由老到新依次为寒武系、奥陶系、石炭系、二叠系、白垩系和第四系。地质构造属鲁西弧形构造体系的一部分，以断裂为主，褶皱次之。主要断裂构造有清泥沟断裂、里辛——郑王庄断裂、西冶断裂。除上述断裂之外，区内小断裂发育主要有NE、NW、NNW及近EW向发育。几条主要断裂的切割、错动，构成东泉断块、清泥沟断块和丈八丘断块3个断块，每个断块均为各自独立的水文地质单元。地势南陡北缓，东高西低，呈向西北方向敞开的扇形地貌。东、南、西三面环山，沟壑纵横，牟汶河及其支流流向以东南向西北为主，地貌单元由南至北为剥蚀成因的残丘和冲积而成的平原。具体分为低山丘陵、岭坡梯田、山前阶地、河谷平原4个微地貌单元。 三、地质及水文地质 拟建项目所在区域在大地构造位置上，隶属于中朝准地台（Ⅰ）、鲁西隆起区（Ⅱ）、泰山-沂山隆起（Ⅲ）、泰莱凹陷区（Ⅳ）单元的东部。莱城区内的断裂构造较发育，方向为北北西向与北北东向，分布于莱城区的东北部，为区域性大断裂泰安-大王庄断裂的次一级断裂，倾向南东，倾角68~70°，断裂性质呈压扭性。 该区地层出露较为齐全，自太古界至第四系地层多有出露，寒武系奥陶系石灰岩，泥质灰岩，白云质灰岩及沿河股呈条带状分布的第四系冲、洪积层（砂、砾、乱石）储水条件较好，为较好的含水层。 本区曾发生过多次构造变动，对水文地质条件起控制作用的是东西向构造和鲁西系旋扭构造，东西向构造以压性断裂为主，旋扭构造以压扭性断裂为主。两次强烈的构造变动都影响到寒武奥陶系地层，使得寒武奥陶系灰岩严重粉碎，有利于岩溶的发育，溶孔、溶洞、溶蚀裂隙十分普遍，有利于地下水的储存和运动，使岩溶水十分丰富，岩溶水主要为承压水，地下水埋深10~50m，单井出水量10~50m3/h，沿构造带单井出水量可达50~500m3/h。 岩溶水的储存与运动完全受地质构造与岩层走向影响，其富水性极不均匀，沿构造带富水性极强，远离构造带富水性很弱。同时，由于构造为压性断裂，起到相对隔水作用，使莱芜地区形成了独立的水文地质单元。 沿河谷分布的冲洪积层中埋藏有丰富的潜水，含水层岩性以粗砂、砾石、卵石为主，厚度1~20m不等。地下水位埋深丰水季节小于1m，枯水季节大于3m，井深5~20m，单井出水量50~300m3/h。但由于河谷内随意采砂，使部分河段含水层变薄，影响地下水的储存。 根据现有地质勘查提供的资料，市区岩（土）体工程地质特性及承载能力指标为： 1）亚粘土、亚砂土：一般为洪冲击、坡冲击层，稍干、中密，属中等压缩性土，地基承载力一般在100~450kPa（10~45t/m2）范围内。 2）第三系长石砂岩：褐红色，岩石碎屑主要以石英为主，长石次之，地基承载力一般在2~4MPa（200~400t/m2）范围内。 3）石灰岩：灰白色、白色、块状构造。地基承载力一般在2~2.5MPa（200~250t/m2）范围内。 4）闪长石：灰绿色，一般分布于矿山岩体。地基承载力一般在4~6MPa（400~600t/m2）范围内。 四、地表水系 钢城区境内河流主要有牟汶河及其支流辛庄河、盘龙河、颜庄河、阎王河、澜头河。牟汶河境内主河道长27公里，辛庄河境内长29.3公里，盘龙河境内长23公里，颜庄河境内长17公里，阎王河境内长10.24公里，澜头河境内长10.5公里。 五、气候条件 项目区域大陆度为65.9%，属暖温带大陆性流域推进，而且稳定并分裂为小高压控制本季风气候，冬冷夏热，四季分明。 气温：境内年平均气温在11.0~13.0℃之间，南部高于北部，中部高于东部和西部，东北部和西北部山区较低。年平均最高气温为18.60℃，7月份最高，为30.9度，极端最高为39.2℃；1月份最低，为8.1℃，极端最低为-22.5℃。 日照：境内全年光照时数平均为2629.2小时，光照率59%。5月份最多，平均274.4小时；12月份最少，平均181.9小时。平均每天光照7.2小时，最长13.8小时。 降水：境内平均年降水量731.2mm。7月份最多，为244.8mm；1月份最少，为7.5mm。年降水量北部山区最多，为750.2mm；南部山区次多，为749.6mm；东北部山丘地区最少，为673.7mm；西部平原及长埠岭次少，在676.4mm以下。 风：境内春末夏初多偏南大风，夏季多雷雨大风，冬季多偏北大风。偏南大风主要发生在5月中旬-6月上旬，有明显的日变化，风速以午后最大，一般5~6级，且具有阵性。雷雨大风产生于小尺度天气系统，风向不定，强雷暴多伴有大风，少数还带有龙卷风，但时间短促，一般只有几分钟。偏北大风伴随强冷锋过境而产生，持续时间长，风力一般6~7级，多产生在冬季。干热风多发生在5月中旬~6月上旬。轻干热风日，平均每年2.6天；重干热风日，约5年2遇，最多年份达3天，集中出现在6月上旬。全年平均风速2.0m/s。 六、自然资源 （1）水资源 钢城区水资源蕴藏总量14610万立方米，其中地表水蕴藏量11143万立方米，地下水资源蕴藏量8137万立方米（重复水量4670万立方米）。全区水资源地域分布不均，水资源明显不足，年际变化很大，年内分配悬殊，供需矛盾突出。地表水资源量与降水量相适应，800A以上集中在汛期。汛期除蓄水工程拦蓄外，剩余水量大部分出境。地下水资源量的变化与降水入渗量相适应 （2）矿产资源 钢城区成矿地质条件较好，辖区蕴藏了比较丰富的矿产资源，已发现矿种26种，主要由煤、铁、铜、金、硅、石灰岩、白云岩、花岗岩等，特别是煤、铁储量大、品位高、易开采，是山东省重要的钢铁、能源基地。 （3）生物资源 钢城区境内生物资源齐全，木本植物有71科、177属、471种；农产品有小麦、玉米、花生、地瓜以及多种蔬菜；畜禽有牛、羊、猪、兔、鸡等 七、地震 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），该区域地震动峰值加速度为0.10g。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： - 2017年，钢城区地区生产总值达到221.15亿元，同比增长9.1%，总量全省排名上升12位，增幅排名全省第12位；地方财政收入完成16.28亿元，增长23.2%，总量全省排名上升18位，增幅排名全省第4位；规模以上固定资产投资完成173.07亿元，增长5.85%；社会消费品零售总额实现69.96亿元，增长9.0%；城乡居民人均可支配收入分别达到38194元、16701元，分别增长7.7%、8.9%。 - 1.经济概况 2017年，钢城区第一产业实现增加值8.71亿元，同比增长5.1%，第二产业实现增加值131.33亿元，同比增长8.5%，第三产业实现增加值81.11亿元，同比增长9.6%。三次产业比例调整为3.9:59.4：36.7。 2017年，钢城区规模以上固定资产投资完成173.07亿元，同比增长5.85%。分产业看，第一产业完成5.25亿元，第二产业完成95.19亿元，同比下降24.1%，第三产业完成72.63亿元，同比增长90.9%。 2017年，钢城区共完成税收收入24.24亿元，同比增长25.27%，其中国税完成16.17亿元，同比增长51.55%，地税完成8.07亿元，同比下降7.71%。地方公共财政预算收入完成16.28亿元，同比增长23.23%，其中，国税部门完成8.35亿元，同比增长45.77%，地税部门完成6.87亿元，同比增长17.13%。公共财政预算支出13.9亿元，增长10.67%。 2017年，全区居民人均可支配收入达到30437元，同比增长9.0%。其中，农村居民人均可支配收入16701元，同比增长8.9%；城镇居民人均可支配收入38194元，同比增长7.7%。 - 2.科学技术 - 2017年，钢城区新增高新技术企业10家，高新技术产业产值达到47.6亿元，占地方规模以上工业产值的43%。新增授权发明专利184项，转化科技成果17项，新发展省级创新平台5家，泰达车库、中兴汽配分别在瑞士、英国设立离岸研发中心。组建招才局，成立海外人才工作站，新引进院士、专家等高层次人才16名。 - 3.教育事业 - 2017年，钢城区友谊路小学、新兴路学校改建投入使用，金水河学校建成主体工程，学校标准化食堂实现全覆盖，1.2万名小学生喝上免费放心奶。“振兴四中”目标初步实现，高考本科上线率达到80.2%，名牌大学录取人数创历史新高，一人被清华大学录取。 - 4.文体事业 - 2017年，钢城区新建村史展室15个，综合性文化服务中心基本实现全覆盖，推出电视剧《二妮的山村梦》等优秀文艺作品。推进校园“足球之星”培养计划，莱芜四中被评为“全国青少年校园足球特色学校”。 - 5.医疗卫生 - 2017年，钢城区基本公共卫生服务人均标准提高到50元，新建25处标准化卫生室，创建11个省级卫生村。二孩政策全面实施。 - 6.社会保障 - 2017年，钢城区实施扶贫项目35个，开通扶贫大篷车42辆，完成贫困户危房改造99户，1554名建档立卡贫困人口实现脱贫。民生保障力度加大，新增城镇就业2661人，农村劳动力转移就业6450人，各类保险扩面2560人。 - 7.交通运输 - 截至2016年底，钢城区公路通车里程达751公里，其中：国道53.22公里；省道39.26公里；县道66.98公里；乡道82.85公里；莱钢专用公路27.89公里；村道481.64公里。 [4] 钢城地处鲁中腹地，北依济南，西临泰山，境内有济青南线、泰莱、博莱等3条高速公路在此交汇，并与京沪高速公路、京福高速公路相接。钢城区有穿区而过的磁莱铁路南联全国大动脉京沪铁路，北联胶济铁路，是连接济南、青岛、日照港的交通中枢，具有承南接北、联东接西的独特优势。 - 8.风景名胜 陈毅指挥所旧址，位于钢城区辛庄镇石湾子村。地处山脚下，比较隐蔽，飞机不易发现，是理想的指挥部。旧址是1917年修建的四合院。1977年，被列为省级文物保护单位。北屋陈列着原用过的桌椅床案等办公用具。西屋布置有莱芜战役参战将领简介展板，内容为华东野战军和国民党李仙洲集团双方参战将领头像及生平简介。南展室采用实战照片和文字简介的展板形式，简要地介绍了莱芜战役的经过。南大门内的迎壁墙上，镶嵌着陈毅元帅为庆祝莱芜战役胜利所题写的莱芜大捷瓷壁诗。 牟国都城遗址，位于辛庄镇赵泉村，俗称“围子”。北临汶河，地势平坦。城址范围内，散布着大量瓦砾和陶器残片，多为春秋时期遗物，采集的标本有夹砂灰陶鬲、罐等。2013年5月，被国务院核定公布为第七批全国重点文物保护单位。牟国都城遗址为全国重点文物牟国都城遗址保护单位。 九龙山地质公园，因九龙山地壳运动形成于白垩纪，主峰海拔639米，因有9个山头，山体蜿蜒起伏，如长龙起舞，故而得名，具有2000亩页岩地貌和丰富的自然人文景观。九龙山地质公园总规划面积50平方公里，辖九龙山、九龙湖、福禄山、九龙田园、九龙温泉、九龙湿地6大景区。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 2019年1月，国务院批复同意撤销莱芜市，将其所辖区域划归济南市管辖；设立济南市莱芜区，以原莱芜市莱城区的行政区域为莱芜区的行政区域；设立济南市钢城区，以原莱芜市钢城区的行政区域为钢城区的行政区域。本环境影响评价中，查阅了原莱芜市2017年度的环境质量报告书有关环境质量基础数据。经认真类比分析，项目选址所在区域的环境空气质量现状、地表水、地下水水质现状、声环境质量及生态环境质量情况分别为： 1.环境空气 ■二氧化硫：24小时均值浓度范围10—203µg/m3，超标率为2.2%，年均值59µg/m3，不超标，比2014年下降34.4%。最高24小时均值出现在1月份，浓度为203µg/m3，超标0.35倍；最大月均值出现在1月份，浓度为119µg/m3。 ■二氧化氮：24小时均值浓度范围为13—110µg/m3，超标率为4.7%，年均值46µg/m3，超标0.15倍，比2014年下降8%。最高24小时均值出现在1月份，浓度为110µg/m3，超标0.38倍；最大月均值出现在12月份，浓度为65µg/m3。 ■可吸入颗粒物：24小时均值浓度范围为23—408µg/m3，超标率为32.3%，年均值133µg/m3，超标0.9倍，比2014年下降6.3%。24小时均值最高浓度出现在12月份，为408µg/m3，超标2.72倍；最大月均值出现在12月份，浓度为192µg/m3。 ■PM2.5：24小时均值浓度范围为21—311µg/m3，超标率为47.4%，年均值84µg/m3，超标2.4倍，比2014年下降4.5%。24小时均值最高浓度出现在12月份，为311µg/m3，超标4.15倍；最大月均值出现在12月份，浓度为132µg/m3。 经类比分析，本项目区域环境空气质量不能稳定达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 根据原《莱芜市大气颗粒物精细来源解析研究技术报告》（莱芜市环境保护监测站，2017.5）。个别时段监测数据超标，超标原因为： （a）能源结构不合理是影响原莱芜市空气质量的关键因素。原莱芜市属重工业城市，钢铁、煤炭、电力、建材等行业比例较高，结构性污染比较突出，另外冬季供暖负荷大，周围农村仍普遍采用燃煤取暖。近年来，虽然燃煤在全市能源结构中的比例有所降低，但消耗量在能源消耗总量中的比例仍然很高，燃煤过程中产生的二氧化硫和可吸入颗粒物依然是污染的重要来源，造成了原莱芜市煤烟型空气污染。 （b）原莱芜市特定的地理和气象条件是影响空气质量的重要因素。原莱芜市地处内陆，属大陆性季风气候，特定的地理气候特征，使原莱芜市春季干旱、多风、尘多，造成春季可吸入颗粒物浓度较高；冬季寒冷少雨雪，采暖期长，静风频率较高，根据原莱芜市气象局统计资料，原莱芜市冬季大气稳定度出现D类（中性）、E类（较稳定）、F类（稳定）的比例达74.4%，不利于污染物的扩散，导致污染物浓度升高，易出现环境空气强污染过程。 （c）自然生态环境破坏的趋势没有得到根本遏制，生态环境的保障功能脆弱。市区周边地区山体裸露、水土流失比较严重，环境绿化尚未发挥应有的防尘固沙的保障作用，环境自净能力较差。 根据原《关于印发<莱芜市物料堆场扬尘污染治理规范>的通知》（莱环字[2016] 66号）、《关于印发《莱芜市2013-2020年大气污染防治规划二期行动计划(2016-2017年)》的通知》（莱政字[2016]60号），原莱芜市大气污染防治对策为： ①改善能源结构，提高能源利用率 进一步降低煤炭消费总量，切实转变以高耗煤为主的经济增长方式，使能源消费结构更加合理，多能源供应体系更加完善。十三五期间严格实行煤炭消费总量控制制度，合理压减煤炭消费，今后，凡新上燃煤项目严格执行煤炭消费等量或减量替代方案，落实煤炭替代来源及削减量。 ②加快产业结构调整 原莱芜市作为老工业城市，重工业比重偏高，济莱协作区的济南钢铁等重工业转移会加重原莱芜市空气污染。因此强化重点行业产能控制，加大淘汰落后产能力度，进一步加大钢铁、建材、化工等行业效率低、煤耗高、污染重设备的淘汰工作力度。全面推进钢铁行业污染治理设施水平的持续提升，尽快完成重点行业脱硫、脱硝、除尘提标改造。全面清理整顿违规建设项目，加大小散乱污企业的治理力度。加强水泥等建材行业颗粒物排放综合治理，采取有效措施控制颗粒物无组织排放。加强工业炉窑、石灰窑烟气治理，确保达到《山东省区域性大气污染物综合排放标准》相应时段要求。 ③开展多污染源、多污染物协同控制 在控制SO2、NOx减排同时，加强VOCs、NH3、汞等协同减排，尽快建立VOCs、NH3、汞等大气污染源排放清单。 ④加强重污染天气预警，实施应急管理 完善空气质量重污染天气应急预案。在出现极端不利气象条件、空气质量可能达到重度污染时，积极采取措施，加强料堆和建筑施工工地覆盖，停止一切施工工地作业，停止施工工地土石方和渣土运输作业，钢铁、水泥和热电等部分高污染、高能耗企业实行错峰生产、减产或停产。党政机关及企事业单位带头停驶部分机动车，最大限度减少污染物排放。 ⑤强化政府、企业责任，促进公众参与 各级政府要切实履行环境保护职责，制定完善相关政策措施，加大污染减排监管力度，全力做好环境保护各项工作。严格落实企业污染减排主体责任，督促其采用新的污染治理技术，全面控制污染排放。不断提高公众环保意识，倡导绿色生活方式，努力形成各级政府及各部门齐抓共管、企业积极治理、公众广泛参与的大气污染治理新格局。 ⑥各级、各单位要高度重视物料堆场的扬尘治理工作。各区环保部门要对本辖区内的所有物料堆场，认真清查摸底，逐一登记造册，分类提出治理意见。 ⑦加快治理进度。各区环保部门要督促各物料堆场治理单位，加快治理进度，确保2016年9月底前完成规范治理任务。属于违规项目的，按违规项目清理整顿要求处理。 ⑧严格按规范验收。对完成治理任务的单位，要严格按照十条规范验收。验收不合格的，要责令停产整改，直至关闭。 环境空气质量同比改善情况 2013-2017年，原莱芜市城市环境空气二氧化硫、二氧化氮、PM10、PM2.5年均值见下表。 表9 2013-2017年原莱芜市城市环境空气污染物浓度年均值 (mg/m3) 年度; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 2013; 102; 54; 160; —. 2014; 90; 50; 142; 88. 2015; 59; 46; 133; 74. 2016; 45; 43; 127; 73. 2017; 34; 42; 117; 65. 从表中可以看出： 二氧化硫、二氧化氮和PM10浓度变化呈现为下降趋势，2014年至2017年持续下降。PM2.5自2014年开始监测以来，呈持续下降趋势，但变化不大，2016年仍超标1.09倍。 2.水环境 地表水环境：该项目选址区域的地表水体为牟汶河，经查阅原莱芜市2017年度环境质量报告书，2017年度牟汶河墨埠桥断面水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类水质标准。 地下水环境：项目所处区域地下水质量经类比分析，指标除总大肠菌群超标外，其余基本符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。 3.声环境 本项目厂址周围为道路、企业，噪声主要为交通噪声，经类比分析相同类似区域附近的噪声监测资料，本项目区域环境噪声质量现状能够达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 4、生态环境 经实地踏勘，建设项目区域内物种种类很少，树木主要为人工种植的杨树、槐树、松树等绿化乔木，除此基本无其他天然生乔木植物，未发现珍稀动植物物种。本项目所在区域无珍稀动物栖息或迁徙通过，生态环境一般。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目位于山东省济南市钢城区颜庄镇颜庄村，项目东面为远征路，西面为农田，北面为闲置厂房，南面为其他企业。距离本项目最近的居民是西北侧103米处的颜庄东岭村。在评价范围内没有旅游景点、自然保护区及文物保护区，因此本次评价的主要保护目标为常庄村民及周围企业职工。项目主要环境保护目标见下表，项目周边关系图见附图2。 表10 主要环境保护目标表 保护内容; 主要保护目标; 位置; 坐标位置; 保护级别. 地表水; 牟汶河; 西南，538米; E117.7819，N36.1223; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 地下水; 周围地下水; 项目区周边; /; 《地下水质量标准》Ⅲ类（GB/T14848-2017）标准. 噪声; 颜庄东岭村; 西北103米; E117.7882，N36.1260; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准. 环境空气; 颜庄东岭村; 西北103米; E117.7882，N36.1260; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 东泉村; 西南231米; E117.7861，N36.1236. 颜庄村; 西北876米; E117.7795，N36.1231. 三岔沟村; 南1022米; E117.7864，N36.1151. 疃里村; 东南315米; E117.7944，N36.1219. 潘家庄村; 西北1512米; E117.8003，N36.1370.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 一、环境空气 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，具体标准限值如下表所示。 表11 环境空气质量标准（摘录） 污染物名称; SO2; NO2; TSP; PM10; PM2.5. 1小时平均（μg/m3）; 500; 200; －; －; －. 日平均（μg/m3）; 150; 80; 300; 150; 75. 年平均（μg/m3）; 60; 40; 200; 70; 35. 二、地表水 本项目地表水牟汶河执行《地表水环境质量标准》（GB38382002）中的Ⅳ类标准，具体标准限值见下表。 表12 地表水环境质量标准（摘录）单位：mg/L 项目; pH（无量纲）; 高锰酸盐指数; COD; BOD5; 氨氮. 标准值; 6～9; ≤10; ≤30; ≤6; ≤1.5. 三、地下水 项目所在区域地下水质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，具体标准限值见下表。 表13 地下水质量标准（摘录）单位：mg/L 项目; pH（无量纲）; 高锰酸盐指数; 硫酸盐; 总硬度; 氨氮. 标准值; 6.5-8.5; ≤3.0; ≤250; ≤450; ≤0.5. 四、声环境 项目所在地声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，具体标准限值见下表。 表14 声环境质量标准（摘录） 类别; 标准限值（dB（A））. 昼间; 夜间. 2; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、颗粒物无组织排放浓度执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3中水泥工业无组织排放限值：0.5mg/m3；颗粒物有组织排放浓度执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/ 2373-2018）表2中“水泥制品生产”重点控制区相关标准：10mg/m3；颗粒物有组织排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物最高允许排放速率：3.5kg/h。 2、厂界噪声标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表15 工业企业厂界环境噪声标准限值（摘录）单位：dB(A) 区域; 类别; 昼间; 夜间. 厂界; 2; 60; 50. 3、该项目运营期间产生的废水主要为职工生活污水。生活污水经化粪池预处理，委托有资质单位清运至污水处理厂处理，不外排。 4、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)及其修改单要求 。 |
| 总量控制指标 | 本项目无需申请总量指标。 |

建设项目工程分析

- 工艺流程简述(图示)： （一）施工期 经现场勘查，本项目租赁现有厂房，施工期只包括设备的安装与调试，无土建活动，此处不再评价。 （二）营运期 1.水泥稳定土混合料生产工艺流程： 图2 水泥稳定土混合料生产工艺流程级产污环节图 水泥稳定土混合料生产工艺简述： 砂子、石子通过汽车运输到厂内，存放在原料仓库内，水泥通过罐车运输到厂内，气力输送到水泥仓内。 将砂子、石子通过配料机配料后连同水泥仓中的水泥分别通过混合料输送机输送至搅拌机连同水一起进行搅拌，然后通过成品料输送机输送至过渡仓进行陈化，然后通过罐车外卖。 2.混凝土路面砖生产工艺流程： 图3 混凝土路面砖生产工艺流程级产污环节图 混凝土路面砖生产工艺简述： 砂子通过汽车运输到厂内，存放在原料仓库内，水泥通过罐车运输到厂内，气力输送到水泥仓内。 将砂子连同水泥仓中的水泥通过输送机上料至双卧轴混凝土搅拌机连同水一起进行搅拌，然后通过输送机输送至自动上板机、自动叠板机、砌块成型机压制成型，经自然养护后外卖。 - 主要污染工序： （一）施工期 本项目租赁现有厂房生产，无土建施工，因此本次环评不对施工期主要污染工序进行分析评价。 （二）运营期 1. 废气 本项目废气主要为配料、上料过程产生的粉尘，水泥入仓过程产生的粉尘，原料卸料、堆积、转运过程产生的扬尘以及车辆运输过程产生的扬尘。 2. 废水 该项目运营期间产生的废水主要为职工生活污水。 3. 固体废物 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）第6条6.1的要求：“不经过贮存或堆积过程，而在现场直接返回到原生产过程或返回其产生过程的物质，不作为固体废物管理”。本项目脉冲式布袋除尘器收集的粉尘以及水泥仓仓顶脉冲除尘器收集的粉尘经员工收集后直接回用于生产、沉淀池沉淀的污泥经员工收集后回用于生产，所以不按固废进行处置。 该项目固体废物可分为职工生活垃圾和危险废物。危险废物主要为含油废抹布（HW49，废物代码900-041-49）。 4. 噪声 拟建项目生产过程中主要噪声源为切块成型机、自动上板机、自动叠板机、搅拌机、配料机等设备运行产生的噪声，其声源级值在75-85dB(A)之间。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 配料、上料过程 | 颗粒物（有组织） | 6.021t/a | 5.02mg/m3；0.1204t/a |
|  |  | 颗粒物（无组织） | 0.669t/a | 0.01338t/a |
|  | 水泥入仓过程 | 颗粒物（有组织） | 350mg/m3；2.1t/a | 7.0mg/m3；0.042t/a |
|  | 原料卸料、堆积、转运过程 | 颗粒物（无组织） | 6.34t/a | 0.1268t/a |
|  | 车辆运输过程 | 颗粒物（无组织） | 6.34t/a | 0.02536t/a |
| 水污染物 | 职工生活 | CODCr | 350 mg/L、0.0302t/a | 0 |
|  |  | 氨氮 | 20 mg/L、0.00173t/a | 0 |
| 固体 废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.35t/a | 0 |
|  | 生产过程 | 含油废抹布 | 0.5 t/a | 0 |
| 噪声 | 项目的主要噪声源为设备运行产生的噪声，其声源级值为75-85dB(A)。噪声在采取合理的噪声防治措施后，经车间屏蔽和车间距厂界距离的衰减，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响： 拟建项目投产后，“三废”均能达标排放，且生产车间已建成，不进行施工建设，因此该项目对周围生态环境影响基本无影响。项目的建设将按照规定的要求进行绿化，确保植被增加，种类组成优化，生态环境将得到一定程度的改善。 |  |  |  |  |
| 环境影响分析 一、施工期环境影响简要分析： 本项目利用现有厂房生产，无土建施工，因此本次环评不对施工期环境影响进行分析评价。 二、营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目废气主要为配料、上料过程产生的粉尘，水泥入仓过程产生的粉尘，原料卸料、堆积、转运过程产生的扬尘以及车辆运输过程产生的扬尘。 水泥稳定土混合料生产过程及混凝土路面砖生产过程产生的粉尘经同一台脉冲式布袋除尘器收集处理后通过15m高排气筒有组织排放。 （1）有组织废气 ①配料、上料过程产生的粉尘：本项目配料、上料过程会产生粉尘，配料、上料过程上方设集气罩收集后引入脉冲式布袋除尘器进行处理，然后通过15m高排气筒有组织排放。本项目原料为石子、砂子、以及水泥，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“第二十二章、混凝土分批搅拌厂”中“装水泥、砂和粒料入搅拌机”逸散尘排放因子取0.02 kg/t·装料，本项目原料总用量为334500t/a，则配料、上料过程粉尘产生量为6.69t/a。集气罩收集效率取值90%，脉冲式布袋除尘器处理效率取值98%，风机风量为10000m3/h，年工作时间2400h，经计算粉尘有组织排放量为0.1204t/a，排放浓度为5.02mg/m3，排放速率为0.0502kg/h，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/ 2373-2018）表2中“水泥制品生产”重点控制区相关标准：10mg/m3及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准排放速率限值要求3.5kg/h。 ②水泥入仓过程产生的粉尘：水泥入仓过程会产生一定量的粉尘，根据由美国俄亥俄州环保局和污染工程分公司编著的《逸散性工业粉尘控制技术》中混凝土分批搅拌厂“卸水泥至高架仓”逸散尘排放因子0.12kg/t（卸料），水泥仓存储量为17500t/a，则粉尘产生量为2.1t/a。企业拟在水泥仓仓顶设置1台脉冲除尘器（风量为10000m3/h）对水泥入仓粉尘进行处理，处理效率按98%计，经脉冲除尘器处理后，通过15m高排气筒有组织排放。颗粒物有组织排放量为0.042t/a，水泥灌装时间为600h/a，经计算粉尘有组织排放浓度均为7.0mg/m3，排放速率为0.07kg/h，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/ 2373-2018）表2中“水泥制品生产”工业重点控制区相关标准：10mg/m3及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准排放速率限值要求3.5kg/h。 （2）无组织废气 ①配料、上料过程产生的粉尘：本项目配料、上料过程粉尘产生量为6.69t/a，集气罩收集效率为90%，则粉尘无组织排放量约为0.669t/a。 ②原料卸料、堆积、转运过程产生的扬尘：本项目原料卸料、堆积、转运过程会产生一定的扬尘，主要成分为粉尘。本项目的扬尘量根据由美国俄亥俄州环保局和污染工程分公司编著的《逸散性工业粉尘控制技术》中混凝土分批搅拌厂“送料上堆”逸散尘排放因子0.02kg/t（装料），本项目原材料中石子、砂子总用量为317000t/a，则扬尘量为6.34t/a。 ③车辆运输过程产生的扬尘：本项目原料运输工具为各种汽车，运输扬尘包括物料洒落扬尘和汽车引起的道路二次扬尘。根据由美国俄亥俄州环保局和污染工程分公司编著的《逸散性工业粉尘控制技术》中混凝土分批搅拌厂“车辆交通”逸散尘排放因子0.02kg/t（贮料），运输扬尘无组织产生量为6.34t/a。企业对于原料运输车辆车厢要求必须采取封闭措施，以减少物料洒落扬尘对公路周围大气环境的影响。 同时，企业设置洗车平台对进出车辆进行冲洗，采取上述措施后，扬尘可降低80%，则运输扬尘无组织排放量为1.268t/a。 综上，项目无组织颗粒物总产生量为8.277t/a，为减少项目无组织粉尘对周围环境的影响，项目应采取以下措施： a、物料输送设置封闭式输送系统，传送带密闭，减少输送过程中无组织粉尘的排放，原料堆采取帆布遮盖，降低起尘量； b、周边设置雾化除尘系统，定期对堆场洒水降尘，保持料堆表层湿润，确保料堆表层含水率≥10%，防止物料扬散； c、卸料前对物料进行喷水，同时企业厂区道路硬化且定时洒水降尘。 在采取上述措施后，扬尘产生量可降低98%以上，则项目颗粒物无组织排放量为0.166t/a。 本项目颗粒物无组织排放浓度根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模式进行预测，预测参数见下表。 表16 项目厂区无组织排放预测参数一览表 面源; 污染物种类; 污染物源强; 评价标准; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 面源高度（m）; 近五年平均风速. 厂区; 颗粒物; 0.166t/a; 0.9mg/m3; 170; 77.03; /; 1.8m/s. 预测结果显示，厂区颗粒物的最大地面质量浓度约为0.0031mg/m3，颗粒物无组织排放浓度满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3中水泥工业无组织排放限值：0.5mg/m3。 综上所述，采取上述污染防治措施后，本项目运营期废气对周围大气环境影响较小。 2、水环境影响分析。 （1）地表水环境影响分析 该项目劳动定员9人，年工作300天，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版）工业企业建筑、管理人员的生活用水定额为30～50L/人，项目用水量按40L/d·人计，则生活用水总量为108m3/a。生活污水产生量按用水量的80%计，为86.4m3/a，生活污水水质为COD：350mg/L、氨氮：20mg/L，各主要污染物产生量COD约为0.0302t/a，氨氮约为0.00173t/a。生活污水经化粪池预处理，委托有资质单位清运至污水处理厂处理，因此对周边地表水环境的影响较小。降尘喷淋用水、车辆冲洗用水补水全部蒸发损耗，对周边地表水环境影响较小。 （2）地下水污染是指由于人类活动使地下水的物理、化学和生物特征发生了变化，因而限制或妨碍它在各方面的正常使用。 由《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的附录A可知，本项目类别为Ⅳ类。由HJ610-2016的4.1节可知，本项目不需要开展地下水环境影响评价。 项目生产车间、仓库、一般固废暂存处等均采取防渗措施，防止污染物进入土壤引起地下水的污染。在严格落实防渗措施后，项目对地下水的影响较小。 3、声环境影响分析 本项目为山东金来建设集团有限公司颜庄分公司建设年产30万吨水泥稳定土混合料和50万平方米混凝土路面砖项目，噪声是主要污染因素之一，它直接影响着操作工人的工作环境，进而影响工人的身心健康，易对周围居民及活动人群造成听觉影响。 项目生产过程中产生的噪声主要来源于切块成型机、自动上板机、自动叠板机、搅拌机、配料机等设备，其声级在75~85分贝间（距声源1m处）。采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中噪声预测计算模式。本次评价选用点源的噪声预测模式： 距离衰减模式：L（r）=L（r0）−20lg（rr0） 声源源强叠加模式：L总=10lg（i=1n10Li10） 主要噪声源的源强及等效声级见下表。 表17 项目运营期主要设备噪声源强 序号; 设备名称; 台数; 噪声值dB(A); 等效声级dB(A). 1; 切块成型机; 1; 85; 91.31. 2; 自动上板机; 1; 80. 3; 自动叠板机; 1; 75. 4; 搅拌机; 1; 75. 5; 配料机; 1; 75. 经过计算，在考虑减振及厂房隔声效果的情况下，本项目设备噪声在不同距离情况下的影响预测结果及项目厂界噪声影响贡献值预测结果见下表。 表18厂界噪声预测表 单位：dB(A) 等效噪声源; 类别; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 生产车间; 距离（m）; 30; 20; 21; 32. 贡献值; 61.77; 65.29; 64.87; 61.21. 采取措施; 基础减震、厂房隔声、设备合理布置等. 贡献值; 54.92; 54.9; 56.7; 57.7. 同时对噪声污染的控制拟从以下几个方面进行： （1）在设备选型时尽量采用低噪声设备； （2）维持各噪声级值较高的设备处于良好的运转状态； （3）提高零部件的装配精度，加强运转部件的润滑，降低磨擦力，对各连接部位安装弹性钢垫或橡胶衬垫，以减少传动装置间的振动； （4）高噪声设备尽量集中布置，尽量布置在车间南侧，远离厂界围墙，以免噪声影响厂界噪声不达标。 通过采取以上措施及距离衰减等隔声措施，可进一步降噪10-15 dB(A)以上，本项目厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的2类标准限值（昼间：60 dB（A）），因此，项目的建设不会对声环境造成不利影响。 4、固体废物影响分析 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）第6条6.1的要求：“不经过贮存或堆积过程，而在现场直接返回到原生产过程或返回其产生过程的物质，不作为固体废物管理”。本项目脉冲式布袋除尘器收集的粉尘以及水泥仓仓顶脉冲除尘器收集的粉尘经员工收集后直接回用于生产、沉淀池沉淀的污泥经员工收集后回用于生产，所以不按固废进行处置。 该项目固体废物可分为职工生活垃圾和危险废物。危险废物主要为含油废抹布（HW49，废物代码900-041-49）。 1）生活垃圾：根据《环境保护实用数据手册》的相关数据，生活垃圾产生量按0.5kg/(人·d)，该项目劳动定员9人，年工作300天，则生活垃圾的产生量为1.35t/a，存放在厂区垃圾箱内，由环卫部门定期清运处理。 2）含油废抹布（HW49，废物代码900-041-49）：根据企业提供数据，该项目的设备保养润滑，年耗润滑油约为0.01t，产生的废润滑油量极低，废润滑油可用抹布进行清理，含油废抹布产生量约0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版）附录“危险废物豁免管理清单”，含油废抹布（HW49，废物代码900-041-49）全部环节豁免，豁免条件为混入生活垃圾处理，全过程不按危险废物管理。 5、卫生防护距离 （1）大气环境防护距离 本次对项目在进料过程中产生的粉尘进行了无组织排放预测。大气环境防护距离采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）估算模式，通过将数据带入环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室网站下载的大气环境防护距离计算软件，大气环境防护距离计算结果见下表。 表19 大气环境防护距离计算结果 污染物名称; 颗粒物. 污染源; 全厂. 无组织排放量; 0.166t/a. 等效面源长（m）; 170m. 面源宽（m）; 77.03m. 等效标准浓度限值; 0.9mg/m3. 计算结果; 无超标点. 由计算结果可知，项目粉尘排放厂界无超标点，项目不需设大气环境防护距离，对周围环境空气质量影响较小。 （3）卫生防护距离 根据（GB/T13201－91）《制定地方大气污染排放标准的技术方法》，企业卫生防护距离的确定：凡不通过排气筒或通过15m高度以下排气筒的有害气体排放，均属无组织排放，无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。 卫生防护距离按下式计算： QCCm=1A×B×LC+0.25×r20.50×LD 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3。 L——工业企业所需防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，按当地年平均风速<2m/s取值； QC——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平； A、卫生防护距离计参数 表20 污染因子无组织源强和计算参数 污染源; 污染因子; 无组织排放量; 计算参数. A; B; C; D. 厂区; 颗粒物; 0.166t/a; 400; 0.01; 1.85; 0.78. B、项目废气卫生防护距离计算结果见下表。 表21 卫生防护距离计算结果 污染源; 污染物名称; 计算结果; 取值; 防护距离. 厂区; 颗粒物; 0.179m; 50m; 50m. 根据《建设项目环评中卫生防护距离确定方法》规定，通过计算，厂区的卫生防护距离为50米。根据《建设项目环评中卫生防护距离确定方法》规定，卫生防护距离在100m之内时，级差为50m，超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m。无组织排放多种有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。通过公式计算，因此本项目卫生防护距离为50m。 综上，本项目生产车间设50米卫生防护距离，详见附图4卫生防护距离包络线图。距离本项目最近的敏感目标为西北侧103米处的颜庄东岭村，在本项目卫生防护距离以外。本项目建设不会对周围环境产生不利影响。本项目卫生防护距离内没有敏感目标，满足卫生防护距离的要求，今后在此距离内应禁止建设居民定居区、学校、医院等敏感单位。 6、环境风险分析 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （1）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+⋯qnQn 式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为I。 当 Q≧1 时，将Q值划分为：（1）1≦Q<10；（2）10≦Q<100；（3）Q≧100。 本项目涉及的原辅材料中润滑油属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1中规定的危险物质，Q的确定见下表。 表22 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 临界量（T）; 最大储量（T）; 危险物质Q值. 1; 油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）; /; 2500; 0.01; 0.000004. 经计算，本项目Q=0.000004<1，环境风险潜势为I。 （2）评价等级和环境敏感目标概况 1）评价等级 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表23 风险评价工作级别划分 环境风险潜势; IV+、IV; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。. 2）环境敏感目标概况 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A，本项目环境敏感目标分布情况详见表10。 （3）环境风险识别 本项目为年产30万吨水泥稳定土混合料和50万平方米混凝土路面砖项目，在涉及的原辅材料中润滑油属于危险物质，润滑油属于矿物油类，矿物油类理化性质见下表。 # 表24 矿物油类的理化性质及危险特性表 危险性概述 健康危害：急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢性接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报导，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告 燃爆危险：本品可燃，具刺激性. 急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医 食入：饮足量温水，催吐。就医. 消防措施 危险特性：遇明火、高热可燃 有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土. 泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置. 操作注意事项 密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物. 接触控制及个体防护 工程控制：密闭操作，注意通风 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜 身体防护：穿防毒物渗透工作服 手防护：戴橡胶耐油手套 其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触. 理化特性 主要用途：用于机械的摩擦部分, 起润滑、冷却和密封作用 禁配物：强氧化剂. 毒理学资料 无资料. 包装、储存及运输技术要求 包装类别：Z01 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料 运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其他物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶. 本项目原材料中易燃物质，可能会引起火灾事故。火灾事故发生后可导致对周边大气环境的烟气污染、CO污染和热辐射，产生的消防废水若处理不当将会污染水环境。 （4）环境风险分析 本项目发生火灾事故以及火灾事故引发的次生污染CO、消防废水等将会对大气、水环境及人群健康产生影响。燃烧产生的次生污染物一氧化碳等将会向大气扩散，对周围人群、大气环境以及生态环境产生影响。消防废水如不能完全收集并处理达标，将会对区域污水处理厂造成冲击，进而影响周围地表水，加之防渗措施不当，会造成地下水环境污染。 （5）环境风险防范措施及应急要求 1）环境风险防范措施 项目存在发生火灾的危险，在生产过程中需做出相应的防范措施。 ①严禁烟火，加强管理，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度。 ②按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）规定，配置相应类型和数量的灭火器（干粉灭火器等），并在火灾危险场所设置报警装置。消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。车间的消防设施、器材应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。对消防器材应当经常进行检查，保持完整好用。本项目建成后会根据实际情况配备相应的灭火器材，满足消防的需求。 ③原料和产品的使用、储存、运输、管理要按照国家标准和要求，进行设计、施工、运行，设置卫生应急措施，减少对环境、人员产生影响。 ④总图布置严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定及标准。各生产装置之间严格按防火防爆间距布置，厂房及建筑物按规定等级设计。根据车间（工序）生产过程中火灾危险等级及毒物危害程度分级进行分类、分区布置。合理划分管理区、工艺生产区、辅助生产区及储运设施区，各区按其危害程度采取相应的安全防范措施进行管理。合理组织人流和货流，结合交通、消防的需要，装置区周围设置环形消防道，以满足工艺流程、厂内外运输、检修及生产管理的要求。 ⑤电气和仪表专业设计按照《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB5008-2014)执行，将能产生电火花的设备放在远离现场的配电室内，并采用密闭电器。 2）风险事故应急预案 <1>应急计划区 建设项目的危险目标主要为项目生产区，主要环境保护目标为厂外敏感目标。 <2>应急机构 ①机构组成 企业成立环境风险事故应急救援“指挥领导小组”，由厂长任组长，下设应急救援办公室，日常工作由班组长兼管。发生重大事故时，以指挥领导小组为基础，立即成立风险事故应急救援指挥部，厂长任总指挥，负责全厂应急救援工作的组织和指挥，指挥部可设在生产调度室。如若厂长不在企业时，由班组长为临时总指挥，全权负责应急救援工作。 ②机构职责 指挥领导小组：负责单位“预案”的制定、修订；组建应急救援专业队伍，组织实施和演练；检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。 指挥部：发生事故时，由指挥部发布和解除应急救援命令、信号；组织指挥救援队伍实施救援行动；向上级汇报和向友邻单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求；组织事故调查，总结应急救援经验教训。 <3>人员分工 总指挥组织指挥全厂的应急救援；班组长协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作。协助总指挥做好①事故报警、情况通报及事故处置工作；②警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作；③事故现场及有害物质扩散区域内的洗消、监测工作，必要时代表指挥部对外发布有关信息；④事故处置时生产系统、开停车调度工作，事故现场通讯联络和对外联系。 <4>预防及预警 ①环境风险源监控 a建立危险源管理制度； b对设备设施定期检查、检验； c对危险源定期安全检查、专项检查，查事件隐患，落实整改措施； d制订日常点检表，专人巡检，做好点检记录； e设备设施定期保养并保持完好。 ②预警及措施 发生突发环境事件后，根据事件级别采取相应预警信息发布措施，预警信息的发布程序为： 岗位/班组级事件：发现人、周围人员、岗位主管； 工段级事件：发现人、周围人员、车间主管、应急领导小组、周边保护目标； 公司级事件：发现人、周围人员、车间主管、应急领导小组、周边保护目标； 进入预警状态后，应当采取的措施： a立即启动相应的突发环境事件应急预案。 b发布预警公告。岗位/班组级预警由安全环保员负责发布；工段级、公司级预警上报应急领导小组决定发布； c转移、撤离或疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置； d指令各环境应急救援队伍进入应急状态，上报环境监测部门立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况； e针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动； f调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。 ③预警解除 当环境污染事件危险已经消除，公司应急指挥中心可适时下达预警解除指令，办公室将指令信息及时传达至各相关职能小组。 <5>事故预防防护 ①应急人员的事故防护 现场处置人员应根据不同类型环境事件的特点，配备相应的专业防护装备，采取事故防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序。 ②受灾群众的事故防护 现场应急救援指挥部负责组织群众的事故防护工作，主要工作内容是： 根据突发环境事件的性质、特点、告知群众应采取的安全防护措施； 根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定群众疏散的方式。 企业需要编制相应的分布图，制定各单位的联络人，并有联系电话，当发生比较大的事故时，要在第一事件通知可能受影响的单位，组织大家撤离。事故得到有效控制后，再安排撤离人员返回。 <6>应急响应分级 ①Ⅳ级应急响应，即岗位级应急响应： 是指发生一般环境风险事件后，岗位员工启动相应的现场处置方案开展的应急行动。 ②Ⅲ级应急响应，即班组级应急响应： 是指发生一般环境风险事件后，班组人员启动相应的现场处置方案开展的应急行动。 ③Ⅱ级应急响应，即工段级应急响应： 是指发生较大环境风险事件后，岗位应急和班组应急启动后仍未能控制事故，需调集工段应急力量，启动工段级的应急行动。 ④Ⅰ级应急响应，即公司级应急响应： 是指发生重大环境风险事件后，事故的发展态势已经超出了工段的应急能力，仅凭工段的应急力量无法控制事故，需调动公司的全部救援力量开展的应急行动。 当出现火情时，立即向应急救援“指挥领导小组”报警，同时可利用现场设置的灭火器材扑灭等方式处理。 <7>应急监测 企业不具备监测条件，委托有资质的环境监测机构进行监测。应急监测计划见下表。 表25 企业应急监测计划 环境要素; 测点名称; 监测方位; 监测项目; 监测频次; 备注. 环境空气; 当时风向的下风向; 每隔500m布设一个监控点，共布设3个; 发生火灾事故时监测颗粒物、VOCs、SO2、NOX、CO等; 每10min监测一次，随事故控制减弱; 外委有资质的单位. 当时风向的侧风向; 两侧各布设一个监控点，共布设两个. 地表水; 事故水池; pH、SS、COD、氨氮等; 每1小时监测一次，随事故控制减弱; 外委有资质的单位. <8>急终止的条件 ①事件现场得到控制，事件条件已经消除； ②污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内； ③事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能； ④事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要； ⑤采取了必要的防护措施以保护公众免受再次伤害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。 <9>应急终止的程序 ①现场救援指挥部确认终止时机，经应急指挥领导小组批准； ②现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。 <10>应急终止后的行动 ①有关部门及突发环境事件单位查找事件原因，防止类似问题的重复出现。 ②对应急事故进行记录、建立档案。 ③参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。 <11>应急保障 ① 器材保障 由应急小组结合职责提出装备计划，经应急办审查后，报领导小组审定。 ② 通信保障 应急启动时的通信保障：采取有线通信、无线通信与网络传输相结合的方式，以无线通信为主。应急通知的下达与接收，以无线通信为主，实现应急信息快速传输；与在外的应急人员联络，通过移动电话、固定电话等，实现应急通知的快速下达。必要时可采取运动通信的方式，或者直接派车接回。 开进中的通信保障：采取无线通信的方式进行。应急指令的下达与接收，事故现场应急信息的通报与反馈，主要利用无线通信。 应急处置中的通信保障：采取无线通信、有线通信与运动通信相结合的方式，以无线通信为主。应急大队在应急过程中，主要是利用移动电话、实现应急信息双向交流。 ③运输保障：运力的确认和调度由公司应急办组织实施，平时各应急车辆必须保证100公里以上的行车用油。 ④其他保障（医疗保障）：应急过程中如出现人员中毒或受伤，可送至就近的医院救治，或者送到应急现场指挥部指定的医院、医疗单位救治。应急终止后根据实际情况组织转院或继续治疗。 <12>报警、联络方式 内部联络方式：公司设置应急值班电话：13666343077。 外部联络方式：火警-119，公安-110，急救-120。 （6）结论 本项目环境风险潜势为I，可能产生的环境风险为火灾事故以及火灾事故引发的次生污染CO、消防废水等对大气、水环境及人群健康的影响。在严格按照风险防范措施处理情况下，本项目环境风险可以接受。 - 项目“三同时”验收情况 运行后项目环境保护设施竣工三同时验收情况见下表。 表26 建设项目环境保护“三同时”措施一览表 污染类型; 污染源; 治理对象; 主要设施/设备/措施; 验收指标; 验收标准. 废 气; 有组织废气; 配料、上料过程; 颗粒物; 经集气罩收集后引入脉冲式布袋除尘器进行处理，最后由15m高排气筒有组织排放; 颗粒物：10mg/m3；3.5kg/h; 颗粒物有组织排放浓度满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/ 2373-2018）表2中“水泥制品生产”重点控制区相关标准；速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物最高允许排放速率. 水泥入仓过程; 颗粒物; 经脉冲除尘器收集处理后由15m高排气筒有组织排放. 无组织废气; 配料、上料过程; 颗粒物; 设置雾化除尘系统，定期洒水降尘，运输车辆车厢采取封闭措施，设置洗车平台对进出车辆进行冲洗; 颗粒物：0.5mg/m3; 满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3中水泥工业无组织排放限值. 原料卸料、堆积、转运过程; 颗粒物. 车辆运输过程; 颗粒物. 废 水; 职工生活; 生活污水; 经化粪池预处理，委托有资质单位清运至污水处理厂处理; -; -. 固体废物; 职工生活; 生活垃圾; 存放在厂区内垃圾箱，由环卫部门定期清运处理; -; -. 危险废物; 维护设备; 含油废抹布（HW49，废物代码900-041-49）; 防风、防雨、防晒、防渗漏; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准（2013.06.08修改）. 噪声; 机械设备; 噪声; 优选低噪设备，采取各种隔声、减振措施; 昼间≤60dB(A); 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 其他; 防渗措施; 一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s黏土层的防渗性能. |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 配料、上料过程 | 颗粒物 | 经集气罩收集后引入脉冲式布袋除尘器进行处理，最后由15m高排气筒有组织排放 | 《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/ 2373-2018）表2中“水泥制品生产”重点控制区相关标准；速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物最高允许排放速率 |
|  | 水泥入仓过程 | 颗粒物 | 经脉冲除尘器收集处理后由15m高排气筒有组织排放 |  |
|  | 原料卸料、堆积、转运过程 | 颗粒物 | 设置雾化除尘系统，定期洒水降尘，运输车辆车厢采取封闭措施，设置洗车平台对进出车辆进行冲洗 | 《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3中水泥工业无组织排放限值 |
|  | 车辆运输过程 | 颗粒物 |  |  |
| 水污染物 | 职工生活 | COD 氨氮 | 经化粪池预处理后，委托有资质单位清运至污水处理厂处理，不外排 | 不排放 |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 | 综合处置不外排 |
|  | 生产过程 | 含油废抹布在 |  | 合理处置不排放 |
| 噪声 | 建设单位将生产设备全部置于生产车间内，在高噪音设备基底配隔板、减振垫，合理布置车间内的机械设备。噪声在采取合理的噪声防治措施后，经车间屏蔽和车间距厂界距离的衰减，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施： 拟建项目主要通过确保污染物达标排放、加强对周围绿化树木的保护和管理等途径来保护周围生态环境。 |  |  |  |  |

结论与建议

| 1结论 1.1项目概况 山东金来建设集团有限公司颜庄分公司投资建设的“山东金来建设集团有限公司颜庄分公司建设年产30万吨水泥稳定土混合料和50万平方米混凝土路面砖项目”位于山东省济南市钢城区颜庄镇颜庄村，总投资1500万元，占地面积19.64亩。该项目已于2017年6月开工建设，属于未批先建，济南市钢城区环境保护局责令其停工，并下发行政处罚决定书，文号为钢城环罚字【2018】第31号。项目建成后可年产30万吨水泥稳定土混合料和50万平方米混凝土路面砖。 1.2产业政策符合性结论 根据国家发展和改革委员会发布《产业结构调整指导目录（2011年本）》(修正版)，本项目不属于国家鼓励类、限制类和淘汰类的范围，是国家允许发展的项目。且选用的生产设备及生产工艺均不在《产业结构调整指导目录（2011年）》（修正版）中限制和淘汰类之列。由上可知，本项目符合国家产业政策要求。 1.3与“四减四增”的符合性分析 本性项目为山东金来建设集团有限公司颜庄分公司建设年产30万吨水泥稳定土混合料和50万平方米混凝土路面砖项目，不属于过剩和落后产业，不消费煤炭，项目能源使用电能，符合“四增四减”要求。 1.4与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）符合性分析 根据分析可知，项目满足《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）相关要求。 1.5与《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）符合性分析 根据分析可知，本项目建设满足《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的要求。 1.6与山东省人民政府《关于印发山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013—2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018—2020年）的通知》（鲁政发[2018]17号）符合性分析 根据分析可知，本项目满足山东省人民政府《关于印发山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013—2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018—2020年）的通知》（鲁政发[2018]17号）的要求。 1.7平面布置及选址合理性分析结论 本项目位于山东省济南市钢城区颜庄镇颜庄村。项目东面为远征路，西面为农田，北面为闲置厂房，南面为其他企业。山东金来建设集团有限公司颜庄分公司租赁济南市钢城区颜庄镇人民政府土地进行建设，现已签订租赁合同。根据济南市钢城区自然资源局于2019年6月17日出具的用地情况说明，项目用地为国有建设用地，符合城乡规划要求，项目选址合理。 本项目总平面布置以“符合设计规范、保障安全生产、工艺流程合理、节约工程建设投资、方便检修和考虑发展、注重环境质量”为原则。厂区内设有原料存放区、一般固废暂存处，同时，车间内生产线合理布置，按照生产工艺大致划分为原料区、生产区及成品存放区等。项目总平面布置符合《建设项目环境保护设计规定》的规定，主体设备符合国家及行业相关的防火、安全、卫生、交通运输和环保设计规范、规定和规程的要求。 1.8环境质量现状结论 （1）大气环境质量 根据目前的环境空气质量报告，本项目区域环境空气质量不能稳定达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，但已有所好转。 （2）地表水环境质量 该项目选址区域的地表水体为项目西南侧538米的牟汶河，水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类水质标准。 （3）地下水 本项目地下水指标除总大肠菌群超标外，其余基本符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准限值要求。 （4）声环境质量 厂界周围声环境昼间值质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准要求，项目所在区域声环境质量现状较好。 1.9营运期主要污染及环境影响结论 1.9.1废气 本项目废气主要为配料、上料过程产生的粉尘，水泥入仓过程产生的粉尘，原料卸料、堆积、转运过程产生的扬尘以及车辆运输过程产生的扬尘。 有组织废气 ①配料、上料过程产生的粉尘：本项目配料、上料过程粉尘产生量为6.69t/a。集气罩收集效率取值90%，脉冲式布袋除尘器处理效率取值98%，风机风量为10000m3/h，年工作时间2400h，所以粉尘有组织排放量为0.1204t/a，排放浓度为5.02mg/m3，排放速率为0.0502kg/h，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/ 2373-2018）表2中“水泥制品生产”重点控制区相关标准：10mg/m3及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准排放速率限值要求3.5kg/h。 ②水泥入仓过程产生的粉尘：水泥入仓过程粉尘产生量为2.1t/a，脉冲除尘器（风量为10000m3/h）对水泥入仓粉尘进行处理，处理效率按98%计，经脉冲除尘器处理后，通过15m高排气筒有组织排放。颗粒物有组织排放量为0.042t/a，水泥灌装时间为600h/a，经计算粉尘有组织排放浓度均为7.0mg/m3，排放速率为0.07kg/h，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/ 2373-2018）表2中“水泥制品生产”重点控制区相关标准：10mg/m3及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准排放速率限值要求3.5kg/h。 无组织废气： 对无组织颗粒物进行了无组织排放预测，颗粒物最大地面浓度满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3中水泥工业无组织排放限值：0.5mg/m3。 综上所述，采取上述污染防治措施后，本项目运营期废气对周围大气环境影响较小。 1.9.2废水 （1）地表水环境影响分析 该项目运营期间产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经化粪池预处理，委托有资质单位清运至污水处理厂处理，因此对周边地表水环境的影响较小。 厂区雨水采用雨污分流制，雨水经收集后排入附近雨水管网。 （2）地下水影响分析 地下水污染是指由于人类活动使地下水的物理、化学和生物特征发生了变化，因而限制或妨碍它在各方面的正常使用。 由《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的附录A可知，本项目类别为Ⅳ类。由HJ610-2016的4.1节可知，本项目不需要开展地下水环境影响评价。 项目生产车间、仓库、一般固废暂存处等均采取防渗措施，防止污染物进入土壤引起地下水的污染。在严格落实防渗措施后，项目对地下水的影响较小。 在严格落实防渗措施后，项目对地下水的影响较小。 1.9.3噪声 本项目噪声主要是来源于切块成型机、自动上板机、自动叠板机、搅拌机、配料机等设备，其声级在75~85分贝间（距声源1m处）。项目优选低噪设备，运行过程中对声源采用吸声、隔音和减振措施，设备均置于生产车间内，对高噪声设备设置局部隔声屏障，有效地降低设备噪声对周围环境的影响。噪声经车间墙体隔声和自然衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区噪声排放限值。 1.9.4固体废物 该项目固体废物可分为职工生活垃圾和危险废物。危险废物主要为含油废抹布（HW49，废物代码900-041-49）。 生活垃圾、含油废抹布存放在厂区垃圾箱内，由环卫部门定期清运处理。 1.10防治污染和改善生态环境的环保措施有效性结论 本项目环保投资预计14万元，占项目总投资的0.93 %。环保投资建设内容主要包括隔声门窗、设备减振垫等设施。这些环保措施的实施，有效解决了本工程营运期的污染物排放问题，其防治污染、改善生态环境的环保措施可行、有效。 1.11总量控制 本项目营运期无二氧化硫、氮氧化物排放，无生产废水产生及排放。生活污水产生量115.2 t/a，生活污水经化粪池预处理，委托有资质单位清运至污水处理厂处理，不外排。不需申请总量。 1.12环境风险分析 本项目环境风险潜势为I。项目在生产运行过程中存在一定的环境风险。企业拟制定较完善的环境风险管理体制。按照有关规范的要求对各生产设施进行严格监控和管理，认真落实本次评价制定的风险防范措施，可将事故风险概率和影响程度降至最低。 1.13建设项目综合评价结论 该项目符合国家产业政策，符合当地发展规划。项目所在区域内环境质量现状一般，无重大环境制约要素，采取的污染物治理技术可行，措施有效。工程实施后对环境影响小，基本维持当地环境质量现状。只要落实本报告表提出的环保对策措施，本项目建设从环境保护角度而言是可行的。 2 .要求与措施 2.1 认真贯彻落实已制定的环保措施，严格执行建设项目“三同时”规定。 2.2 严格执行噪声防治措施方案，防止噪声扰民。 2.3 加强设备及环保设施的日常维护，确保其正常运转，减少环境污染。 2.4该项目的卫生防护距离为50m，在卫生防护距离范围内禁止建设居民区、学校、医院等环境敏感目标。 2.5设置固体废物收集存放处及危险废物暂存处，并进行有效的防渗漏处理，项目生产过程中产生的固体废物分类收集暂存。 2.6 建设单位须强化生态保护意识，充分利用自然条件，多种花草树木，提高绿化面积，起到防尘降噪、净化空气的作用，给职工提供一个优美的生活工作环境。 2.7 按照国家规定，办公生活污水和雨水应进行分流，分类进行处理。 2.8 严格按照环境影响评价文件要求进行建设，不准擅自变更建设项目的地点、性质、规模等。建设项目的地点、性质、规模及生产工艺等发生变化，建设单位应重新办理建设项目环境影响评价手续，并报有审批权的环保部门批准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |  |

注 释 一、本报告表附件、附图： 附件 项目委托书、承诺书及其他与环评有关的行政管理文件 附图1项目地理位置图 附图2项目周边关系图 附图3项目平面布置图 附图4生态红线保护图 附图5卫生防护距离包络线图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

山东省环境保护局翻印